Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту улицы Налимихинская

Кировского района г.Перми в 2012 году от 14.08.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЛИЦЫ

НАЛИМИХИНСКАЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА  Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ

- Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочистка водоотводной канавы до нижнего уровня труб с устройсвом откоса : -Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы. -Планировка поверхности откоса. -Вывоз грунта на расстояние 2 км по заданию Заказчика | 1000 м3 грунта | 0,21 |
| 2 | Прочистка съездов, входных и выходных площадок труб, водоотводной канавы до нижнего уровня труб,: разработка грунта вручную - Прочистка канавы, съездов - Зачистка дна и поверхности стенок, откосов. - Погрузка на автомобили для вывозки. - Вывоз грунта на расстояние 2 км | 100 м3 грунта | 1,25 |
| 3 | Прочистка труб д.до 700мм от ила и грязи | труб | 10 |
| 4 | Засыпка промоины щебнем фр.40-70 М600: - Завоз и россыпь материала. - Планировка вручную- 20м2 | м3 | 18 |
| 5 | Уплотнение грунта откосов и дна канавы, откосов перекрестков пневматическими трамбовками после прочистки съездов и канавы, группа грунта 2 | 100 м3 грунта | 0,5 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. При производстве работ по прочистке водоотводной канавы и съездов от грунта и ила: не нарушить откосы, задернованные травой.

2.2. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме общего журнала производства работ входят  исполнительные схемы и фото-документация на бумажном носителе до- и после выполнения работ.

2.3. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

2.4. Приведение объекта после производства работ в нормативное состояние: уборка мусора, восстановление нарушенного благоустройства.

3. Сроки выполнения работ: 14 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4.  Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 12 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 15 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 16 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 17 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 18 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве , ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 19 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 20 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 21 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |

Начальник ОЭСОВБ: ______________ Т.В. Беленко