Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Характеристика | Единицы измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 см х 10м | Используется в качестве перевязочного материала. Изготовлен из 100% натуральных хлопковых волокон. ГОСТ 1172-93. Поверхностная плотность г/м не менее 36 (+/- 2); массовая доля хлористых солей,% не более 0,02; массовая доля кальцевых солей,% не более 0,06; массовая доля сернокислых солей,% не более 0,02; капилярность, см/ч не менее 10,0; влажность, % 5,0 - 8,5; зольность, % не более 0,3; степень белизны, % не менее 80; степень устойчивости белизны, %не более 10. | шт | 5000 |
| 2 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | Марля отбеленная без хлора , 100% хлопок, шириной 90 см, в рулоне 1000 погонных метров, плотность не менее 36 г/м2. массовая доля хлористых солей,% не более 0,02; массовая доля кальцевых солей,% не более 0,06; массовая доля сернокислых солей,% не более 0,02; капилярность, см/ч не менее 10,0; влажность, % 5,0 - 8,5; зольность, % не более 0,3; степень белизны, % не менее 80; степень устойчивости белизны, % не более10. | м | 6000 |
| 3 | Отрезы марлевые медицинские нестерильные размер 5х0,9м | Отрезы изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли, соответствующей ГОСТ 9412-93. Поверхностная плотность марли не менее 36 г/м2. Смачиваемость не более 10 сек. Капиллярность не менее 10 см/ч. Влажность 5,0-8,5% Белизна не менее 80% Не допускаются пороки внешнего вида (дыры, пятна, стянутые кромки, бахрома более 1,5-2,0 см) | шт | 100 |
| 4 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная, 0,250 кг | Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаивающейся на параллельные слои произвольной толщины . Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли не более 0,15%. Засоренность не более 0,3%. Содержание посторонних примесей (иголочек, щепочек и пр.) не допускается . Влажность не более 8%. Поглотительная способность не менее 20 г. Капиллярность не менее 70 мм. Степень белизны не менее 72%. | шт | 100 |
| 5 | Сетчатая повязка 5х5см | Не прилипающая сетчатая повязка, содержащая ионы серебра с антибактериальными свойствами для атравматичной обработки ран. Материал: Обработанная серебром сетка Пропитка: Неприлипающая мягко-действующая мазь Мазь содержит (INCI): Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride, Bis-diglyceryl-polyacyladipate-2, Macrogol 2000. Обернута в бумагу типа «калька». Размер не менее 5х5 см. | уп | 5 |
| 6 | Мазевая повязка с перуанским бальзамом 7,5х10см | Хлопчатобумажная сетка, пропитанная мазевой массой. 1 гр. мазевой массы содержит: перуанский бальзам 50 мг. вазелин белый, цетомакрогол 1000, глицерина ионостеарат 40-50 %, жир гидрогенизированный, триглицериды среднего звена. Размер не менее 7,5х10 см | уп | 5 |
| 7 | Сетчатый бинт для фиксации №4 | Сильно эластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка. Материал: 60% отбеленного хлопка, 28% полиамида, 12% полиуретана Физико-химические свойства Растяжимость: - вдоль - мин. 95%, поперек - мин. 800% Размеры: - ширина в нерастянутом виде: 5,1 см Упаковка повязки: 25 м Упакованы в складную коробку. | уп | 1 |
| 8 | Сетчатый бинт для фиксации №5 | Сильно эластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка. Материал: 60% отбеленного хлопка, 28% полиамида, 12% полиуретана Физико-химические свойства Растяжимость: - вдоль - мин. 95%, поперек - мин. 800% Размеры: - ширина в нерастянутом виде: 6,3 см Упаковка повязки: 25 м Упакованы в складную коробку. | уп | 1 |
| 9 | Сетчатый бинт для фиксации №6 | Сильно эластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка. Материал: 60% отбеленного хлопка, 28% полиамида, 12% полиуретана Физико-химические свойства Растяжимость: - вдоль - мин. 95%, поперек - мин. 800% Размеры: - ширина в нерастянутом виде: 8,6 см Упаковка повязки: 25 м Упакованы в складную коробку. | уп | 1 |
| 10 | Пластырь на шов 6х3,8см | Гипоаллергенные полоски из нетканого материала цвета кожи. С закругленными углами, высокой воздухо- и паропроницаемостью, эластичны. Основа: цвета кожи полоски из нетканого материала, наклеенные на бумагу Клеящее вещество: акриловый гипоаллергенный клей Наклейка: бумага, обработанная силиконом Функциональные возможности Склеивающая сила: мин. 2.2 Н/22 мм Стерилизация: бета-стерилизован Относительное растягивание: - продольное направление32% - поперечное направление75% Остаточная деформация: 5% Размер: полоски 6 см х 3,8 см запечатаны в индивидуальные упаковки по 6 шт. и упакованы в картонную коробку по 50 шт. (общее количество полосок 300 шт.) | уп | 2 |
| 11 | Пластырь на шов 12х101см | Гипоаллергенные полоски из нетканого материала цвета кожи. С закругленными углами, высокой воздухо- и паропроницаемостью, эластичны. Основа: цвета кожи полоски из нетканого материала, наклеенные на бумагу Клеящее вещество: акриловый гипоаллергенный клей Наклейка: бумага, обработанная силиконом Функциональные возможности Склеивающая сила: мин. 2.2 Н/22 мм Стерилизация: бета-стерилизован Относительное растягивание: - продольное направление32% - поперечное направление75% Остаточная деформация: 5% Размер: полоски 12 см х 101 см запечатаны в индивидуальные упаковки по 6 шт. и упакованы в картонную коробку по 50 шт. ( общее количество полосок 300 шт.) | уп | 2 |
| 12 | Повязка с мазью левомеколь | Повязка раневая сетчатая стерильная неадгезивная с дренирующим, антибактериальным и противовоспалительным действием, пропитанная пчелиным воском и мазью левомеколь. Предназначена для лечения острых и хронических ран: ожогов II-III ст., обморожений, трофических язв, «диабетической стопы», пролежней, опрелостей и др. Состав: полотно открытоячеистое трикотажное из 100% полиэфира плотностью 81 г/м кв., плотностью нитей 9,2 текс и размером ячеек 1,5х1,5 мм, воск пчелиный, мазь левомеколь, защитные прокладки. Размер 10х10 см. Повязки в индивидуальных пакетах скомплектованы в упаковку по 30 шт. Простерилизованы радиационным способом. | уп | 5 |
| 13 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров 6х8 см | Стерильный, одноразовый, изготовлен из нетканого материала, имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую, впитывающую «подушечку» для места прокола кожи, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не оставляет следов на коже после использования, легко отрывается в ручную в продольном и поперечном направлениях, размер 6х8 см. | шт | 1700 |
| 14 | Итого: |  |  |  |

Поставка товара одной партией в течение 14 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.