Приложение №1

Техническое задание

- на приобретение системы видеонаблюдения в общественные центры

- Мотовилихинского района города Перми

- Назначение системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения (далее система) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о происшествиях   на территории общественных центров, расположенных по адресам: г. Пермь, бульвар Гагарина, 58в, ул. Постаногова, 7. Хранение записи до 25 суток. Возможность в ночное время и при условии плохой видимости (снегопад, дождь) увидеть совершение  правонарушений.

Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

• Температура воздуха: -35…+55С;
         • Влажность воздуха: 0…80%

Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

2. Основные функции системы.

2.1. Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2. Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

2.3. Работа с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 25 суток;

2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

2.4. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать территорию.

2.5. В качестве питания камер должен быть бесперебойный блок  питания.

Устройство обеспечивает: питание видеокамер и других потребителей посредством четырех отдельных выходов с током нагрузки не более 0,35 А по каждому выходу, а также посредством пятого выхода с током нагрузки до 1,2 А;  ограничение выходных напряжений на уровне не более 13 В;  автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при отключении сети;  защиту аккумуляторной батареи от глубокого разряда;  защиту выходов от короткого замыкания, а также защиту от переполюсовки аккумуляторной батареи посредством плавких предохранителей;  индикацию наличия сетевого напряжения, а также напряжения на всех выходах в режиме резерва посредством встроенных световых индикаторов соотвественно Сеть и ВЫХОД;  при работе от сетевого источника питания — заряд аккумуляторной батареи до ее номинального напряжения 12 В. Устройство осуществляет фильтрацию помех для устранения взаимного влияния видеокамер, подключенных к отдельным выходам Аккумуляторная батарея не менее 7 а/ч используется в приборах охранно-пожарной сигнализации или источниках резервного и бесперебойного питания.

Характеристики камеры:

Количество эффективных пикселей не менее 1280х1024. Чувствительность 0.1Лк, при ИК-подсветке 2.0. Качество Н.264, MJPEG, MPEG4: 30fps  1.3 Мп. Скорость Передачи: М-JPEG/ VBR режим: 5 Уровней качество видео. Защита паролем, фильтр по IP адресам, настройка приоритета доступа пользователей. Сетевой протокол: TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS). Интерфейс приложений: CGI, ONVIF. При обнаружении движения давать сигнал на тревожный выход видеокамеры. Фиксация событий: обнаружение движения, загрузка файла на FTP, E-mail оповещение. Камера должна иметь встроенный слот для записи на Micro-SD-карты. Встроенная ИК подсветка до 30 м, угол 40 градусов.

Процессор: не менее 256 Мб, память 128 Мб. Питание DC 8-25B.

Видеосервер:

Должен обеспечивать обработку и запись видео от 8 IP-камер при 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в Н.264, или MJPEG с использование детектора движения камер. Неограниченное количество рабочих мест. Возможность подключения монитора, отображения видео от всех камер и управление системой. ОС на SSD носителе, без HDD. Возможность установки до 3 HDD суммарной емкости до 9Тб.

Монитор:

Диагональ экрана 21.5", Максимальное разрешение1920x1080, наличие LED подсветки, Тип ЖК-матрицы TFT TN, Широкоформатный, Яркость минимум 250 кд/м2, Динамическая контрастность 12М:1, Время отклика максимум 5 мс, Область обзора по горизонтали170°, Область обзора по вертикали 160°, Максимальное количество цветов минимум 16.7 млн, Шаг точки по горизонтали 0.248 мм, Шаг точки по вертикали 0.248 мм, Минимальная частота горизонтальной развертки30 кГц, Максимальная частота горизонтальной развертки 80 кГц, Минимальная частота вертикальной развертки 55 Гц, Максимальная частота вертикальной развертки75 Гц, Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), Блок питания внешний, Потребляемая мощность при работе 21 Вт,  Ширина509 мм, Высота371 мм, Глубина166 мм, Вес2.90 кг. Гарантийный ремонт не менее 6 месяцев.

- Оборудование для общественного центра, расположенного по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 58в

| № | Товар | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой регистратор | шт | 1 |
| 2 | Видеокамера внутреннего наблюдения | шт | 4 |
| 3 | Видеокамера наружного наблюдения | шт | 3 |
| 4 | Жесткий диск | шт | 1 |
| 5 | Бесперебойный блок питания в комплекте с кабелем КВК-2П (длинна 300 м) | шт | 1 |
| 6 | Коробка соединительная | шт | 3 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | шт | 2 |
| 8 | Монитор | шт | 1 |

Оборудование для общественного центра, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7

| № | Товар | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой регистратор | шт | 1 |
| 2 | Видеокамера наружного наблюдения | шт | 3 |
| 3 | Видеокамера внутреннего наблюдения | шт | 2 |
| 4 | Жесткий диск | шт | 1 |
| 5 | Бесперебойный блок питания в комплекте с кабелем КВК-2П (длинна 200 м) | шт | 1 |
| 6 | Коробка соединительная | шт | 3 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | шт | 1 |
| 8 | Монитор | шт | 1 |

Для установки оборудования потребуется два монтажных комплекта, в т.ч. стяжки, клипсы, кабель канал, разъемы BNC. Стоимость монтажных комплектов должна входить в стоимость оборудования.

4. Документация.

Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

1) спецификация оборудования и работ;

2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;

3) инструкция по эксплуатации;

4) акт монтажа и ввода системы в эксплуатацию.

5. Приемосдаточные испытания.

5.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с требованиями.

5.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

Примечание: В случае, когда жесткий диск полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последний месяц и определения наиболее старой из них.

5.4. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор  находился в режиме записи.

5.5. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

5.6. После принятия монтажных и пусконаладочных работ стороны подписывают акт монтажа и  ввода системы в эксплуатацию.

6. Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

7. Дополнительные условия.

7.1. Поставка включает в себя  сборку, установку и монтаж системы на месте эксплуатации.

7.2. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

7.3. Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

• удобство технического обслуживания и эксплуатации;

• ремонтопригодность;

• защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

По каждой позиции товаров может быть предложен эквивалент, соответствующий указанным характеристикам или превышающий их.