Приложение № 1

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Размер | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип «Kapkon» | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор с кольцевидными утолщениями идеально соответствует размерам любых вакуум-аспираторов, цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера по международному стандарту, длиной 45±2 см, стерилизован оксидом этилена. | СH/FR 8 | шт | 3000 |
|  |  |  | СH/FR 10 | шт | 700 |
|  |  |  | СH/FR 12 | шт | 600 |
| 2 | Набор для катетеризации центальных вен, Fr 3 | Состав набора: 1.Игла пункционная с внешним диаметром 0,9 мм, эффективная длина 38 мм, с прозрачным павильоном. 2.Проводник металлический J-образный с направителем длиной 400 мм, внешний диаметр 0,55 мм. Изготовлен из металлической спирали со свойством металлической памяти. Проводник помещен в удобный направитель, позволяющий вводить проводник одной рукой. Атравматичный J-образный кончик предотвращает ранение противоположной стенки сосуда и окружающих тканей. 3.Катетер полиуретановый G20, Fr 3, наружный диаметр 1.0 мм, внутренний диаметр 0.6 мм, длиной 100 мм, имеет фиксирующее устройство для крепления на коже, с ренгеноконтрастным мягким кончиком, так же наличие пластикового запорного механизма с для перекрытия просвета. Градуировка катетера с ценой деления 1 см. Скорость потока 15 мл/мин. 4. Коннектор с антивозвратным клапаном, замком «Луер-Лок» и заглушкой. 5.Дилататор с внешним диаметром 1,32 мм, эффективная длина 75 мм. Диаметр дилатационного бужа пропорционален диаметру катетера. 6. Дополнительное крепление для фиксации к коже Набор стерилен, стерилизован оксидом этилена, |  | набор | 50 |
| 3 | Набор для катетеризации центальных вен, Fr 4 | Состав набора: 1.Игла пункционная с внешним диаметром 1,25 мм, эффективная длина 70 мм, с прозрачным павильоном. 2.Проводник металлический J-образный с направителем длиной 500 мм, внешний диаметр 0,64 мм. Изготовлен из металлической спирали со свойством металлической памяти. Проводник помещен в удобный направитель, позволяющий вводить проводник одной рукой. Атравматичный J-образный кончик предотвращает ранение противоположной стенки сосуда и окружающих тканей. 3.Катетер полиуретановый G18, Fr 4, наружный диаметр 1.4 мм, внутренний диаметр 0.9 мм, длиной 200 мм, имеет фиксирующее устройство для крепления на коже, с ренгеноконтрастным мягким кончиком, так же наличие пластикового запорного механизма с для перекрытия просвета. Градуировка катетера с ценой деления 1 см начинается с 5 см от дистального конца. Скорость потока 38 мл/мин. 4. Коннектор с антивозвратным клапаном, замком «Луер-Лок» и заглушкой. 5.Дилататор с внешним диаметром 2,0 мм, эффективная длина 75 мм. Диаметр дилатационного бужа пропорционален диаметру катетера. 6. Дополнительное крепление для фиксации к коже Набор стерилен, стерилизован оксидом этилена. |  | набор | 25 |
| 4 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены | Стерильное, одноразовое, с мягкими пластмассовыми крыльями, имеющими шероховатость для удобства фиксации с одной стороны и указание размера иглы в G с другой, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера. Игла с трехгранной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, длина иглы 19±2 мм. Прозрачная удлинительная линия из эластичного материала, устойчива к перегибам, длиной 25-30 см, с коннектором типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев. Коннектор снабжен колпачком. Стерилизовано оксидом этилена. | 25G | шт | 1200 |
|  |  |  | 27G | шт | 100 |
|  |  |  | СH/FR8 | шт | 100 |
|  |  |  | СH/FR20 | шт | 20 |
|  |  |  | СH/FR24 | шт | 20 |
| 5 | Катетер Нелатона | Стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Имеет закрытый атравматичный дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор универсальный, подходит к мочеприемнику любого типа. Эффективная длина катетера 40 ± 2 см. Упакован в развернутом виде, стерилизован оксидом этилена. | СH/FR6 | шт | 320 |
|  |  |  | СH/FR8 | шт | 320 |
|  |  |  | СH/FR10 | шт | 600 |
| 6 | Катетер Фолея 2-х ходовой | Стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца типа Луер без иглы, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Имеют проводник для облегчения введения. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетеров 280 мм. Стерилизован оксидом этилена. | СH/FR6 | шт | 50 |
|  |  |  | СH/FR8 | шт | 80 |
|  |  |  | СH/FR10 | шт | 100 |
| 7 | Катетер Фолея 2-х ходовой | Cтерильный, одноразовый, наружный диаметр OD 4,0 мм, длина 400 мм, цвет коннектора серый (белый), изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, активируемым водой. Имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Скорость потока 30 мл/мин. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца типа Луер без иглы, предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера - 400 мм. Стерилизован оксидом этилена. | СН 12 | шт | 50 |
| 8 | Катетер Нелатона | Cтерильный, одноразовый, OD 2,7mm, ID 1,7mm, цвет коннектора голубой, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным гидрофильным полимером, активируемым водой. Имеет закрытый атравматичный дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор универсальный, подходит к мочеприемнику любого типа. Эффективная длина катетера 40 ± 2 см. Упакован в развернутом виде, стерилизован оксидом этилена. | Ch/Fr 8 | шт | 50 |
| 9 | Катетер Нелатона | Cтерильный, одноразовый, OD 3,3mm, ID 2,3mm, цвет коннектора черный, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным гидрофильным полимером, активируемым водой. Имеет закрытый атравматичный дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор универсальный, подходит к мочеприемнику любого типа. Эффективная длина катетера 40 ± 2 см. Упакован в развернутом виде, стерилизован оксидом этилена. | Ch/Fr10 | шт | 50 |
| 10 | Катетер внутривенный с дополнительным портом | Предназначены для длительного введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента. Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене. Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене. Дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии. Клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента. Крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения. | 18G | шт | 50 |
|  |  |  | 20G | шт | 150 |
|  |  |  | 22G | шт | 150 |
|  |  |  | 24G | шт | 150 |

Поставка товара одной партией в течение 14 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.