Техническое задание на поставку изделий медицинского назначения.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Размер | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран трехходовой для инфузионных магистралей с удлинительной линией | Стерильный, одноразовый, изготовлен из медицинского пластика, удлинительная линия из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида длиной 15 см, соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок», предохранительные винтовые крышечки на концах крана, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока, стерилизован оксидом этилена. Поворотная лопасть синего цвета. |  | 100 | шт |  |
| 2 | Мочеприемник детский 100мл | Стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет объем 100 мл. Мочеприемник снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, под адгезивным слоем находится прослойка из медицинской губки, форма отверстия адаптирована под физиологические особенности мальчиков и девочек. Мочеприемник имеет градуировку от 10 мл до 100мл с ценой деления 10 мл, что позволяет измерить малое количество мочи. Индивидуальная стерильная упаковка, срок годности – 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт. |  | 1450 | шт |  |
| 3 | Мочеприемник прикроватный 1000 мл | Не стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ. Подводящая трубка длиной 90±2 см, на конце трубки конической формы универсальный коннектор с колпачком, идеально подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Мешок мочеприемника снабжен уплотненными кольцами для крепления к кровати, имеет антивозвратный клапан, а также винтовой спускной кран в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника имеется градуировка до 1000 мл с ценой деления 50 мл. |  | 260 | шт |  |
| 4 | Зонд желудочный | Стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно- нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, длина 110±2 см, 4 боковых отверстия, метки расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см, четвертая – 76 см от дистального конца, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена.СH/FR | СH/FR6 | шт | 100 |  |
|  |  |  | СH/FR8 | шт | 100 |  |
|  |  |  | СH/FR20 | шт | 20 |  |
|  |  |  | СH/FR24 | шт | 20 |  |
|  |  |  | СH/FR8 | шт | 80 |  |
|  |  |  | СH/FR10 | шт | 100 |  |
| 5 | Кружка Эсмарха | Стерильная, одноразовая, из прозрачного полиэтилена, трубка из имплантационно-нетоксичного, термопластичного ПВХ, емкость кружки 1,5 л, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл, длина соединительной трубки – 1,3 м, диаметр – 20 Ch, дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан силиконовой смазкой и закрыт колпачком, торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2,5 см от дистального конца, на трубке имеется запорный механизм, горловина мешка имеет плотную крышку, наличие уплотнительных колец для подвешивания на стойке, может использоваться для орошений влагалища и спринцеваний, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена. |  | шт | 150 |  |
| 6 | Ножницы хирургические. | Остроконечные прямые хирургические ножницы. Назначение: рассечение тканей, анатомических структур, лигатур и иные цели. Длина инструмента: 14.5 см. Материал: хирургическая нержавеющая сталь AISI 420 (20Х13 ГОСТ 5632-72). Винтовое соединение браншей, позволяющее добиться плотного прилегания режущих частей без чрезмерного сопротивления при резании: наличие. Маркировка чёрного цвета, нанесённая на поверхность инструмента методом гальванизации, включающая в себя наименование производителя, каталожный номер изделия, знак СЕ и информацию о стране-производителе сырья: наличие. Индивидуальная полиэтиленовая упаковка с нанесением каталожного номера изделия, номера лота, информации о наименовании изделия, его размере и производителе на русском языке: наличие. Сертификат СЕ, декларация о соответствии ГОСТ 19126-2007 (р.5), ГОСТ 21240-89, ГОСТ 21239-93, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 52770-2007, регистрационное удостоверение ФЗС: наличие. |  | шт | 5 |  |
| 7 | Прибор для измерения артериального давления механический со стетоскопом в комплекте. | - металлический односторонний стетоскоп в комплекте с тонометром - манжета с металлическим фиксирующим кольцом - манжета 50х14 см - Т- образный впускной клапан груши, имеет сеточку; - Камера манжеты из латекса выполнена по бесшовной технологии; - Кольцо манжеты спаяно; - Плотная вставка в манжете с кольцом предотвращает смещение; |  | шт | 10 |  |
| 8 | Фильтр-канюля Мини-Спайк 0.45 µм | Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности. Состав: двухканальный наконечник для прокола пробки флакона; защитная пластина с фильтром; соединитель Луэр лок; защитная крышка Снэп Лок. Используемые материалы: Поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен ВД, мембрана фильтров Супор. Фильтр воздушного канала - Диаметр пор 0.45 микрон. Соединение - Луэр лок. |  | шт | 700 |  |
| 9 | Трубка эндотрахеальная без манжеты, ID 4,0, тип Паркер, | Дистальный конец трубки имеет ровный срез передней стенки и неполный срез задней стенки, конец которой оснащен клювовидным выступом, изогнутым внутрь к передней стенке, что позволяет трубке скользить по осевой линии задней стенки гортани, не задевая подлежащие анатомические структуры. Наличие двух глазков Мерфи обеспечивает лучшее проведение воздушной смеси в легкие пациента в случае обтурации основного просвета. Края глазков Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. Просвет трубки устойчив к значительным перегибам. На пилотном баллоне указан внутренний диаметр трубки. Трубка стерильна, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки, термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей |  | шт | 100 |  |
| 10 | Пинцет медицинский одноразовый стерильный | Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов, во время лечебных процедур, профилактических осмотров. Изготовлен из медицинского нетоксичного полистирола индивидуально упакован в стерильную упаковку полибэг. Специальная конструкция пинцета позволяет предотвратить перекос рабочих частей, обеспечивая надежное удержание предметов без усилий. Не вступает в реакцию с агрессивными средами и дез. средствами |  | шт |  | 500 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Поставка товара одной партией в течение 14 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.