Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На текущий ремонт помещений (внутренние работы) в общественном центре микрорайона "Гайва", расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40. |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | 572754,52 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строительных работ _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | 475182,06 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | монтажных работ ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | 685,77 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  | 80133,88 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная трудоемкость ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | 747,93 чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обосно- вание |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Помещение 15 (нумерация помещений на основании плана БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1028 | 837.93 |  | 577.87 | 260.06 | 5.29 |  | 86.14 | 59.41 | 26.73 |  | 0.54 | 61.476 | 6.32 | 0.456 | 0.05 |  |
| 2 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материалов МАТ=0 к расх. |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1028 | 1396.55 |  | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 143.57 | 99.01 | 44.56 |  | 0.91 | 102.46 | 10.53 | 0.76 | 0.08 |  |
| 3 |  | ФЕРр63-10-1 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  | 100 м2 облицовки | 0.318 | 69.41 |  | 63.16 | 6.25 | 2.32 |  | 22.07 | 20.08 | 1.99 |  | 0.74 | 7.31 | 2.32 | 0.2 | 0.06 |  |
| 4 |  | ФЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.046 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 10.4 | 0.48 |  |  |  |
| 5 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 1,472 4,6*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.364 | 2932.18 |  | 476.35 | 29.29 | 19.06 |  | 1067.31 | 173.39 | 10.66 |  | 6.94 | 51.89 | 18.89 | 1.87 | 0.68 |  |
| 7 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 11,648 36,4*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 175.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.364 | 3592.63 |  | 425.84 | 1.18 | 0.12 |  | 1307.72 | 155.01 | 0.43 |  | 0.04 | 46.95 | 17.09 | 0.01 |  |  |
| 9 |  | ФЕР15-04-005-01 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.364 | 991.81 |  | 136.16 | 7.29 | 0.12 |  | 361.02 | 49.56 | 2.65 |  | 0.04 | 15.18 | 5.53 | 0.01 |  |  |
| 10 |  | ФЕР15-02-019-04 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0046 | 3479.46 |  | 615.86 | 34.29 | 22.21 |  | 16.01 | 2.83 | 0.16 |  | 0.1 | 63.1 | 0.29 | 2.18 | 0.01 |  |
| 11 |  | ФЕР15-04-005-04 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0046 | 1863.72 |  | 483.48 | 14.57 | 0.23 |  | 8.57 | 2.22 | 0.07 |  |  | 53.9 | 0.25 | 0.02 |  |  |
| 12 |  | ФЕРр57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.1284 | 29.41 |  | 29.41 |  |  |  | 3.78 | 3.78 |  |  |  | 3.77 | 0.48 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕРр57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 0.1074 | 92.9 |  | 88.84 | 4.06 | 1.51 |  | 9.98 | 9.54 | 0.44 |  | 0.16 | 11.39 | 1.22 | 0.13 | 0.01 |  |
| 14 |  | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0.1074 | 7845.4 |  | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 842.6 | 15.35 | 5.64 |  | 0.42 | 17.2 | 1.85 | 0.34 | 0.04 |  |
| 15 |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.1574 | 1429.65 |  | 61.14 | 11.24 |  |  | 225.03 | 9.62 | 1.77 |  |  | 6.66 | 1.05 |  |  |  |
| 16 |  | ФЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 100 м2 | 0.0168 | 1082.58 |  | 840.63 | 241.95 | 89.78 |  | 18.19 | 14.13 | 4.06 |  | 1.51 | 103.91 | 1.75 | 7.74 | 0.13 |  |
| 17 |  | ФЕР10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.0336 | 25379.25 |  | 1031.55 | 339.96 |  |  | 852.74 | 34.66 | 11.42 |  |  | 115 | 3.86 |  |  |  |
| 18 |  | ФССЦ-203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -3.36 | 207 |  |  |  |  |  | -695.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ФССЦ-203-8096 |  | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные |  | м2 | 3.36 | 1355.12 |  |  |  |  |  | 4553.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ФССЦ-101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт. | 4 | 20.24 |  |  |  |  |  | 80.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ФССЦ-101-0951 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ФЕРр61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 |  | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 63.69 | 40.46 | 0.42 |  | 0.16 | 228.35 | 4.57 | 0.67 | 0.01 |  |
| 23 |  | ФЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 |  | 437.17 | 0.87 |  |  | 8.55 | 4.37 | 0.01 |  |  | 50.02 | 0.5 |  |  |  |
| 24 |  | ФЕРр67-4-1 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0.02 | 45.55 |  | 45.55 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 5.84 | 0.12 |  |  |  |
| 25 |  | ФЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0.02 | 75.5 |  | 75.19 | 0.31 | 0.12 |  | 1.51 | 1.5 | 0.01 |  |  | 9.64 | 0.19 | 0.01 |  |  |
| Раздел 2. Помещение 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.165 | 837.93 |  | 577.87 | 260.06 | 5.29 |  | 138.26 | 95.35 | 42.91 |  | 0.87 | 61.476 | 10.14 | 0.456 | 0.08 |  |
| 27 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиляКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Без материалов МАТ=0 к расх. |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.165 | 1396.55 |  | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 230.43 | 158.91 | 71.52 |  | 1.46 | 102.46 | 16.91 | 0.76 | 0.13 |  |
| 28 |  | ФЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемо й поверхнос ти | 0.406 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  | 32.93 | 32.93 |  |  |  | 10.4 | 4.22 |  |  |  |
| 29 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 12,992 40,6*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 196.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.406 | 2932.18 |  | 476.35 | 29.29 | 19.06 |  | 1190.47 | 193.4 | 11.89 |  | 7.74 | 51.89 | 21.07 | 1.87 | 0.76 |  |
| 31 |  | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.406 | 3592.63 |  | 425.84 | 1.18 | 0.12 |  | 1458.61 | 172.89 | 0.48 |  | 0.05 | 46.95 | 19.06 | 0.01 |  |  |
| 32 |  | ФЕР15-04-005-01 Прим. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.406 | 991.81 |  | 136.16 | 7.29 | 0.12 |  | 402.67 | 55.28 | 2.96 |  | 0.05 | 15.18 | 6.16 | 0.01 |  |  |
| 33 |  | ФЕРр57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.16 | 29.41 |  | 29.41 |  |  |  | 4.71 | 4.71 |  |  |  | 3.77 | 0.6 |  |  |  |
| 34 |  | ФЕРр57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 0.165 | 92.9 |  | 88.84 | 4.06 | 1.51 |  | 15.33 | 14.66 | 0.67 |  | 0.25 | 11.39 | 1.88 | 0.13 | 0.02 |  |
| 35 |  | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0.165 | 7845.4 |  | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 1294.49 | 23.58 | 8.66 |  | 0.65 | 17.2 | 2.84 | 0.34 | 0.06 |  |
| 36 |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.16 | 1429.65 |  | 61.14 | 11.24 |  |  | 228.74 | 9.78 | 1.8 |  |  | 6.66 | 1.07 |  |  |  |
| 37 |  | ФЕРр56-9-1 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок | 0.01 | 1807.42 |  | 1437.99 | 369.43 | 39.94 |  | 18.07 | 14.38 | 3.69 |  | 0.4 | 179.3 | 1.79 | 3.97 | 0.04 |  |
| 38 |  | ФЕРр61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 |  | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 63.69 | 40.46 | 0.42 |  | 0.16 | 228.35 | 4.57 | 0.67 | 0.01 |  |
| 39 |  | ФЕРр61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 5751.92 |  | 3436.05 | 36.26 | 13.46 |  | 115.04 | 68.72 | 0.73 |  | 0.27 | 383.06 | 7.66 | 1.16 | 0.02 |  |
| 40 |  | ФЕР15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1654.12 |  | 384.81 | 13.7 | 0.23 |  | 33.08 | 7.7 | 0.27 |  |  | 42.9 | 0.86 | 0.02 |  |  |
| 41 |  | ФЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 |  | 437.17 | 0.87 |  |  | 8.55 | 4.37 | 0.01 |  |  | 50.02 | 0.5 |  |  |  |
| 42 |  | ФЕРр67-4-1 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0.02 | 45.55 |  | 45.55 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 5.84 | 0.12 |  |  |  |
| 43 |  | ФЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0.08 | 75.5 |  | 75.19 | 0.31 | 0.12 |  | 6.04 | 6.02 | 0.02 |  | 0.01 | 9.64 | 0.77 | 0.01 |  |  |
| 44 |  | ФЕРр56-12-6 |  | Смена дверных приборов: замки накладные |  | 100 шт. приборов | 0.01 | 10956.79 |  | 911 |  |  |  | 109.57 | 9.11 |  |  |  | 106.8 | 1.07 |  |  |  |
| 45 |  | ФЕРр62-10-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1401.77 |  | 573.26 | 8.36 | 1.16 |  | 112.14 | 45.86 | 0.67 |  | 0.09 | 66.35 | 5.31 | 0.1 | 0.01 |  |
| 46 |  | ФЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. | 0.02 | 935.72 |  | 865.7 | 70.02 | 25.98 |  | 18.71 | 17.31 | 1.4 |  | 0.52 | 110 | 2.2 | 2.24 | 0.04 |  |
| 47 |  | ФЕРр65-1-1 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0.04 | 328.71 |  | 288.02 | 7.09 | 1.16 |  | 13.15 | 11.52 | 0.28 |  | 0.05 | 34.66 | 1.39 | 0.1 |  |  |
| 48 |  | ФЕР10-05-009-01 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.02 | 5818.17 |  | 643.97 | 18.48 |  |  | 116.36 | 12.88 | 0.37 |  |  | 71 | 1.42 |  |  |  |
| Раздел 3. Помещение 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиляКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0908 | 837.93 |  | 577.87 | 260.06 | 5.29 |  | 76.08 | 52.47 | 23.61 |  | 0.48 | 61.476 | 5.58 | 0.456 | 0.04 |  |
| 50 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материалов МАТ=0 к расх. |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0908 | 1396.55 |  | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 126.81 | 87.45 | 39.36 |  | 0.8 | 102.46 | 9.3 | 0.76 | 0.07 |  |
| 51 |  | ФЕРр63-10-1 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  | 100 м2 облицовки | 0.293 | 69.41 |  | 63.16 | 6.25 | 2.32 |  | 20.34 | 18.51 | 1.83 |  | 0.68 | 7.31 | 2.14 | 0.2 | 0.06 |  |
| 52 |  | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.293 | 2932.18 |  | 476.35 | 29.29 | 19.06 |  | 859.13 | 139.57 | 8.58 |  | 5.58 | 51.89 | 15.2 | 1.87 | 0.55 |  |
| 53 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 9,376 29,3*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 141.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.293 | 3592.63 |  | 425.84 | 1.18 | 0.12 |  | 1052.64 | 124.77 | 0.35 |  | 0.04 | 46.95 | 13.76 | 0.01 |  |  |
| 55 |  | ФЕР15-04-005-01 Прим. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.293 | 991.81 |  | 136.16 | 7.29 | 0.12 |  | 290.6 | 39.89 | 2.14 |  | 0.04 | 15.18 | 4.45 | 0.01 |  |  |
| 56 |  | ФЕРр57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.113 | 29.41 |  | 29.41 |  |  |  | 3.32 | 3.32 |  |  |  | 3.77 | 0.43 |  |  |  |
| 57 |  | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0.0908 | 7845.4 |  | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 712.36 | 12.98 | 4.76 |  | 0.36 | 17.2 | 1.56 | 0.34 | 0.03 |  |
| 58 |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.113 | 1429.65 |  | 61.14 | 11.24 |  |  | 161.55 | 6.91 | 1.27 |  |  | 6.66 | 0.75 |  |  |  |
| 59 |  | ФЕРр61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 |  | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 63.69 | 40.46 | 0.42 |  | 0.16 | 228.35 | 4.57 | 0.67 | 0.01 |  |
| 60 |  | ФЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 |  | 437.17 | 0.87 |  |  | 8.55 | 4.37 | 0.01 |  |  | 50.02 | 0.5 |  |  |  |
| 61 |  | ФЕРр67-4-1 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0.02 | 45.55 |  | 45.55 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 5.84 | 0.12 |  |  |  |
| 62 |  | ФЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0.02 | 75.5 |  | 75.19 | 0.31 | 0.12 |  | 1.51 | 1.5 | 0.01 |  |  | 9.64 | 0.19 | 0.01 |  |  |
| Раздел 4. Помещение № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.17 | 837.93 |  | 577.87 | 260.06 | 5.29 |  | 142.45 | 98.24 | 44.21 |  | 0.9 | 61.476 | 10.45 | 0.456 | 0.08 |  |
| 64 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материалов МАТ=0 к расх. |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.17 | 1396.55 |  | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 237.41 | 163.73 | 73.68 |  | 1.5 | 102.46 | 17.42 | 0.76 | 0.13 |  |
| 65 |  | ФЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.69 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  | 55.97 | 55.97 |  |  |  | 10.4 | 7.18 |  |  |  |
| 66 |  | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.663 | 2932.18 |  | 476.35 | 29.29 | 19.06 |  | 1944.04 | 315.82 | 19.42 |  | 12.64 | 51.89 | 34.4 | 1.87 | 1.24 |  |
| 67 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 21,216 66,3*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 320.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.663 | 3592.63 |  | 425.84 | 1.18 | 0.12 |  | 2381.91 | 282.33 | 0.78 |  | 0.08 | 46.95 | 31.13 | 0.01 | 0.01 |  |
| 69 |  | ФЕР15-04-005-01 Прим. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.663 | 991.81 |  | 136.16 | 7.29 | 0.12 |  | 657.57 | 90.27 | 4.83 |  | 0.08 | 15.18 | 10.06 | 0.01 | 0.01 |  |
| 70 |  | ФЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 100 м2 | 0.03276 | 1082.58 |  | 840.63 | 241.95 | 89.78 |  | 35.47 | 27.54 | 7.93 |  | 2.94 | 103.91 | 3.4 | 7.74 | 0.25 |  |
| 71 |  | ФЕР10-01-039-04 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.03276 | 24282.65 |  | 906.07 | 334.73 |  |  | 795.5 | 29.68 | 10.97 |  |  | 98.7 | 3.23 |  |  |  |
| 72 |  | ФССЦ-203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -3.276 | 207 |  |  |  |  |  | -678.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | ФССЦ-203-8096 |  | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные |  | м2 | 3.276 | 1355.12 |  |  |  |  |  | 4439.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | ФССЦ-101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт. | 2 | 20.24 |  |  |  |  |  | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | ФССЦ-101-0951 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | ФЕРр61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 |  | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 63.69 | 40.46 | 0.42 |  | 0.16 | 228.35 | 4.57 | 0.67 | 0.01 |  |
| 77 |  | ФЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 855.28 |  | 437.17 | 0.87 |  |  | 17.11 | 8.74 | 0.02 |  |  | 50.02 | 1 |  |  |  |
| 78 |  | ФЕРр67-4-1 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0.05 | 45.55 |  | 45.55 |  |  |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 5.84 | 0.29 |  |  |  |
| 79 |  | ФЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0.1 | 75.5 |  | 75.19 | 0.31 | 0.12 |  | 7.55 | 7.52 | 0.03 |  | 0.01 | 9.64 | 0.96 | 0.01 |  |  |
| 80 |  | ФЕРр55-6-2 |  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных |  | 100 м2 проемов | 0.027 | 6869.45 |  | 1379.59 | 663.86 | 70.82 |  | 185.48 | 37.25 | 17.92 |  | 1.91 | 153.8 | 4.15 | 7.04 | 0.19 |  |
| 81 |  | ФЕР10-01-034-08 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 100 м2 проемов | 0.027 | 218773.47 |  | 1303.66 | 413.79 | 7.66 |  | 5906.88 | 35.2 | 11.17 |  | 0.21 | 149.16 | 4.03 | 0.66 | 0.02 |  |
| 82 |  | ФЕР10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п.м | 0.018 | 4187.28 |  | 180.75 | 14.33 | 0.46 |  | 75.37 | 3.25 | 0.26 |  | 0.01 | 21.19 | 0.38 | 0.04 |  |  |
| 83 |  | ФССЦ-101-2904 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм |  | м | 1.8 | 126.03 |  |  |  |  |  | 226.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Помещение № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1512 | 6731.95 |  | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 1017.87 | 145.62 | 65.53 |  | 1.33 | 102.46 | 15.49 | 0.76 | 0.11 |  |
| 85 |  | ФЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.4445 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  | 36.06 | 36.06 |  |  |  | 10.4 | 4.62 |  |  |  |
| 96 |  | ФЕР10-05-001-01 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.035 | 7433.15 |  | 888.86 | 28.76 |  |  | 260.16 | 31.11 | 1.01 |  |  | 98 | 3.43 |  |  |  |
| 87 |  | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4133 | 2932.18 |  | 476.35 | 29.29 | 19.06 |  | 1211.87 | 196.88 | 12.11 |  | 7.88 | 51.89 | 21.45 | 1.87 | 0.77 |  |
| 88 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 13,2256 41,33*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 199.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.44 | 3592.63 |  | 425.84 | 1.18 | 0.12 |  | 1580.76 | 187.37 | 0.52 |  | 0.05 | 46.95 | 20.66 | 0.01 |  |  |
| 90 |  | ФЕР15-04-005-01Прим. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | 991.81 |  | 136.16 | 7.29 | 0.12 |  | 436.4 | 59.91 | 3.21 |  | 0.05 | 15.18 | 6.68 | 0.01 |  |  |
| 91 |  | ФЕРр57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.15 | 29.41 |  | 29.41 |  |  |  | 4.41 | 4.41 |  |  |  | 3.77 | 0.57 |  |  |  |
| 92 |  | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0.15 | 7845.4 |  | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 1176.81 | 21.44 | 7.87 |  | 0.59 | 17.2 | 2.58 | 0.34 | 0.05 |  |
| 93 |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.16 | 1429.65 |  | 61.14 | 11.24 |  |  | 228.74 | 9.78 | 1.8 |  |  | 6.66 | 1.07 |  |  |  |
| 94 |  | ФЕР09-04-012-01 Прим. |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  | 1 м2 проема | 1.89 | 30.02 |  | 16.67 | 13.35 |  |  | 56.74 | 31.51 | 25.23 |  |  | 1.68 | 3.18 |  |  |  |
| 95 |  | ФЕР10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.0189 | 25379.25 |  | 1031.55 | 339.96 |  |  | 479.67 | 19.5 | 6.43 |  |  | 115 | 2.17 |  |  |  |
| 96 |  | ФССЦ-203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1.89 | 207 |  |  |  |  |  | -391.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | ФССЦ-203-8096 |  | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные |  | м2 | 1.89 | 1355.12 |  |  |  |  |  | 2561.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | ФССЦ-101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт. | 2 | 20.24 |  |  |  |  |  | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | ФССЦ-101-0951 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | ФЕРр61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 3184.35 |  | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 254.75 | 161.85 | 1.68 |  | 0.62 | 228.35 | 18.27 | 0.67 | 0.05 |  |
| Раздел 6. Помещение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | ФЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. | 0.02 | 935.72 |  | 865.7 | 70.02 | 25.98 |  | 18.71 | 17.31 | 1.4 |  | 0.52 | 110 | 2.2 | 2.24 | 0.04 |  |
| 103 |  | ФЕРр65-1-1 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0.1 | 328.71 |  | 288.02 | 7.09 | 1.16 |  | 32.87 | 28.8 | 0.71 |  | 0.12 | 34.66 | 3.47 | 0.1 | 0.01 |  |
| 104 |  | ФЕР09-04-012-01 Прим. |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  | 1 м2 проема | 1.89 | 30.02 |  | 16.67 | 13.35 |  |  | 56.74 | 31.51 | 25.23 |  |  | 1.68 | 3.18 |  |  |  |
| 105 |  | ФЕР09-03-040-01 Прим. |  | Монтаж защитных ограждений оборудования КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ЗМ=0,7 |  | 1 т конструкций | 0.17 | 630.07 |  | 584.79 | 45.28 | 1.13 |  | 107.11 | 99.41 | 7.7 |  | 0.19 | 66.003 | 11.22 | 0.084 | 0.01 |  |
| 106 |  | ФЕР10-05-002-02 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.036 | 11902.38 |  | 1233.52 | 20.5 |  |  | 428.49 | 44.41 | 0.74 |  |  | 136 | 4.9 |  |  |  |
| 107 |  | ФССЦ-104-0318 |  | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 (или эквивалент*) |  | м3 | 0.185 | 585.84 |  |  |  |  |  | 108.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | ФЕР10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.0189 | 25379.25 |  | 1031.55 | 339.96 |  |  | 479.67 | 19.5 | 6.43 |  |  | 115 | 2.17 |  |  |  |
| 109 |  | ФССЦ-203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1.89 | 207 |  |  |  |  |  | -391.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | ФССЦ-203-8096 |  | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные |  | м2 | 1.89 | 1355.12 |  |  |  |  |  | 2561.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | ФССЦ-101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт. | 2 | 20.24 |  |  |  |  |  | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | ФССЦ-101-0951 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | ФЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.03 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  | 2.43 | 2.43 |  |  |  | 10.4 | 0.31 |  |  |  |
| 114 |  | ФЕР15-02-019-05 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоскихКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:До 5 мм. толщиной ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.03 | 2612.33 |  | 436.7 | 26.77 | 16.97 |  | 78.37 | 13.1 | 0.8 |  | 0.51 | 45.92 | 1.38 | 1.665 | 0.05 |  |
| 115 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 0,96 3*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 14.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | ФЕР15-04-027-05 Прим. |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | 519.49 |  | 114.02 | 2.93 | 0.12 |  | 37.4 | 8.21 | 0.21 |  | 0.01 | 11.99 | 0.86 | 0.01 |  |  |
| 117 |  | ФЕР15-04-005-05 Прим. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.102 | 1295.05 |  | 227.93 | 9.03 | 0.12 |  | 132.1 | 23.25 | 0.92 |  | 0.01 | 25.41 | 2.59 | 0.01 |  |  |
| 118 |  | ФЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 855.28 |  | 437.17 | 0.87 |  |  | 17.11 | 8.74 | 0.02 |  |  | 50.02 | 1 |  |  |  |
| Устройство внутренних перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | ФЕР09-03-046-03 |  | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых |  | 100 м2 | 0.25 | 818.18 |  | 478.28 | 52.15 | 4.19 |  | 204.55 | 119.57 | 13.04 |  | 1.05 | 52.1 | 13.03 | 0.31 | 0.08 |  |
| 120 |  | Прайс текущих цен |  | Перегородка пвх (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) |  | м2 | 25 | 492,23 2300,11/1,18/3,96 |  |  |  |  |  | 12305.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | ФЕР10-01-047-04 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.0336 | 159817.05 |  | 1386.89 | 526.56 | 12.18 |  | 5369.85 | 46.6 | 17.69 |  | 0.41 | 160.52 | 5.39 | 1.05 | 0.04 |  |
| Раздел 7. Помещение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.071 | 6731.95 |  | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 477.97 | 68.38 | 30.77 |  | 0.63 | 102.46 | 7.27 | 0.76 | 0.05 |  |
| 123 |  | ФЕРр63-10-1 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  | 100 м2 облицовки | 0.318 | 69.41 |  | 63.16 | 6.25 | 2.32 |  | 22.07 | 20.08 | 1.99 |  | 0.74 | 7.31 | 2.32 | 0.2 | 0.06 |  |
| 124 |  | ФЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.046 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 10.4 | 0.48 |  |  |  |
| 125 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 9,6 30*0,32 | 15.09 |  |  |  |  |  | 144.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3 | 2932.18 |  | 476.35 | 29.29 | 19.06 |  | 879.65 | 142.91 | 8.79 |  | 5.72 | 51.89 | 15.57 | 1.87 | 0.56 |  |
| 127 |  | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.3 | 3592.63 |  | 425.84 | 1.18 | 0.12 |  | 1077.79 | 127.75 | 0.35 |  | 0.04 | 46.95 | 14.09 | 0.01 |  |  |
| 128 |  | ФЕР15-04-005-01 Прим. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 991.81 |  | 136.16 | 7.29 | 0.12 |  | 297.54 | 40.85 | 2.19 |  | 0.04 | 15.18 | 4.55 | 0.01 |  |  |
| 129 |  | ФЕРр57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.1 | 29.41 |  | 29.41 |  |  |  | 2.94 | 2.94 |  |  |  | 3.77 | 0.38 |  |  |  |
| 130 |  | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0.071 | 7845.4 |  | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 557.02 | 10.15 | 3.73 |  | 0.28 | 17.2 | 1.22 | 0.34 | 0.02 |  |
| 131 |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.1 | 1429.65 |  | 61.14 | 11.24 |  |  | 142.97 | 6.11 | 1.12 |  |  | 6.66 | 0.67 |  |  |  |
| 132 |  | ФЕРр62-10-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 | 1401.77 |  | 573.26 | 8.36 | 1.16 |  | 49.06 | 20.06 | 0.29 |  | 0.04 | 66.35 | 2.32 | 0.1 |  |  |
| 133 |  | ФЕРр56-12-5 |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  | 100 шт. приборов | 0.01 | 8262.3 |  | 624.4 |  |  |  | 82.62 | 6.24 |  |  |  | 73.2 | 0.73 |  |  |  |
| 134 |  | ФЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 |  | 437.17 | 0.87 |  |  | 8.55 | 4.37 | 0.01 |  |  | 50.02 | 0.5 |  |  |  |
| 135 |  | ФЕРр67-4-1 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0.02 | 45.55 |  | 45.55 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 5.84 | 0.12 |  |  |  |
| 136 |  | ФЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0.05 | 75.5 |  | 75.19 | 0.31 | 0.12 |  | 3.78 | 3.76 | 0.02 |  | 0.01 | 9.64 | 0.48 | 0.01 |  |  |
| 137 |  | ФЕРр56-12-5 |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  | 100 шт. приборов | 0.01 | 8262.3 |  | 624.4 |  |  |  | 82.62 | 6.24 |  |  |  | 73.2 | 0.73 |  |  |  |
| 138 |  | ФЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. | 0.01 | 935.72 |  | 865.7 | 70.02 | 25.98 |  | 9.36 | 8.66 | 0.7 |  | 0.26 | 110 | 1.1 | 2.24 | 0.02 |  |
| 139 |  | ФЕРр65-1-1 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0.02 | 328.71 |  | 288.02 | 7.09 | 1.16 |  | 6.57 | 5.76 | 0.14 |  | 0.02 | 34.66 | 0.69 | 0.1 |  |  |
| Раздел 8. Помещение № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | ФЕРр57-3-2 |  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки |  | 100 м плинтуса | 0.09 | 111.38 |  | 111.38 |  |  |  | 10.02 | 10.02 |  |  |  | 14.28 | 1.29 |  |  |  |
| 141 |  | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0.058 | 7845.4 |  | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 455.03 | 8.29 | 3.04 |  | 0.23 | 17.2 | 1 | 0.34 | 0.02 |  |
| 142 |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.09 | 1429.65 |  | 61.14 | 11.24 |  |  | 128.67 | 5.5 | 1.01 |  |  | 6.66 | 0.6 |  |  |  |
| Раздел 9. Помещение № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | ФЕРр57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия | 0.065 | 641 |  | 595.99 | 45.01 | 16.7 |  | 41.67 | 38.74 | 2.93 |  | 1.09 | 69.87 | 4.54 | 1.44 | 0.09 |  |
| 144 |  | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0.065 | 64.37 |  | 63.01 | 1.18 | 0.12 |  | 4.18 | 4.1 | 0.08 |  | 0.01 | 6.55 | 0.43 | 0.01 |  |  |
| 145 |  | ФССЦ-101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент *) |  | кг | 2,08 0,32*6,5 | 15.09 |  |  |  |  |  | 31.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | ФЕР11-01-015-03 |  | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 покрытия | 0.065 | 1675.89 |  | 239.23 | 203.27 | 27.72 |  | 108.93 | 15.55 | 13.21 |  | 1.8 | 30.13 | 1.96 | 2.64 | 0.17 |  |
| 147 |  | ФЕР11-01-015-04 |  | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 100 м2 покрытия | 0.065 | 642.94 |  | 18.26 | 12.68 | 4.4 |  | 41.79 | 1.19 | 0.82 |  | 0.29 | 2.3 | 0.15 | 0.38 | 0.02 |  |
| 148 |  | ФЕР11-01-015-08 |  | Железнение цементных покрытий |  | 100 м2 покрытия | 0.065 | 134.57 |  | 102.71 | 6.65 | 1.07 |  | 8.75 | 6.68 | 0.43 |  | 0.07 | 10.8 | 0.7 | 0.1 | 0.01 |  |
| 149 |  | ФЕРр62-16-3 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.295 | 1720.22 |  | 242.09 | 8.36 | 1.16 |  | 507.46 | 71.42 | 2.47 |  | 0.34 | 28.02 | 8.27 | 0.1 | 0.03 |  |
| Раздел 10. Помещение № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | ФЕРр57-1-3 |  | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |  | 100 м2 основания | 0.082 | 136.03 |  | 136.03 |  |  |  | 11.15 | 11.15 |  |  |  | 17.44 | 1.43 |  |  |  |
| 151 |  | ФЕР11-01-002-09 |  | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  | 1 м3 подстилающего слоя | 1.64 | 650.45 |  | 30.67 | 0.24 |  |  | 1066.74 | 50.3 | 0.39 |  |  | 3.66 | 6 |  |  |  |
| 152 |  | ФЕР11-01-015-03 |  | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 покрытия | 0.082 | 1675.89 |  | 239.23 | 203.27 | 27.72 |  | 137.42 | 19.62 | 16.67 |  | 2.27 | 30.13 | 2.47 | 2.64 | 0.22 |  |
| 153 |  | ФЕР11-01-015-04 |  | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 100 м2 покрытия | 0.082 | 642.94 |  | 18.26 | 12.68 | 4.4 |  | 52.72 | 1.5 | 1.04 |  | 0.36 | 2.3 | 0.19 | 0.38 | 0.03 |  |
| 154 |  | ФЕР11-01-015-08 |  | Железнение цементных покрытий |  | 100 м2 покрытия | 0.082 | 134.57 |  | 102.71 | 6.65 | 1.07 |  | 11.03 | 8.42 | 0.55 |  | 0.09 | 10.8 | 0.89 | 0.1 | 0.01 |  |
| 155 |  | ФЕРр62-16-3 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 | 1720.22 |  | 242.09 | 8.36 | 1.16 |  | 577.99 | 81.34 | 2.81 |  | 0.39 | 28.02 | 9.41 | 0.1 | 0.03 |  |
| 156 |  | ФЕР09-04-012-01 Прим. |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  | 1 м2 проема | 1.89 | 30.02 |  | 16.67 | 13.35 |  |  | 56.74 | 31.51 | 25.23 |  |  | 1.68 | 3.18 |  |  |  |
| 157 |  | ФЕР09-04-013-01 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 1 м2 проема | 1.89 | 91.99 |  | 21.13 | 10.2 |  |  | 173.86 | 39.94 | 19.28 |  |  | 2.07 | 3.91 |  |  |  |
| 158 |  | ФССЦ-203-8122 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм |  | шт. | 1 | 2679.27 |  |  |  |  |  | 2679.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | ФССЦ-101-0961 |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт. | 1 | 428.27 |  |  |  |  |  | 428.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | ФЕР15-07-001-01 |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 |  | 100 м | 0.06 | 1039.99 |  | 21.77 |  |  |  | 62.4 | 1.31 |  |  |  | 2.4 | 0.14 |  |  |  |
| 162 |  | ФЕР09-03-050-01 |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  | 100 м плинтуса | 0.06 | 178 |  | 118.91 | 22.49 |  |  | 10.68 | 7.13 | 1.35 |  |  | 12.8 | 0.77 |  |  |  |
| 163 |  | ФЕРр61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 | 5751.92 |  | 3436.05 | 36.26 | 13.46 |  | 230.08 | 137.44 | 1.45 |  | 0.54 | 383.06 | 15.32 | 1.16 | 0.05 |  |
| Раздел 11. Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | ФЕРр56-12-5 |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  | 100 шт. приборов | 0.02 | 8262.3 |  | 624.4 |  |  |  | 165.25 | 12.49 |  |  |  | 73.2 | 1.46 |  |  |  |
| Раздел 12. Вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | ФЕР09-04-012-01 Прим. |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  | 1 м2 проема | 3.32 | 30.02 |  | 16.67 | 13.35 |  |  | 99.67 | 55.35 | 44.32 |  |  | 1.68 | 5.58 |  |  |  |
| 166 |  | ФЕР09-04-012-01 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 1 м2 проема | 3.32 | 68.6 |  | 23.81 | 19.07 |  |  | 227.75 | 79.05 | 63.31 |  |  | 2.4 | 7.97 |  |  |  |
| 167 |  | Прайс текущих цен |  | Дверь металлическая утепленная в комплекатции со скобяными изделиями и замком |  | шт | 1 | 3064,78 14321,11/1,18/3,96 |  |  |  |  |  | 3064.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | ФЕР09-04-012-02 |  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | 1 шт. | 1 | 14.6 |  | 11.01 | 2.87 |  |  | 14.6 | 11.01 | 2.87 |  |  | 1.11 | 1.11 |  |  |  |
| 169 |  | ФССЦ-101-0961 |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт. | 1 | 428.27 |  |  |  |  |  | 428.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | ФЕРр61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 5751.92 |  | 3436.05 | 36.26 | 13.46 |  | 115.04 | 68.72 | 0.73 |  | 0.27 | 383.06 | 7.66 | 1.16 | 0.02 |  |
| Раздел 13. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | ФССЦпг01-01-01-041 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 4.89 | 42.98 |  | 42.98 |  |  |  | 210.17 | 210.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | ФССЦпг03-21-01-025 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза |  | 1 т груза | 4.89 | 17.32 |  |  | 17.32 |  |  | 84.69 |  | 84.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81589.35 | 6266.8 | 1072.81 |  | 81.58 |  | 671.62 |  | 7.56 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381299.21 | 78988.99 | 6904.25 |  | 1144.89 |  | 747.93 |  | 9.14 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167, 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161, 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127, 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.54 | 699.7 | 231.84 |  | 16.61 |  | 76.311 |  | 1.5725 |  |
| 1 кв 2012г ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167, 4-5, 30, 54, 68, 89, 116, 130-131, 14-15, 35-36, 59, 95, 136, 147, 150, 157, 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161, 18, 73, 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127, 24, 40-41, 62, 79, 87, 104, 169, 176, 25, 43, 47, 63, 80, 121, 139, 141, 156, 162, 39, 46, 140, 144, 170, 48-49, 105-106, 145-146, 83, 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175, 125, 173, 26-27, 44-45, 64-65, 81-82, 142-143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297401.32 | 72022.48 | 5599.62 |  | 1046.71 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 177-178) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62019.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1059,31) (Поз. 48-49, 105-106, 145-146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0,85 ФОТ (от 2281,63) (Поз. 4-5, 30, 54, 68, 89, 116, 130-131) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 7006,61) (Поз. 24, 40-41, 62, 79, 87, 104, 169, 176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4694.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4189,09) (Поз. 14-15, 35-36, 59, 95, 136, 147, 150, 157, 25, 43, 47, 63, 80, 121, 139, 141, 156, 162) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2848.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 569,7) (Поз. 39, 46, 140, 144, 170) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 306,08) (Поз. 26-27, 44-45, 64-65, 81-82, 142-143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 89%*0,85 ФОТ (от 456,61) (Поз. 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 6802,91) (Поз. 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4694.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 49630,33) (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39704.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 537,76) (Поз. 18, 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3720,7) (Поз. 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3348.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3362,98) (Поз. 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3161.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32549.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13315,02) (Поз. 4-5, 30, 54, 68, 89, 116, 130-131, 24, 40-41, 62, 79, 87, 104, 169, 176, 25, 43, 47, 63, 80, 121, 139, 141, 156, 162, 48-49, 105-106, 145-146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 49630,33) (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18363.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 569,7) (Поз. 39, 46, 140, 144, 170) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3720,7) (Поз. 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1599.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 762,69) (Поз. 83, 26-27, 44-45, 64-65, 81-82, 142-143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1221,62) (Поз. 14-15, 35-36, 59, 95, 136, 147, 150, 157) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 537,76) (Поз. 18, 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3362,98) (Поз. 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6802,91) (Поз. 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475867.83 |  |  |  |  |  | 747.93 |  | 9.14 |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9517.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485385.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87369.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572754.52 |  |  |  |  |  | 747.93 |  | 9.14 |  |

* Параметры эквивалентности указаны в Ведомости материалов, используемых на текущий ремонт помещений (внутренние работы) в общественном центре «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 – Приложение № 5 к документации об аукционе.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт кровли общественного центра микрорайона "Гайва", расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Карбышева,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость строительных работ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 264281,86 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда_________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31648,73 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,42 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 100 м труб и покрытий |  | 0.38 |  | 71.18 |  | 70.98 | 0.2 |  | 27.05 | 26.97 | 0.08 |  | 9.1 |  | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР12-01-004-05 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) |  | 100 м примыканий |  | 0.38 |  | 457.55 |  | 383.43 | 74.12 | 7.24 | 173.87 | 145.7 | 28.17 | 2.75 | 41.768 |  | 15.87 | 0.536 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР12-01-014-02 | Разборка покрытий: керамзит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) |  | 1 м3 утеплителя |  | 10.8 |  | 32.33 |  | 14.23 | 18.1 | 2.3 | 349.16 | 153.68 | 195.48 | 24.84 | 1.824 |  | 19.7 | 0.204 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  | 100 м2 покрытия |  | 1.79 |  | 153.59 |  | 112.16 | 41.43 |  | 274.93 | 200.77 | 74.16 |  | 14.38 |  | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  | 276.11 |  | 141.11 | 135 | 13.12 | 149.1 | 76.2 | 72.9 | 7.08 | 16.332 |  | 8.82 | 1.164 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  | 237.3 |  | 181.44 | 55.86 | 7.14 | 128.14 | 97.98 | 30.16 | 3.86 | 21 |  | 11.34 | 0.63 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  | 1292.15 |  | 235.18 | 225 | 21.86 | 697.76 | 127 | 121.5 | 11.8 | 27.22 |  | 14.7 | 1.94 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  | 643.2 |  | 86.4 | 26.6 | 3.4 | 347.33 | 46.66 | 14.36 | 1.84 | 10 |  | 5.4 | 0.3 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0.63 |  | 1532.98 |  | 125.51 | 21.79 |  | 965.78 | 79.07 | 13.73 |  | 14.36 |  | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой 1 186,11 = 5 283,04 - 4,12 x 994,40 |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  | 1186.11 |  | 179.3 | 135.97 | 7.83 | 640.5 | 96.82 | 73.42 | 4.23 | 21.02 |  | 11.35 | 0.58 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 939,87 = 5 036,80 - 4,12 x 994,40 |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  | 939.87 |  | 128.21 | 130.27 | 7.83 | 507.53 | 69.23 | 70.35 | 4.23 | 15.03 |  | 8.12 | 0.58 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-104-0312 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (или эквивалент *) |  | м3 |  | 4,45 2,225*2 |  | 1208.43 |  |  |  |  | 5377.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  | 4711.58 |  | 433.09 | 132.25 | 7.43 | 2544.25 | 233.87 | 71.42 | 4.01 | 45.54 |  | 24.59 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  | 4418.66 |  | 335.32 | 126.55 | 7.43 | 2386.08 | 181.07 | 68.34 | 4.01 | 35.26 |  | 19.04 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из ЦСПКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  | 8396.74 |  | 442.04 | 66.02 | 5.38 | 4534.24 | 238.7 | 35.65 | 2.91 | 49.28 |  | 26.61 | 0.48 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм |  | м2 |  | -110.2 |  | 30.78 |  |  |  |  | -3391.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-101-0781 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм |  | м2 |  | 110.2 |  | 54 |  |  |  |  | 5950.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 кровли |  | 1.79 |  | 9969.33 |  | 134.98 | 42.5 | 2.7 | 17845.1 | 241.61 | 76.08 | 4.83 | 14.36 |  | 25.7 | 0.2 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 |  | м2 |  | -204.1 |  | 45.2 |  |  |  |  | -9225.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 |  | м2 |  | -207.6 |  | 38.42 |  |  |  |  | -7975.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-4249 | Унифлекс ТПП нижний слой (или эквивалент *) |  | м2 |  | 207.6 |  | 26.13 |  |  |  |  | 5424.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-101-3358 | Унифлекс ТКП верхний слой (или эквивалент *) |  | м2 |  | 204.1 |  | 30.11 |  |  |  |  | 6145.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  | 100 м примыканий |  | 0.38 |  | 12417.18 |  | 479.29 | 92.65 | 9.05 | 4718.53 | 182.13 | 35.21 | 3.44 | 52.21 |  | 19.84 | 0.67 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия |  | 0.076 |  | 9875.72 |  | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 750.55 | 73.09 | 1.78 | 0.21 | 112.75 |  | 8.57 | 0.2 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  | 100 м |  | 0.06 |  | 6796.71 |  | 313.9 | 11.33 |  | 407.8 | 18.83 | 0.68 |  | 36.8 |  | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 5 |  | 42.98 |  | 42.98 |  |  | 214.9 | 214.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  | 1 т груза |  | 5 |  | 19.29 |  |  | 19.29 |  | 96.45 |  | 96.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40064.13 | 2504.28 | 1079.92 | 80.04 |  |  | 260.11 |  | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183260.32 | 30482.04 | 6863.76 | 1166.69 |  |  | 294.42 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5-8, 23-24, 10-16, 18-22, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533.57 | 306.42 | 227.14 | 20.01 |  |  | 34.305 |  | 1.6725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 (Поз. 1, 25, 2-3, 5-8, 23-24, 10-16, 18-22, 4, 9, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141208.62 | 27671.33 | 5556.7 | 1066.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 26-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27428.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 534,03) (Поз. 1, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 214,9) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 100%*0,9 * 0.9 * 0,85 ФОТ (от 1060,24) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2340,98) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83% = 120%*0,9 * 0.9 * 0,85 ФОТ (от 12914,49) (Поз. 2-3, 5-8, 23-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10719.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92% = 120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 14584,09) (Поз. 10-16, 18-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13417.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13278.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 214,9) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 534,03) (Поз. 1, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38% = 65%*0,85 * 0.85 * 0,8 ФОТ (от 12914,49) (Поз. 2-3, 5-8, 23-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4907.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14584,09) (Поз. 10-16, 18-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 70%*0,85 * 0.85 * 0,8 ФОТ (от 1060,24) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2340,98) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223967.68 |  |  |  |  |  | 294.42 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40314.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264281.86 |  |  |  |  |  | 294.42 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |

* Параметры эквивалентности указаны в Ведомости материалов, используемых при выполнении работ по текущему ремонту кровли общественного центра «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 – Приложение № 6 к документации об аукционе.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  | Общественный центр микрорайона "Гайва", ул. Карбышева, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На проведение электромонтажных работ в общественном центре микрорайона «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость ________________________ | 37383,50 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительных работ ____________________ | 12925,41 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтажных работ ______________________ | 18641,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочих_______________________________ | 113,94 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда __________________ | 8762,69 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________ | 70,48 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв_2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.54 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 128.33 | 83.66 | 16.85 | 0.06 | 16.29 | 8.8 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.93 | 88.72 | 33.09 | 2.42 | 0.14 | 82.51 | 30.77 | 2.25 | 0.13 | 3.52 | 3.27 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | ФЕРм08-03-591-09В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 | 9.54 | 7.56 | 0.19 | 0.01 | 38.1 | 0.76 | 0.04 |  |
| 5 | ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 | 788.01 | 428.54 | 22.16 | 0.54 | 78.8 | 42.85 | 2.22 | 0.05 | 43.2 | 4.32 | 0.04 |  |
| 6 | ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 365.33 | 319.42 | 9.68 | 0.54 | 3.65 | 3.19 | 0.1 | 0.01 | 32.2 | 0.32 | 0.04 |  |
| 7 | ФЕРм08-03-591-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 785.06 | 435.49 | 22.16 | 0.54 | 7.85 | 4.35 | 0.22 | 0.01 | 43.9 | 0.44 | 0.04 |  |
| 8 | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.53 | 1739.1 | 223.72 | 58.55 | 1.49 | 921.72 | 118.57 | 31.03 | 0.79 | 23.8 | 12.61 | 0.11 | 0.06 |
| 9 | ФЕРм08-02-412-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.53 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 145.32 | 33.58 | 2.57 | 0.14 | 6.74 | 3.57 | 0.02 | 0.01 |
| 10 | ФЕРм08-03-594-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.01 | 5723.35 | 1150.72 | 1968.76 | 527.89 | 57.23 | 11.51 | 19.69 | 5.28 | 116 | 1.16 | 45.08 | 0.45 |
| 12 | ФЕРр67-4-5В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0.93 | 2.92 | 2.87 | 0.05 | 0.02 | 17.89 | 0.36 | 0.08 |  |
| 13 | ФЕРм08-03-594-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.01 | 7043.33 | 1676.48 | 2752.46 | 716 | 70.43 | 16.76 | 27.52 | 7.16 | 169 | 1.69 | 61.04 | 0.61 |
| 14 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 2.14 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 122.22 | 100.22 | 22 |  | 5.49 | 11.75 |  |  |
| 15 | ФЕР46-03-009-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.24 | 3739.37 | 804.44 | 2934.93 | 285.91 | 897.45 | 193.07 | 704.38 | 68.62 | 87.63 | 21.03 | 28.42 | 6.82 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 5.12 | 5.12 |  |  | 5.12 | 5.12 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-509-1829 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) 16x16 мм | м | 48 | 1.18 |  |  |  | 56.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-509-1832Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) 25x25 мм | м | 6 | 2.48 |  |  |  | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-501-8442 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.093 | 3036.7 |  |  |  | 282.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-503-0530 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Разветвительная коробка У-198 | шт. | 12 | 10.42 |  |  |  | 125.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-509-1461 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 0.4 | 109.41 |  |  |  | 43.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-509-0771 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0.2 | 23.62 |  |  |  | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-503-0474 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 2 | 9.32 |  |  |  | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-509-1444Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 8.88 |  |  |  | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-503-0469 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт. | 10 | 7.02 |  |  |  | 70.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-1443 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 1 | 7.28 |  |  |  | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-509-0765 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 4 | 145.13 |  |  |  | 580.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-509-1361 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Светильник ЛПО 16-2х36 | шт. | 1 | 93.02 |  |  |  | 93.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-509-1363 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Светильник ЛПО 09-4х18 | шт. | 1 | 100.16 |  |  |  | 100.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-103-2405Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м | 53 | 3.43 |  |  |  | 181.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4121.03 | 654.08 | 829.07 | 82.28 |  | 70.48 |  | 7.97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 20410.83 | 7783.55 | 4634.5 | 979.14 |  | 70.48 |  | 7.97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс пересчета 1 кв 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=3,03 (Поз. 14-15, 1-2, 4-10, 13, 12, 18-20, 28, 26-27, 22-23, 11, 21, 24, 31, 29-30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16233.99 | 7073.66 | 3805.43 | 896.85 |  |  |  |  |
| ПНР ПЗ=11,9 (ОЗП=11,9; ЭМ=11,9; ЗПМ=11,9; МАТ=11,9) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6993.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 60,93) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1192,62) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 787.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 34,39) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4360,64) (Поз. 1-2, 4-10, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3114,11) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 60,93) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1192,62) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 477.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4395,03) (Поз. 1-2, 4-10, 13, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2285.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3114,11) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1494.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 31680.93 |  |  |  |  | 70.48 |  | 7.97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8762.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6993.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5702.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 37383.5 |  |  |  |  | 70.48 |  | 7.97 |