| Общество с ограниченной ответственностью |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ГНГ - Пермь» |  |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по нергетиков.ия жилых домов в м/р000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков. |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |  |
| Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям» |  |  |
| 834-09-ИГ |  |  |
| Том 1.3 |  |  |
| 2010 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по нергетиков.ия жилых домов в м/р000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям». 834-09-ИГ Том 1.3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страницы). 834-09-С; Содержание тома; 2. 834-09-СП; Состав проектной документации; 3. 834-09-ТЧ; 1. Текстовая часть отчета; 4. 1.1. Введение; 5. 1.2. Объемы и методика работ; 6. 1.2.1. Объемы работ; 6. 1.2.2. Буровые работы; 6. 1.2.3. Опробование; 6. 1.2.4. Лабораторные работы; 7. 1.2.5. Камеральные работы; 7. 1.3. Изученность инженерно-геологических условий; 7. 1.4. Физико-географические условия; 8. 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ; 8. 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий; 8. 1.5. Инженерно-геологические условия трассы; 9. 1.5.1. Геолого-литологическое строение; 9. 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов; 10-13. 1.6. Гидрогеологические условия участка работ; 13-14. 1.7. Заключение; 14-17. 1.8. Список нормативных документов; 17-18. 834-09-ТП; 2. Текстовые приложения; 19. 2.1. Техническое задание на проведение изысканий; 20. 2.2. Каталог координат горных выработок; 21. 2.3. Журнал описания инженерно-геологических выработок; 22-25. 2.4. Результаты лабораторных исследований; 26-30. 2.5. Копия свидетельства о допуске к работам; 31-32. 834-09-ГП; 3. Графические приложения; 33. 3.1. Карта-схема газопровода низкого давления масштаба 1:2000 с точками бурения геологических скважин.; 34. 3.2. Карта-схема газопровода низкого давления масштаба 1:2000 с точками бурения геологических скважин.; 35. Примечание: - план трассы газопровода М 1:500 с точками бурения скважин и продольный профиль с нанесенной геологией см. проект (чертежи марки ГСН № № 2 -13). |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  |  | Мишанов |  |  | 04.10 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Чуев |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 834-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 834-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 834-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям.. 1.3; 834-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 834-09-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 834-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 834-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусст-венные сооружения. 4; 834-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, вхо-дящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 834-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 834-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 834-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 834-09-СМ; Смета на строительство.. 9; 834-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1. Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  |  |  | Мишанов |  |  |  |  |  | 04.10 |  | Текстовая часть |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Чуев |  |  |  |  |  | 04.10 |  |  |  | П | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. 1. ВВЕДЕНИЕ Работы по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта на объекте: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в м/р Нагорный Индустриального района г. Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков» были выполнены в январе 2010 г. ООО «ГНГ-Пермь» на основании Муниципального контракта № 20 от 21 августа 2009 г. и на основании технического задания от 21 декабря 2009 г., выданного главным инженером проекта ООО «ГНГ-Пермь» Куриловой Н.Н. Основные проектируемые сооружения – подземные газопроводы среднего и низкого давления в полиэтиленовом исполнении (технические характеристики проектируемого газопровода описаны в техническом задании – см. текстовые приложения). Стадия проектирования – проектная документация. Цель работ – выполнение инженерно-геологических изысканий и изучение гидрогеологических условий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и принятия проектных решений, согласно действующих норм и технического задания, выданного заказчиком. Полевые инженерно–геологические работы проведены группой геологии ООО «ГНГ-Пермь» (маш. бур. установки Дмитриев А.В., геолог Застрогин А.А.) в период с 20 по 21 января 2010 г. Камеральная обработка полевых и лабораторных работ произведена инженерами-геологами Мишановым О. А. и Застрогиным А. А, текст отчета составлен Мишановым О. А. Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ГСХА (свидетельство № 07-10/65-09 от 10 ноября 2009 г.; инженер-лаборант Портареску Е.Л.). Лабораторные исследования воды (водная вытяжка из грунтов) проведены в лаборатории гидродинамического анализа ПГУ (зав. лаборатории Туркова Л.И., свидетельство № 07-10/47-08 от 26 августа 2009 г.). Материалы топографо-геодезических изысканий (ситуационный план участка работ в масштабе 1:2000, топографические планы в масштабе 1:500) предоставлены ООО «ГНГ - Пермь». Топографическая съемка выполнена группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в октябре-ноябре 2009 г. Система координат и система высот г. Перми. Отметки выработок (скважин) взяты методом интерполяции. Геолого-литологические разрезы нанесены на продольные профили проектируемого газопровода, разработанные ООО «ГНГ-Пермь». Точки бурения скважин нанесены на планы газопроводов М 1:500 и карту-схему газопроводов в М 1:2000, геолого-литологические разрезы нанесены на профили проектируемых газопроводов, разработанные ООО «ГНГ-Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА РАБОТ 1.2.1. Объемы работ Инженерно-геологические изыскания проводились в соответствии с техническим заданием. Работы выполнены в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий - II (согласно [3] и приведены в табл. 1). Таблица 1 №п/п; Виды работ; Единицы измерения; Объемы фактические. 1; 2; 3; 4. 1; Планово-высотная привязка горных выработок; точка; 14. 2; Механическое колонковое бурение скважин глубиной до 3,0 м, диаметром 76 мм; скв. п. м.; 14 42,0. 3; Отбор проб грунта ненарушенной структуры; проба; 9. 4; Отбор проб грунта нарушенной структуры; проба; 2. 5; Водная вытяжка; проба; 3. 6; Лабораторные исследования; проба; 14. 7; Составление отчета; кол.; 1. ### 1.2.2. Буровые работы Бурение скважин производилось станком УКБ 12/25 механическим колонковым способом диаметром 76 мм, глубиной 3,0 – 5,0 м без обсадки в соответствии с требованиями [11]. В процессе бурения скважин производилось порейсовое описание всех встреченных литологических разновидностей грунтов с отражением их текстурных и структурных особенностей в соответствии с требованиями [1] и [3]. Производился отбор проб грунта ненарушенной структуры. Номенклатура грунтов определялась в соответствии с [2], [4]. После окончания работ скважины ликвидированы обратной засыпкой грунтов с трамбованием. 1.2.3. Опробование Отбор образцов грунта, их транспортировка и хранение производились в соответствии с требованиями [5]. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2.4. Лабораторные работы По отобранным пробам грунта ненарушенной структуры определялись следующие показатели: - природная влажность; - плотность для всех видов грунтов и плотность частиц грунта; - границы текучести и раскатывания для суглинистых и глинистых грунтов; - гранулометрический состав для всех видов грунтов; - осуществлялась водная вытяжка с определением химического состава воды, агрессивности к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля. Определение свойств грунтов в лабораторных условиях производилось по [6], [7], [8], [10]. 1.2.5. Камеральные работы Камеральные работы велись непрерывно в течение всего времени производства полевых работ и после их окончания. В полевых условиях выполнялось ведение карты фактического материала и построение схематических геолого-литологических разрезов. Окончательная камеральная обработка инженерно-геологического обследования, буровых и лабораторных работ включила в себя: - камеральную обработку полевых материалов и результатов лабораторных исследований; - составление сводных таблиц результатов лабораторных определений свойств грунтов, содержащих частные и нормативные значения характеристик грунтов; - оформление фактического материала и других графических приложений к отчету; - нанесение геолого-литологического разреза на продольные профили газопровода; - составление текстовой части отчета. Камеральная обработка результатов лабораторных исследований производилась в соответствии с [9]. Отчет об инженерно-геологических изысканиях и приложения к нему удовлетворяют требованиям [1], [3]. 1.3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ Сведения о ранее проведенных инженерно-геологических изысканиях на данной территории отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1.4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ В административном отношении территория изысканий расположена в Индустриальном районе г. Перми в микрорайоне Нагорный. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному участку р. Мулянки, протекающей в северо-западном направлении в 1 км от участка работ, и р. Камы, протекающей в юго-западном направлении в 6 км от участка работ. Рельеф участка неровный с уклоном в юго-западном направлении в сторону р. Мулянки. Высотные отметки изменяются в пределах 119,13 – 159,71 м. Система координат г. Перми, система высот г.Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. ## 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий Район работ согласно [16] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум +38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 1.5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРАССЫ - 1.5.1. Геолого-литологическое строение В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные и аллювиально-делювиальные отложения. Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): Четвертичные биогенные отложения – bQIV Отложения представлены: - почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,3 м (встречен скв. №№ 4, 6, 7, 14). Четвертичные техногенные отложения - tQIV Насыпные грунты представлены: - суглинком темно-коричневый, черным песчанистым полутвердым со щебнем, песком, стеклом, дресвой известняка до 10% мощностью 0,2-1,3 м (встречен скв. №№ 1, 5, 8-13); - щебенистым грунтом; - песком коричневым гравелистым мощностью 0,2-0,5 м (встречен скв. №№ 1, 2, 11, 12); - гравийным грунтом с суглинистым и супесчаным заполнителем до 20-50 % вскрытой мощностью 1,7 м (встречен в скв. № 11). Давность отсыпки – более 5 лет. Четвертичные аллювиально-делювиальные отложения – аdQIV Отложения представлены: - суглинком темно-коричневым, черным легким/тяжелым пылеватым/песчанистым полутвердым (со светло-коричневой дресвой известняка до 5%), суглинком гравелистым твердым мощностью 0,4-2,8 м (встречены во всех скважинах на глубине 0,0-3,0 м, кроме скв. №№ 8-11); - глиной коричневой легкой пылеватой полутвердой вскрытой мощностью 0,4-2,5 м (встречена всеми скважинами на глубине 0,1-2,2 м, кроме скв. №№ 4, 11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Коренные породы и слабые грунты на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. В соответствии с приложением Б [3] участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. - 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [4], [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – гравийный грунт (с суглинистым и супесчаным заполнителем до 20-50 %) (tQ); ИГЭ-2 – суглинок легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый (аdQ); ИГЭ-3 – глина легкая пылеватая полутвердая (аdQ). Почвенно-растительный слой (bQ), суглинок песчанистый полутвердый (tQ), песок гравелистый (tQ), щебенистый грунт (tQ) в отдельные ИГЭ не выделены. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта: щебенистого грунта (tQ): Rо = 600 кПа; значение модуля деформации: Е = 40 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта: песка гравелистого (tQ): Rо = 250 кПа; значение модуля деформации: Е = 30 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта: суглинка песчанистого полутвердого (tQ): Rо = 180 кПа; значение модуля деформации: Е = 15 МПа. Расчетные и нормативные значения физико-механических свойств для ИГЭ-1 – ИГЭ-3 представлены в таблицах 2-4. Таблица 2 Показатели физико-механических свойств насыпного грунта: гравийного грунта с суглинистым и супесчаным заполнителем до 20-50 % (tQ) (ИГЭ-1) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Природная влажность; д.ед.; 2; 0,056-0,120; 0,088; 0,045; 0,511. Влажность на границе текучести; д.ед.; 2; 0,281-0,296; 0,289; 0,011; 0,038. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 2; 0,181-0,221; 0,201; 0,028; 0,139. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | Продолжение таблицы 2 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Число пластичности; д.ед.; 2; 0,060-0,115; 0,088; 0,039; 0,443. Показатель текучести (консистенция); д.ед.; 2; <0; <0. Модуль общей деформации; МПа; 2; 25*. Расчетное сопротивление грунта основания (Ro); кПа; 2; 250*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 2; 32,25-32,93; 32,59. 2-10; %; 2; 19,85-50,22; 35,03. 2-0,05; %; 2; 10,85-25,38; 18,11. 0,05-0,005; %; 2; 4,80-20,13; 12,47. <0,005; %; 2; 1,71-1,88; 1,80. * - согласно [13], табл. 45,133 Таблица 3 Показатели физико-механических свойств суглинка легкого/тяжелого пылеватого/песчанистого твердого, полутвердого (аdQ) (ИГЭ-2) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверительной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 5; 0,100-0,176; 0,141; 0,034; 0,241. Влажность на границе текучести; д.ед.; 5; 0,256-0,338; 0,292; 0,041; 0,140. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 5; 0,150-0,185; 0,163; 0,015; 0,092. Число пластичности; д.ед.; 5; 0,104-0,167; 0,130; 0,028; 0,215. Показатель текучести (консистенция) - твердая - полутвердая; д.ед. д.ед.; 3 2; <0 0,030-0,231; <0 0,131; 0,142; 1,084. Плотность; г/см3; 5; 1,63-1,86; 1,732; 0,109; 0,063; 1,674; 1,628. Плотность частиц грунта; г/см3; 5; 2,70-2,71; 2,704; 0,005; 0,002; 2,701; 2,699. Плотность сухого грунта; г/см3; 5; 1,47-1,58; 1,516; 0,050; 0,033. Пористость; %; 5; 41,42-45,63; 43,894; 1,912; 0,044. Коэффициент пористости; д.ед.; 5; 0,707-0,839; 0,784; 0,060; 0,077. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 5; 0,328-0,672; 0,495; 0,157; 0,317. Угол внутреннего трения; град.; 5; 23*. Удельное сцепление; кПа; 5; 25*. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Продолжение таблицы 3 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Модуль общей деформации; МПа; 5; 17*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 5; 0,00-2,27; 0,45. 2-10; %; 5; 0,00-23,95; 4,79. 2-0,05; %; 5; 38,07-65,86; 47,91. 0,05-0,005; %; 5; 14,28-45,26; 34,30. <0,005; %; 5; 10,32-16,67; 12,55. * - согласно [13], табл. 27, 28 Таблица 4 Показатели физико-механических свойств глины легкой пылеватой полутвердой (adQ) (ИГЭ-3) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 4; 0,174-0,201; 0,192; 0,012; 0,063. Влажность на границе текучести; д.ед.; 4; 0,347-0,397; 0,373; 0,024; 0,064. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 4; 0,169-0,186; 0,177; 0,007; 0,040. Число пластичности; д.ед.; 4; 0,178-0,215; 0,196; 0,020; 0,102. Показатель текучести (консистенция); д.ед.; 4; 0,028-0,112; 0,073; 0,035; 0,479. Плотность; г/см3; 4; 1,72-1,85; 1,783; 0,054; 0,030; 1,750; 1,720. Плотность частиц грунта; г/см3; 4; 2,72; 2,72; 0,000; 0,000. Плотность сухого грунта; г/см3; 4; 1,44-1,54; 1,495; 0,042; 0,028. Пористость; %; 4; 43,27-46,95; 44,998; 1,530; 0,034. Коэффициент пористости; д.ед.; 4; 0,763-0,885; 0,819; 0,051; 0,062. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 4; 0,589-0,709; 0,638; 0,059; 0,092. Угол внутреннего трения; град.; 4; 18*. Удельное сцепление; кПа; 4; 47*. Модуль общей деформации; МПа; 4; 18*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 4; 0,00; 0,00. 2-10; %; 4; 0,00; 0,00. 2-0,05; %; 4; 26,16-40,45; 33,30. 0,05-0,005; %; 4; 42,88-46,85; 44,75. <0,005; %; 4; 16,67-28,26; 21,95. * - согласно [13], табл. 27, 28 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | По степени пучинистости согласно [5, табл. Б. 27] щебенистый грунт, песок гравелистый, гравийный грунт (насыпной грунт) относятся к практически непучинистым грунтам, суглинок песчанистый полутвердый (насыпной грунт - со щебнем, песком, стеклом, дресвой до 10%) – к слабопучинистым грунтам; глина легкая пылеватая полутвердая – к слабопучинистым грунтам; суглинок легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый твердый – к практически непучинистым грунтам, полутвердый – к слабопучинистым грунтам. Согласно [18] нормативная глубина промерзания составляет: глинистых и суглинистых грунтов - 1,80 м, песков гравелистых – 2,30 м, гравийных грунтов – 2,60 м. Согласно [12] табл.1-1а, грунты по трудности разработки механизированным, одноковшовым экскаватором подразделяются следующим образом (в скобках дана средняя плотность в естественном залегании по расчету на основании лабораторных данных, кроме насыпных грунтов, ПРС): - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: щебенистый грунт – 29-II (1,75-1,95); - насыпной грунт: суглинок песчанистый полутвердый – 21-I (1,70); - насыпной грунт: песок гравелистый – 16-I (1,60); - насыпной грунт: гравийный грунт – 3-I (1,75); - суглинок легкий пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – 21-II (1,73); - суглинок тяжелый пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – 21- II (1,73); - глина легкая пылеватая полутвердая – 5-III (1,78). 1.6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ В период изысканий (середина января 2010 года) грунтовые воды в процессе бурения встречены не были. Однако, по опросам местных жителей, в период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,5-2,5 м, а также образование верховодки на контакте насыпных и глинистых грунтов. Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки из скв. №№ 2, 11, 13, глубина отбора проб 1,5-2,0 м, 1,3,-1,8 м и 1,5-2,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 273,65 до 294,80 мг/кг, кроме скв. № 13 (<25 мг/кг), Cl- - 22,50-42,50 мг/кг; NO3 – 1,85-15,45 мг/кг; Fe закисной и окисной формы в общем количестве 0,80-1,40 мг/кг; содержание гумуса – 0,001688-0,004275 %; рН = 7,49-8,81. Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля согласно [17] изменяется от низкой (в скв. № 13) до средней в скв. №№ 2, 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля изменяется от низкой (в скв. № 13) до средней в скв. №№ 2, 11. Результаты стандартного химического анализа водной вытяжки приведены в текстовых приложениях. # 1.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. В административном отношении территория изысканий расположена в Индустриальном районе г. Перми в микрорайоне Нагорный. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному участку р. Мулянки, протекающей в северо-западном направлении в 1 км от участка работ, и р. Камы, протекающей в юго-западном направлении в 6 км от участка работ. Рельеф участка неровный с уклоном в юго-западном направлении в сторону р. Мулянки. Высотные отметки изменяются в пределах 119,13 – 159,71 м. Система координат г. Перми, система высот г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. 2. Район работ согласно [16] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 3. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные (ПРС), техногенные (суглинки, пески, щебенистый грунт, гравийный грунт) и аллювиально-делювиальные (суглинки и глины) отложения. Коренные породы и слабые грунты на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. 4. На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [4], [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – гравийный грунт (с суглинистым и супесчаным заполнителем до 20-50 %) (tQ); ИГЭ-2 – суглинок легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый (аdQ); ИГЭ-3 – глина легкая пылеватая полутвердая (аdQ). Почвенно-растительный слой, щебенистого грунта (tQ), суглинок песчанистый полутвердый (tQ), песок гравелистый (tQ), в отдельные ИГЭ не выделены. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта: щебенистого грунта (tQ): Rо = 600 кПа; значение модуля деформации: Е = 40 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта: песка гравелистого (tQ): Rо = 250 кПа; значение модуля деформации: Е = 30 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта: суглинка песчанистого полутвердого (tQ): Rо = 180 кПа; значение модуля деформации: Е = 15 МПа. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта ИГЭ-1 (гравийного грунта, tQ): Rо = 250 кПа; значение модуля деформации: Е = 25 МПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка легкого/тяжелого пылеватого/песчанистого твердого, полутвердого (аdQ) ИГЭ-2 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | ρn = 1,732 г/см3 ρI = 1,628 г/см3 ρII = 1,674 г/см3 cn = 25 кПа cI = 16,7 кПа cII = 25 кПа φn = 23о φI = 20о φII = 23о Е = 17 МПа. Расчетные значения характеристик ИГЭ-2 приняты при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0. В расчетах по несущей способности: - для удельного сцепления γg (с)=1,5; - для угла внутреннего трения γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]). Нормативные и расчетные характеристики глины легкой пылеватой полутвердой (adQ) ИГЭ-3 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,783 г/см3 ρI = 1,720 г/см3 ρII = 1,750 г/см3 cn = 47 кПа cI = 31,3 кПа cII = 47 кПа φn = 18о φI = 15,6о φII = 18о Е = 18 МПа Расчетные значения характеристик ИГЭ-3 приняты при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0. В расчетах по несущей способности: - для удельного сцепления γg (с)=1,5; - для угла внутреннего трения γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]). 5. По степени пучинистости согласно [5, табл. Б. 27] щебенистый грунт, песок гравелистый, гравийный грунт (насыпной грунт) относится к практически непучинистым грунтам, суглинок песчанистый полутвердый (насыпной грунт - со щебнем, песком, стеклом, дресвой до 10%) – к слабопучинистым грунтам; глина легкая пылеватая полутвердая – к слабопучинистым грунтам; суглинок легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый твердый – к практически непучинистым грунтам, полутвердый – к слабопучинистым грунтам. Согласно [18] нормативная глубина промерзания составляет для глинистых и суглинистых грунтов - 1,80 м, для песков гравелистых – 2,30 м, для гравийных грунтов – 2,60м. Согласно [12] табл.1-1а, грунты по трудности разработки механизированным, одноковшовым экскаватором подразделяются следующим образом (в скобках дана средняя плотность в естественном залегании по расчету на основании лабораторных данных, кроме насыпных грунтов, ПРС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  | - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: щебенистый грунт – 29-II (1,75-1,95); - насыпной грунт: суглинок песчанистый полутвердый – 21-I (1,70); - насыпной грунт: песок гравелистый – 16-I (1,60); - насыпной грунт: гравийный грунт – 3-I (1,75); - суглинок легкий пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – 21-II (1,73); - суглинок тяжелый пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – 21- II (1,73); - глина легкая пылеватая полутвердая – 5-III (1,78). 6. В период изысканий (середина января 2009 года) грунтовые воды в процессе бурения встречены не были. Однако, по опросам местных жителей, в период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,5-2,5 м. Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки из скв. №№ 2, 11, 13, глубина отбора проб 1,5-2,0 м, 1,3,-1,8 м и 1,5-2,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 273,65 до 294,80 мг/кг, кроме скв. № 13 (< 25 мг/кг), Cl- - 22,50-42,50 мг/кг; NO3 – 1,85-15,45 мг/кг; Fe закисной и окисной формы в общем количестве 0,80-1,40 мг/кг; содержание гумуса – 0,001688-0,004275 %; рН = 7,49-8,81. Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля согласно [17] изменяется от низкой (в скв. № 13) до средней в скв. №№ 2, 11. Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля изменяется от низкой (в скв. № 13) до средней в скв. №№ 2, 11. 7. В ходе камеральной обработки полевых и лабораторных данных были оформлены планы фактического материала и построены геолого-литологические разрезы на продольных профилях проектируемого газопровода (чертежи марки ГСН № 3-14). В целом, инженерно-геологические и гидрогеологические условия благоприятны для прокладки газопровода. Основным фактором, отрицательно влияющим на процесс строительства и эксплуатации газопровода, является пересечение трассой подземных коммуникаций. # 1.8. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М., Минстрой России, 1977. - СП 11-103-97 «Инженерно – гидрометеорологические изыскания». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.Общие правила производства работ. М., Госстрой России, 1997г. - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. - ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. - ГОСТ 23740-79. (с попр.1980) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. - РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ, М., Госстрой России, 1998 г. - ГЭСН 2001-01 (с изм от 20 октября 2002 г.). Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. - Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) М., Стройиздат, 1986 г. - ВНМД 34-78 (Стройизыскания) Руководство по полевой документации инженерно-геологических работ при изысканиях для строительства. - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. М., ГК СССР по делам строительства, 1983 г. - СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М., 2003. – 56 с. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. 1985 г. - Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения. – Свердловск, 1974 г. Составил: инженер-геолог ____________ /Мишанов О. А./ Проверил: руководитель группы ____________ /Чуев А. А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по улицам: ул. Разведчиков,

ул. 1-я  Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков.