Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000042 от 20.08.2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству родников в рамках

развития микрорайонов города Перми

Стоимость выполняемых работ: 169 699,23 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до «24»сентября 2012 года

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по ремонту спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) | 169699,23 |
| 1. Ключ, ул.1-я Кольцевая, 49 (название в соответствии с контрактом – ключ, ул.1-я Кольцевая, 51) |  |
| Состав работ: - разработка грунта (копание ям вручную 24 шт. – 0,192 м3); - бетонирование опор (0,192 м3); - устройство опор (7,2 п.м. – 0,027 т); - устройство лаг на швеллера (швеллер 12 п.м. – 0,103 т, лаги 3 шт. по 2 п.м. – 0,015 м3); - устройство направляющих (32 п.м.); - устройство поперечин (2,5 п.м.); - устройство настила (14 м2 – 0,7 м3); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (31,365 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, швеллерам под лаги, направляющим и поперечинам (13,14 м2). Материалы, используемые при ремонте: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*20 см; - опоры из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - швеллера под лаги – горячекатаный швеллер № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лаги из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - влагозащитный-антисептический состав; - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |
| 2. Ключ-мойка, ул.Андреевская, 1 |  |
| Состав работ: - устройство лаг (лаги 6 п.м. – 0,015 м3); - устройство настила (3,9 м2 – 0,195 м3); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (9,44 м2). Материалы, используемые при ремонте: - лаги из бруса (разм. 50*50 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - влагозащитный-антисептический состав. |  |
| 3. Ключ-мойка, ул.Каширинская, 25 |  |
| Состав работ: - разборка деревянных элементов (21,45 м2 – 1,253 м3); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,877 т); - устройство лаг (лаги 12 п.м. – 0,27 м3); - устройство настила (19,65 м2 – 0,983 м3); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (49,3 м2). Материалы, используемые при ремонте: - лаги из бруса (разм. 150*150 мм), антисептирование по всей поверхности бруса; - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - влагозащитный-антисептический состав. |  |
| 4. Ключ-мойка, ул.Фурманова, 1 |  |
| Состав работ: - разборка деревянных элементов (6,5 м2 – 0,325 м3); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,228 т); - разработка грунта (копание ям вручную 28 шт. – 0,336 м3); - бетонирование опор (0,336 м3); - устройство опор (14 п.м. – 0,117 т); - устройство направляющих (57 п.м.); - устройство поперечин (6 п.м.); - устройство стоек для перил (11 п.м.); - устройство перил (22 п.м.); - устройство подступенков (29 п.м.); - устройство деревянных ступеней (58 шт. – S=20,3 м2); - устройство деревянного настила (S=6,5 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (62,18 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, направляющим, поперечинам, стойкам, перилам, подступенкам (28,89 м2). Материалы, используемые при ремонте: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*30 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - влагозащитный-антисептический состав; - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |
| 5. Родник, ул.Крайпрудская, 68 (название в соответствии с контрактом – ключ, ул.Стольникова, 11) |  |
| Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=90 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=90 м2 – V=1,8 м3). Материалы, используемые при ремонте: 1. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 2. Раствор цементный марки М100. |  |
| 6. Родник, ул.Володарского, 2 (название в соответствии с контрактом – ключ-мойка, ул.Партизанская, 72) |  |
| Состав работ: - разработка грунта (копание ям вручную 24 шт. – 0,192 м3); - бетонирование опор (0,192 м3); - устройство опор (7,2 п.м. – 0,027 т); - устройство направляющих (48 п.м.); - устройство поперечин (9 п.м.); - устройство настила (36 м2 – 1,8 м3); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (74,7 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по опорам, направляющим и поперечинам (12,84 м2). Материалы, используемые при ремонте: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*20 см; - опоры из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - влагозащитный-антисептический состав; - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных конструкций толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по обустройству родников на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 ктехническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 2 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 5 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 6 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 7 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 8 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 9 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане более 10 мм | - 100 |
| 10 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных конструкций | - 100 |
| 11 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 12 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 13 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 14 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |
| 15 | Ровность (Щебеночные и гравийные основания и покрытия, просвет под рейкой, длинной 3 м). Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах 10 мм и более | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 8240-89 | Швеллер горячекатаный. |
| 23 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 24 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 25 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 26 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 27 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 29 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 31 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 33 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 34 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 36 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 37 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 38 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 39 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 41 | ГОСТ 13015.0-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 42 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 43 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. от 01.12.1987 г. |
| 44 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 45 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 46 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 47 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 48 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 49 | ГОСТ 23787.9-84 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа. |
| 50 | ### ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 51 | ### ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 52 | ### ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 53 | ### ГОСТ 26910-86 | - Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия. |
| 54 | ### ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 55 | ### ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 56 | ### ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 57 | ### ГОСТ 3344-83 | - Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 58 | ### ГОСТ 5578-94 | - Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 59 | ### ГОСТ 8267-93 | - Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 60 | ### ГОСТ 8296.0-97 | - Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 61 | ### ГОСТ 8269.1-97 | - Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 62 | ### ГОСТ 9757-90 | - Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |