Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «21» августа 2012 г. №0856300000212000050

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

Техническое задание

- на выполнение работ по изменению дислокации элементов системы видеонаблюдения

1. Общие положения

1.1. Изменение дислокации элементов системы видеонаблюдения производится в связи с проведением работ по капитальному ремонту привокзальной площади ст. Пермь 2.

1.2. Работы по изменению дислокации элементов системы видеонаблюдения  производятся на существующие  опоры.

1.3. Место проведения работ: г. Пермь, привокзальная площадь ст. Пермь 2.

2. Состав и порядок выполнения работ

  - Работы по демонтажу:

    - Демонтаж 200 м волоконно-оптического кабеля (ВОК) от ЛВУ «Пермь2» до муфты напротив Багажного отделения Пермь2;

    - Демонтаж 100 м кабеля FTP на участке от видеокамеры Axis P3344 до Линейного видеоустройства (ЛВУ) «Пермь2»;

    - Демонтаж видеокамеры Axis P3344  с существующей опоры напротив поста полиции;

    - Демонтаж кронштейна видеокамеры Axis P3344 с существующей опоры напротив поста полиции.

  - Монтажные работы:

    - Монтаж на вновь установленную опору кронштейна видеокамеры  напротив поста полиции;

    - Монтаж видеокамеры Axis P3344  на вновь установленную  опору  напротив поста полиции;

    - Прокладка 100 м кабеля FTP на участке от видеокамеры Axis P3344  до ЛВУ «Пермь2»;

    - Монтаж  50м кабеля электропитания СИП от поста полиции до ЛВУ «Пермь2»;

    - Монтаж на вновь установленные  опоры 300 м ВОК на участке от  муфты возле багажного отделения Пермь2 до ЛВУ Пермь2;

    - Сварка 8 волокон в муфте возле багажного отделения Пермь2;

    - Тестирование на качество 8 волокон в муфте и 2 волокон в ЛВУ;

  - Пуско-наладочные работы:

    - Настройка видеосервера и АРМ операторов;

    - Подготовка исполнительной документации на выполненные работы с учетом испытательных работ.

- Требования к производству работ

3.1. Монтаж/демонтаж элементов системы видеонаблюдения должен производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.2. Все работы по монтажу/демонтажу, настройке и подключению оборудования, установке опор и кронштейнов Подрядчик самостоятельно  в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.3. Камера видеонаблюдения устанавливается на  кронштейне  на вновь установленной опоре. Конструкции, предназначенные для монтажа оборудования, должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и технической документации изготовителя оборудования.

3.4. Подрядчик должен обеспечить подключение камер видеонаблюдения  к сети энергоснабжения. Расходы, связанные с подключением камер видеонаблюдения к сети энергоснабжения, несет Подрядчик.

3.5. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу/демонтажу и подключению, приобретаются Подрядчиком самостоятельно и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.6. Подрядчик должен обеспечить настройку видеосервера, АРМ операторов, установленных в центре обработки данных по адресу ул. Пермская, 164.

3.7. При проведении работ по техническому подключению и настройке системы видеонаблюдения Подрядчиком необходимо соблюдение требований действующего законодательства.