Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на разработку ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт приточной вентиляции в баклаборатории МБУЗ «ДетскАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №10» г. перми по ул. коминтерна,14

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г. Перми по ул. Г.Хасана,10а |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Наименование объекта | Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в баклаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г. Перми по адресу: ул. Коминтерна,14 |
| 4. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к разделам проектной и рабочей документации | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт приточной системы вентиляции В составе проектной документации предусмотреть следующие разделы: - Раздел ПЗ: общая пояснительная записка; - Раздел ПОС: организация строительства. - Раздел ПБ: мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Раздел ООС: охрана окружающей среды. - Раздел ОДИ: мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. В составе рабочей документации предусмотреть следующие разделы: 1. Раздел АС: архитектурно-строительные решения. В составе раздела предусмотреть: ● Ремонт тамбура главного входа с устройством пандуса и козырька, внутреннюю отделку (в том числе стены в коридорах и холлах выполнить под покраску влагостойкой водоэмульсионной краской), устройство эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, ремонт наружных входов, тамбуров. - Раздел ОВ: отопление и вентиляция: В составе раздела предусмотреть: ● приточную вентиляцию с механическим побуждением согласно требованиям для ЛПУ. Предусмотреть пробивку и заделку отверстий в несущих стенах с конструктивным решением. Вентиляционные воздуховоды зашить листами ГКЛ с последующей покраской. При устройстве системы вентиляции предусмотреть при необходимости монтажные и демонтажные работы существующих систем. Предусмотреть устройство авторегулируемой системы вентиляции с естественным притоком через регулируемые приточные клапаны и обеспечение расчётной инфильтрации воздуха, использование систем интеллектуального управления микроклиматом в помещениях. - Раздел АОВ: автоматика системы вентиляции. 4. Раздел СМ: сметная документация, разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004. В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности». # При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", иными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ |
| 9. Особые условия проектирования | ##### 1. Все материалы, оборудование согласовать с Заказчиком. ##### 2. Проектно-сметную документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде. ##### 3. Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |