Приложение №2

к извещению №58 от 24.08.2012г.

Техническое задание

| № | Наименование параметра | Наличие и величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование: | Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП или эквивалент |
| 2. | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 3. | Технические требования: |  |
|  | # Облучатель-рециркулятор с автоматическим управлением передвижной | Наличие |
|  | # Таймером времени наработки ламп сигнализирующим красным светом о необходимости замены ламп | Наличие |
|  | # блок управления программирует время работы рециркулятора в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения. | Наличие |
|  | Объем обеззараживаемого помещения | Не менее 75 м³ |
|  | Производительность (99% обеззараживания) | Не менее 90 м³/час |
|  | Источник излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления фирмы PHILIPS типа TUV мощностью 30W . | Наличие |
|  | Габаритные размеры | Не более 1190х160х125 мм |
|  | Масса | Не более 10,4 кг |
|  | Напряжение - В 220± 22 | Наличие |

Инженер по медицинскому оборудованию     Кузьмина Антонина Ивановна тел.+7 (342) 281-39-31