Приложение №2

к извещению №59 от «24» августа 2012 года

Техническое задание

| № | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Наименование | Облучатель бактерицидный |
| 1.2 | Модель | ОБН-150 или эквивалент |
| 1.3 | Фирма производитель, страна происхождения товара | Указать |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.6 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 2. Общие характеристики: |  |  |
| 2.1 | Предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением с длиной волны 253,7 нм. | Соответствует |
| 3. Технические характеристики: |  |  |
| 3.1 | Источник облучения: лампа F30T8 мощностью, Вт | 30 |
| 3.2 | Количество ламп, шт. | 2 |
| 3.3 | Срок службы лампы, не менее, ч | 8000 |
| 3.4 | Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 0,75 |
| 3.5 | Способ крепления | настенный |
| 3.6 | Рекомендуемый объем помещений, м3 | 40 |
| 3.7 | Номинальное напряжение, В | 220  22 |
| 3.8 | Частота, Гц | 50 |
| 3.9 | Материал корпуса – АБС пластик марки W-92-35-Z | Наличие |
| 3.10 | Бесстартерная система поджига ламп | Наличие |
| 3.11 | Вертикальное и горизонтальное крепление к стене | Наличие |
| 3.12 | Два выключателя ламп, отдельно на каждую лампу | Наличие |
| 3.13 | Поворотный зеркальный отражатель, который крепится на любую из ламп (верхнюю или нижнюю) и обеспечивает необходимую направленность потока УФ-излучения в требуемую зону | Наличие |
| 3.14 | Не образуют озона во время работы | Наличие |
| 3.15 | Суммарный бактерицидный поток, не менее, Вт | 18 |
| 4. Прочие характеристики: |  |  |
| 4.1 | Срок эксплуатации облучателя, не менее, лет | 5 |
| 4.2 | Габаритные размеры, не более, мм | 950х55х170 |
| 4.3 | Гарантия не менее | 12 меcяцев |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31