Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| 1 | Осветитель эндоскопический с компрессором |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип лампы: | Металлогалоидная |
|  | Мощность лампы: | 35 Вт |
|  | Освещённость на расстоянии 25 мм от торца эндоскопа, не менее: | 20 000 Лк |
|  | Цветовая температура, не менее: | 5 600 К |
|  | Избыточное давление воздуха, создаваемое помпой на выходе присоединительного гнезда: | 0,3 кгс/мс2 |
|  | Производительность помпы осветителя (скорость подачи воздуха) на выходе присоединительного гнезда: | 200 мл/мин |
|  | Время готовности к работе, не более: | 1,5 мин |
|  | Средний срок службы лампы: | 1 500 ч |
|  | Комплектность |  |
|  | Блок: | 1 шт. |
|  | Сетевой кабель: | 1 шт. |
| 2 | Фиброгастроскоп |  |
|  | Общие требования: |  |
|  | Легкий, компактный корпус | Наличие |
|  | Полное погружение в чистящий или дезинфицирующий раствор | Наличие |
|  | Позволяет пользователям в очках или без очков получать четкое, чистое изображение | Наличие |
|  | Быстро, легко защелкивающиеся компоненты, выдерживающие высокие температуры паровой стерилизации. | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава, Сертификат | Наличие |
|  | Оптические характеристики: |  |
|  | • угол поля зрения | 105° |
|  | • глубина резкости: | 3-100 мм |
|  | Дистальный конец: |  |
|  | • диаметр дистального конца не более | 8.0 мм |
|  | Съемный дистальный наконечник | Наличие |
|  | Изгибаемая часть: |  |
|  | влево не менее | 120° |
|  | вправо не менее | 120° |
|  | вверх не менее | 210° |
|  | вниз не менее | 120° |
|  | Вводимая трубка: |  |
|  | • диаметр не более | 7,9 мм |
|  | • длина рабочей части не менее | 1050 мм |
|  | Общая длина не менее | 1395 мм |
|  | Инструментальный канал не менее: | 2.0 мм |
|  | Стандартные принадлежности: |  |
|  | Биопсийные щипцы с окном - 1 шт. | Наличие |
|  | Чистящая щетка длинная -1 шт. | Наличие |
|  | Чистящая щетка -1 шт. | Наличие |
|  | Щетка для очистки цилиндра отсоса- 1 шт. | Наличие |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала - 10 шт. | Наличие |
|  | Адаптер для очистки каналов воздуха/воды, отсоса-1 шт. | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для цилиндра отсоса - 1 шт. | Наличие |
|  | Набор обратных клапанов (20 шт.) | Наличие |
|  | Адаптер для очистки канал воздуха/воды - 1 шт. | Наличие |
|  | Крышка окуляра - 1 шт. | Наличие |
|  | Наглазник - 1 шт. | Наличие |
|  | Загубник - 1 шт. | Наличие |
|  | Силиконовое масло - 1 шт. | Наличие |
|  | Крышка газового клапана – 1 шт. | Наличие |
|  | Чемодан - 1 шт. | Наличие |
|  | Ключ - 1 шт. | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 3 | Видеокамера эндоскопическая |  |
|  | Улучшенные чувствительность и помехоустойчивость | Наличие |
|  | Автоматическая установка баланса белого | Наличие |
|  | Высокое разрешение (S-VHS выход) | Наличие |
|  | Ускоренная отработка изменений яркости объекта съемки | Наличие |
|  | Регулировка цветового тона | Наличие |
|  | Регулировка среднего уровня яркости | Наличие |
|  | Съемный шнур видеоголовки | Наличие |
|  | Запоминание параметров настройки | Наличие |
|  | Камерная головка видеокамеры снабжена двумя программируемыми кнопками управления. | Наличие |
|  | Управление расширенным меню параметров работы видеокамеры кнопками на лицевой панели. | Наличие |
|  | Возможность ввода текстовой информации в видеосигнал с помощью клавиатуры. | Наличие |
|  | Наличие функций стоп-кадр (кадр в кадре) и захват (для печати изображения на видеопринтере | Наличие |
|  | Камерная головка видеокамеры снабжена двумя программируемыми кнопками управления. | Наличие |
|  | Управление расширенным меню параметров работы видеокамеры кнопками на лицевой панели. | Наличие |
|  | Возможность ввода текстовой информации в видеосигнал с помощью клавиатуры. | Наличие |
|  | Наличие функций стоп-кадр (кадр в кадре) и захват (для печати изображения на видеопринтере | Наличие |
|  | Камерная головка видеокамеры снабжена двумя программируемыми кнопками управления. | Наличие |
|  | Разрешающая способность по горизонтали, (S-VHS выход) | не менее 470 ТВ линии |
|  | Тип камеры | цифровая |
|  | Чувствительность при отношении D/F объектива 1/1,2 | не менее 1 лк |
|  | Отношение сигнал / шум | не менее 50 дб |
|  | Видеовыходы | 2 видеовыхода: PAL, 1 выход Y\C (S-выход) |
|  | Телевизионная система | CСIR, 625 строк, 50 полей, PAL |
|  | Напряжение питания от сети 50 ГЦ, В | 198…242 |
|  | Мощность потребления, Вт, не более | 20 |
|  | Масса: |  |
|  | камерной головки | не более 0,18 кг |
|  | блока управления | не более 4 кг |
|  | Длина соединительного кабеля камерной головки с блоком управления | не менее 3 м |
|  | Габариты, мм.: |  |
|  | камерной головки | 37 x 65 |
|  | блока управления | 290 x 200 x 63 |
| 4 | Монитор |  |
|  | Назначение |  |
|  | Цветной TFT-монитор видеонаблюдения, с диагональю 19 дюймов и разрешением SXGA. Предназначен для работы в составе традиционных и компьютерных систем видеонаблюдения. | Наличие |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Диагональ | 19 дюймов |
|  | Эффективных пикселей | 1280x1024 пикс., SXGA |
|  | Глубина цвета | 8 бит, 16,7 млн. цветов |
|  | Контрастность | 500:01:00 |
|  | Яркость | 300-450 кд/м2 |
|  | Угол обзора (Г/В) | 170 /170 град. |
|  | Время отклика | 8-12 мс |
|  | Формат видео | PAL/ NTSC |
|  | Цифровая обработка | Функция 3D-деинтерлейсинга с гребенчатым фильтром |
|  | Видеовходы | BNC/RCA, S-Video |
|  | Согласование | 75 Ом |
|  | Аудиовход | RCA |
|  | Аудиовыход | 2х2 Вт |
|  | Входной сигнал | Аналоговый RGB (0,7 В, 75 Ом) |
|  | Разъем для ПК | 15-контактный D-Sub |
|  | Настройки | Яркость, контрастность, оттенки, цвета, резкость, гамма-коррекция |
|  | Питание | 100-240 В пер. тока (адаптер 12 В пост. тока в комплекте) |
|  | Потребляемая мощность | 050 Вт (макс.), <3 Вт (энергосберегающий режим) |
|  | Габариты | 425х425х175 мм |
|  | Масса | 5,35 кг |
|  | Диапазон рабочих температур, влажность | 0…+50С, 20-80% |
|  | Цвет корпуса | Черный |
|  | Монтажные отверстия | стандарт VESA, 75 мм |
|  | Соответствие нормам электробезопасности | IEC 60601-1-2:2003 |
|  | 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
|  | Адаптер 220В пер. тока/12В пост. тока | Наличие |
|  | Кабель VGA | Наличие |
|  | Шнур питания | Наличие |
|  | Руководство пользователя | Наличие |
| 5 | Стойка аппаратная эндоскопическая |  |
|  | Приборная стойка |  |
|  | Габаритные размеры | 550х450х1650 мм |
|  | Количество полок | 4 шт |
|  | Возможность регулирования полок по высоте | Наличие |
|  | Держатель сосуда для ирригации | Наличие |
|  | Держатель сосуда для аспирации | Наличие |
|  | Наглазник | Наличие |
|  | Блок евророзеток (6 шт) | Наличие |
|  | Антистатическое покрытие роликов | Наличие |
|  | Фиксатор на 2-ва ролика | Наличие |
|  | Оборудована клеммами для заземления | Наличие |
|  | Удлинитель сетевого кабеля (1,5 м) | Наличие |

Место поставки товара: г. Пермь, ул. Бушмакина, 19

Условия и сроки  поставки товара: срок поставки товара в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения  гражданско-правового договора.

Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара,  требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара:  гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика. В стоимость товара входят расходы по перевозке, доставке, разгрузке, подъему на нужный этаж, монтажу, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение технического и обслуживающего персонала, страхование,  оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей, иные вспомогательные услуги.