|  | Приложение № 1 к конкурсной документации |
| --- | --- |

# Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища

г. Перми (участок №2: от причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»)

| 1. | Наименование объекта | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища г. Перми (участок №2: от причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местоположение объекта. Границы работ. | Город Пермь, Ленинский/Мотовилихинский район, ул. Монастырская, набережная Воткинского водохранилища. От границы причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы», длина участка - 324м. Границы работ уточнить при проектировании с учетом необходимости: - ремонта смежного участка (в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»), влияющего на долговечность эксплуатации берегоукрепительных сооружений. Мероприятия на смежном участке предусмотреть в минимальных объемах; - восстановления нарушенных при строительстве территорий. |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 4. | Цель работ | Восстановление нормативного технического состояния берегоукрепительных сооружений, формирование нормативной системы антикоррозионной защиты конструкций и улучшение внешнего вида. |
| 5. | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация. |
| 6. | Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми». |
| 7. | Генеральная проектная организация | Определяется по результатам торгов. |
| 8. | Сбор исходных данных | Сбор исходных данных выполняется проектной организацией, в том числе с учетом имеющихся у Заказчика материалов. |
| 9. | Исходные данные по участку работ | Выполняется капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений с учётом рекомендаций отчёта об обследовании берегоукрепительных сооружений набережной р. Камы (участок от причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»), выполненного ООО «НПЛ ТРАНСМОСТ» в 2012 году. Техническое состояние – ограниченно-работоспособное. Существующие конструкции не обеспечивают нормативные условия эксплуатации берегоукрепления и требуют восстановительных работ. Длина участка уточняется проектом. |
| 10. | Требования по вариантной проработке | Разработать не менее 2-х вариантов с технико-экономическим обоснованием применяемых материалов и конструкций. Окончательный вариант согласовать с Заказчиком. |
| 11. | Необходимость проведения изысканий | Требования СП 11-10597, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 обязательны. Выполнить: - уточнение длины участка; - инженерно-геодезические изыскания в объёме, необходимом для разработки проектной документации (выполнить в Балтийской системе высот); - инженерно-геологические изыскания в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 12. | Требования к проектной документации | 1. Состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. В целях реализации в процессе ремонта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. Рабочую документацию разрабатывать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009; 3. В составе проектной документации предусмотреть разделы: - пояснительная записка; - сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; - конструктивные и объемно-планировочные решения; - проект организации строительства; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по охране окружающей среды; - смета на капитальный ремонт; - рабочая документация. 4. Состав проектной документации и объемы работ по устройству и выносу коммуникаций определить при разработке проекта на основании технических условий владельцев сетей и действующего законодательства. Объемы работ по устройству и выносу коммуникаций согласовать с Заказчиком. 5. В составе проектной документации учесть ремонт выходного портала коллектора р. Егошиха и устройство по стенкам коллектора обратного фильтра. 6. Состав работ по капитальному ремонту (включая системы водоотведения и водосброса, обеспечивающие стоки через конструкции берегоукрепления) до окончательной разработки проекта согласовать с Заказчиком. |
| 13. | Дополнительные требования к содержанию раздела «Организация строительства» в проектной документации | 1. Схему организации пешеходного движения, автомобилей спецслужб и строительной техники на время реконструкции представить в разделе «Проект организации строительства». 2. Разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Складирование материалов на участке предусмотреть с учетом экологических требований при работах в водоохранной зоне. Транспортную схему согласовать с Заказчиком. 3. Проект организации строительства должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. |
| 14. | Стоимость капитального ремонта | Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены на квартал года сдачи документации на экспертизу. Разработку сметной документации осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). |
| 15. | Согласования | - Произвести все необходимые согласования со всеми заинтересованными инстанциями, в том числе согласование с территориальным органом Федерального агентства по рыболовству в части исполнения требований Федерального Закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания. - Получить положительное заключение государственной экспертизы КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края» на проектную документацию, включая результаты инженерных изысканий. - Получить положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». - Государственная экспертиза (в том числе повторная) проектной документации, результатов инженерных изысканий и заключение о достоверности сметной стоимости объекта осуществляется за счет проектной организации. - Оплату при проведении согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством осуществляет проектная организация. |
| 16. | Прочие условия | 1. Наименование проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г.Перми (участок №2: от причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»)». 2. Заказчик предоставляет проектной организации отчёт об обследовании берегоукрепительных сооружений набережной р. Камы (участок от причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы»), выполненный ООО «НПЛ ТРАНСМОСТ» в 2012 году. 3. Проектная организация без дополнительной оплаты - предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика; - участвует в рассмотрении проекта в установленном Заказчиком порядке; - вносит в проект изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию, по замечаниям Заказчика; 4. Конструкции берегоукрепления проверить расчетами в соответствии с требованиями СНиП 2.06.04-82*. 5. Решения по ремонту не должны ухудшать эстетический вид сооружения. 6. При разработке решений по капитальному ремонту определить необходимость устройства на перспективу мелководного причала в границах участка с учётом требований всех заинтересованных организаций. |
| 17. | Сроки выполнения работ | Не менее 65 и не более 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта (Срок определяется на основании срока, предложенного победителем в заявке на участие в конкурсе) (включая получение положительного заключения КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края», предусмотренных п. 15.2 и 15.3 настоящего технического задания). |
| 18. | Материалы, представляемые при завершении проекта | 1. Проектно-сметная и рабочая документация в 5 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде. 2. Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. 3. Положительное заключение КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" о достоверности сметной стоимости объекта |