Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 2 к муниципальному контракту

Техническое задание

Оборудование, поставляемое в составе мультимедийного комплекса, монтируется, производится его программирование,  настройка и пуско-наладочные работы.  Подключение оборудования производится с использованием кабель-каналов и существующей кабельной инфраструктуры.

Обучается персонал  заказчика работе и дальнейшей настройке комплекса.

В стоимость поставляемого мультимедийного комплекса включены все необходимые расходные материалы – соединительные кабели, патч-корды, разъемы, переходники и прочие расходные материалы. В стоимость входят необходимые проектные работы с выпуском исполнительной проектной документации.

Мультимедиа комплекс поставляется в составе мультимедиа системы «Ситуационный центр», мультимедиа систем «Зал № 3», «Зал №5», «Зал №8», «Зал №209»:

| № | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультимедиа система «Ситуационный центр» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в Ситуационном центре и подключается согласно схеме №1 настоящего документа |  |
| 1.1 | Видеостена из ЖК панелей в комплекте с настенными креплениями | компл. | 1 | Тип панелей | ЖК, диагональю не менее 46” |
|  |  |  |  | Количество панелей в видеостене | 4, расположение в видеостене 2х2 шт. |
|  |  |  |  | Яркость панели | не менее 700 кд/м2 |
|  |  |  |  | Разрешение каждой панели | не менее 1366х768 |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 3000:1 |
|  |  |  |  | Входы | DVI-D |
|  |  |  |  | Управление панелью | включение, выключение, через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Блок входных сигналов и блок питания | внешние |
|  |  |  |  | Зазор между соседними панелями | суммарно не более 6,7 мм |
|  |  |  |  | Тип крепления | Настенное, крепление поддерживает установку панелей «стык в стык» и обеспечивать фронтальное выдвижение панелей для обслуживания на расстояние не менее 220мм от стены. |
|  |  |  |  | Подключение панелей | К мультиэкранному видеопроцессору (п. 1.2 настоящего документа) |
| 1.2 | Мультиэкранный видеопроцессор | шт. | 1 | Назначение | Вывод изображений с врезных архитектурных интерфейсов (п. 1.3 настоящего документа), существующего аппаратного кодека Cisco CTS-C40-K9, ПК оператора для видеоконференций (п. 1.13 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Входы | DVI-U, не менее 5 |
|  |  |  |  | Выходы | DVI-I с поддержкой 1920х1080 при 60 кадрах в секунду |
|  |  |  |  | Управление | включение, выключение, переключение раскладок экрана через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Типы раскладок | Мультиэкранный видеопроцессор обеспечивает вывод с любого из 5 входов на любую панель видеостены (п. 1.1 настоящего документа), а так же на всю видеостену |
| 1.3 | Врезной архитектурный интерфейс | шт. | 4 | Назначение | Подключение ноутбуков операторов к мультиэкранному видеопроцессору (п. 1.2. настоящего документа через платы входа/выхода (п. 1.10, 1.11 настоящего документа)) |
|  |  |  |  | Входы | HDMI, розетка электрическая 220В |
|  |  |  |  | Конструктив | Врезной, в стол оператора заподлицо с поверхностью стола |
|  |  |  |  | Цвет | Черный |
| 1.4 | Центральный блок конференц-системы | компл. | 1 | Комплектность поставки | конференц-система состоит из 2-х модулей, устанавливаемых в 19” стойку |
|  |  |  |  | Количество подключаемых микрофонных пультов (п. 1.5 настоящего документа) | не менее 80 |
|  |  |  |  | Количество каналов для подключения микрофонных пультов (п. 1.5 настоящего документа) | не менее 4 |
|  |  |  |  | Тип разъемов для подключения микрофонных пультов (п. 1.5 настоящего документа) | RJ-45 |
|  |  |  |  | Тип используемого для подключения микрофонных пультов (п. 1.5 настоящего документа) кабеля | FTP, STP и UTP |
|  |  |  |  | Количество микрофонных входов для подключения дополнительных микрофонов | не менее 2, тип разъема XLR |
|  |  |  |  | Количество линейных входов | не менее 2 |
|  |  |  |  | Отдельный вход для трансляции в динамики микрофонных пультов | есть |
|  |  |  |  | Прямые выходы, позволяющих получить на выходе блока немикшированный сигнал с линий микрофонных пультов, линейных или микрофонных входов | не менее 6 шт |
|  |  |  |  | Возможность управления камерами технологического телевидения (п. 1.6. настоящего документа) | есть |
|  |  |  |  | Удаленное управление микрофонами, камерами через сеть | с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Количество одновременно включенных микрофонных пультов, управляемых с центрального блока и через сеть | не менее 9 |
|  |  |  |  | Функция автоматического отключения микрофонов при исчезновении звукового сигнала | есть |
|  |  |  |  | Автоматическая активация микрофона при появлении звукового сигнала | есть |
|  |  |  |  | Возможность автоматического наведения камеры технологического телевидения (п. 1.6 настоящего документа) на выступающего при нескольких активированных микрофонах по уровню звукового сигнала | Есть |
| 1.5 | Микрофонный пульт | шт. | 5 | Совместимость пульта | Пульт полностью совместим с установленными в зале заседаний Пермской городской Думы, малом зале и зале №2 администрации города Перми пультами ПМЦ-3В, в целях возможности экстренной замены. |
|  |  |  |  | Исполнение | врезное |
|  |  |  |  | Тип микрофона | несъемный, на держателе типа «гусиная шея» |
|  |  |  |  | Светодиодное кольцо индикации активности микрофона | красного цвета |
|  |  |  |  | Длина капсюля микрофона | не менее 12 см. |
|  |  |  |  | Разъем для подключения к соседнему микрофонному пульту в цепи | RJ-45 |
|  |  |  |  | Тип используемого для подключения микрофонных пультов кабеля | FTP, STP и UTP |
|  |  |  |  | Возможности управления | включение, выключение микрофона кнопкой на корпусе пульта, а так же с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Подключение | к центральному блоку (п. 1.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Тип корпуса и исполнение | врезной с заводской гравировкой эмблемы Перми на корпусе микрофонного пульта цветовой комбинацией «золотом на черном» |
|  |  |  |  | Габариты (без учета микрофона), Ширина х Длина х Высота | не более 75 мм х не более 95 мм х не более 30 мм |
| 1.6 | Камера технологического телевидения | шт. | 1 | Назначение | передача изображения выступающего (активный микрофон конференц-системы (п. 1.4 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Тип конструктива | поворотно-наклонная |
|  |  |  |  | Тип крепления | настенное |
|  |  |  |  | Разрешение матрицы | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сигнал/шум | не более 54 дБ |
|  |  |  |  | Оптическое увеличение | не менее 18 кратного |
|  |  |  |  | Выход | HD-SDI |
|  |  |  |  | Подключение | через платы входа-выхода (п. 1.10, 1.11 настоящего документа) имеющегося у Заказчика матричного видеокоммутатора TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Управление наведением камеры | в автоматическом режиме по команде центрального блока конференц-системы (п. 1.4 настоящего документа) по активации микрофонного пульта (п. 1.5 настоящего документа) а так же в ручном режиме с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
| 1.7. | Усилитель звука | шт. | 1 | Мощность на канал | не менее 70 Вт (8 Ом) |
|  |  |  |  | Количество каналов | не менее 2 |
|  |  |  |  | Место установки | серверное помещение |
| 1.8 | Акустическая система | шт. | 2 | Количество динамиков | не менее 2 |
|  |  |  |  | Мощность RMS | не менее 50Вт/8Ом |
|  |  |  |  | Чувствительность | не менее 87дБ (1Вт/1м) |
|  |  |  |  | Уровень максимального звукового давления | не менее 110дБ |
|  |  |  |  | Угол раскрытия (горизонталь х вертикаль) | не менее 140 º х 100º |
|  |  |  |  | Звуковое давление | не менее 112дБ |
|  |  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  |  | Тип крепежа | настенный |
| 1.9 | Система интегрированного управления | компл. | 1 | Назначение | управление всем комплексом оборудования, установленного в Ситуационном центре |
|  |  |  |  | Управление видеостеной | включение, выключение ЖК панелей видеостены (п. 1.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Управление мультиэкранным видеопроцессором (п. 1.2 настоящего документа) | Переключение раскладок экрана |
|  |  |  |  | Управление центральным блоком конференц-системы (п. 1.4 настоящего документа) | Включение и выключение оператором микрофонных пультов (п. 1.5 настоящего документа); Включение режима «автоотключение»; Выбор количества одновременно активных микрофонов; Выбор пресета камеры технологического телевидения (п. 1.6 настоящего документа) в ручном режиме (наведение на любой микрофон); Ручное управление камерами технологического телевидения. |
|  |  |  |  | Управление камерой технологического телевидения (п. 1.6 настоящего документа) | управление в ручном режиме |
|  |  |  |  | Сенсорная панель | Настольная, диагональю не менее 12” |
| 1.10. | Плата входа DVI CM-DVIU-2in (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | Подключение камеры технологического телевидения (п. 1.6 настоящего документа) к имеющемуся у Заказчика матричному видеокоммутатору TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Количество входов | DVI-U, 2 шт. |
| 1.11. | Плата выхода DVI CM-DVIU-xcs-2out (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | Вывод видео с имеющегося у Заказчика матричного видеокоммутатора TvOne С3-340-1001 на мультиэкранный видеопроцессор (п. 1.2 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Количество выходов | DVI-U, 2 шт. |
| 1.12. | Преобразователь видеосигнала HD-SDI в HDMI (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | Подключение камеры технологического телевидения (п. 1.6 настоящего документа) к плате CM-DVIU-2in (п. 1.11 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Вход | 3G HD-SDI |
|  |  |  |  | Выход | HDMI 1.3 |
| 1.13. | ПК оператора для видеоконференций | компл. | 1 | Назначение | Проведение видеоконференций в формате Skype, Videoport |
|  |  |  |  | Видеовход | DVI, с камеры технологического телевидения (п. 1.6 настоящего документа через имеющийся у Заказчика матричный видеокоммутатор TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Видеовыход | DVI, на имеющийся у Заказчика матричный видеокоммутатор TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Аудиовход | MiniJack 3.5” с имеющейся у Заказчика аудиоплатформы SYMETRIX SymNet Express 8x8 Cobra |
|  |  |  |  | Аудиовыход | MiniJack 3.5” на имеющуюся у Заказчика аудиоплатформу SYMETRIX SymNet Express 8x8 Cobra |
|  |  |  |  | Размер монитора | Не менее 24” |
|  |  |  |  | Формат монитора | широкоформатный |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти | Не менее 4Гб |
|  |  |  |  | Объем жесткого диска | Не менее 500Гб |
|  |  |  |  | Количество ядер на процессор | Не менее 2х |
|  |  |  |  | Тактовая частота процессора без ускорителей | Не менее 3.0ГГц |
|  |  |  |  | Предустановленная операционная система | Microsoft Windows, эквиваленты недопустимы, для функционирования имеющегося у Заказчика клиентского приложения VideoPort |
| 1.14 | Передатчик HDMI по витой паре | шт. | 5 | Назначение | Передача HDMI сигнала с врезных архитектурных интерфейсов (п. 1.3 настоящего документа) на мультиэкранный видеопроцессор (п. 1.2 настоящего документа), на видеостену (п. 1.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
| 1.15 | Приемник сигнала HDMI из витой пары | шт. | 5 | Назначение | Передача HDMI сигнала с врезных архитектурных интерфейсов (п. 1.3 настоящего документа) на мультиэкранный видеопроцессор (п. 1.2 настоящего документа), на видеостену (п. 1.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Вход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Выход | HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.4 и HDCP |
| 1.16 | Камера видеонаблюдения | шт. | 1 | Назначение | выдача изображения из зала в сеть Администрации |
|  |  |  |  | Тип камеры | ip, купольная со встроенным микрофоном |
|  |  |  |  | Питание камеры | PoE |
|  |  |  |  | Сенсор камеры | не менее 1Мп |
|  |  |  |  | Подключение | в ЛВС администрации |
| 2 | Мультимедиа система «Зал №8» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в Зале №8 и подключается согласно схеме №2 настоящего документа |  |
| 2.1 | Мультимедиа-проектор в комплекте с потолочным креплением | компл. | 1 | Тип матрицы | LCD |
|  |  |  |  | Количество LCD матриц | не менее 3 |
|  |  |  |  | Яркость | не менее 3000 ANSI-лм |
|  |  |  |  | Контрастность | не менее 2000:1 |
|  |  |  |  | Входы | HDMI, с подключением к имеющемуся у Заказчика матричному видеокоммутатору TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Управление проектором | включение, выключение, переключение входов через интерфейс RS-232 с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Защита от пыли | герметичный оптический блок с жидкостным охлаждением |
|  |  |  |  | Защита от сбоев по питанию | проектор оснащен аккумулятором, предотвращающим выход проектора из строя при аварийном отключении питания. Аккумулятор питает вентилятор проектора для охлаждения лампы в случае отключения питания |
|  |  |  |  | Потолочное крепление | обеспечивает проецирование на экран (п. 2.2 настоящего документа) без использования функции коррекции трапецеидальных искажений |
| 2.2 | Моторизованный экран | шт. | 1 | Тип экрана | потолочный с электроприводом |
|  |  |  |  | Управление экраном | с системы интегрированного управления (п. 1.9 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Тип полотна | белое, матовое |
|  |  |  |  | Ширина видимой области, предназначенной для проецирования | не менее 200 см |
|  |  |  |  | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| 2.3 | Акустическая система | шт. | 4 | Количество динамиков | не менее 2 |
|  |  |  |  | Мощность RMS | не менее 50Вт/8Ом |
|  |  |  |  | Чувствительность | не менее 87дБ (1Вт/1м) |
|  |  |  |  | Уровень максимального звукового давления | не менее 110дБ |
|  |  |  |  | Угол раскрытия (горизонталь х вертикаль) | не менее 140 º х 100º |
|  |  |  |  | Звуковое давление | не менее 112дБ |
|  |  |  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  |  |  | Тип крепежа | настенный |
| 2.4 | Усилитель звука | шт. | 1 | Мощность на канал | не менее 150 Вт (8 Ом) |
|  |  |  |  | Количество каналов | не менее 2 |
| 2.5 | Врезной архитектурный интерфейс | шт. | 1 | Назначение | Подключение ноутбука для выдачи видеосигнала через имеющийся у Заказчика матричный видеокоммутатор TvOne С3-340-1001 на мультимедиа-проектор (п. 2.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Разъемы | HDMI, розетка электрическая 220В |
|  |  |  |  | Конструктив | Врезной заподлицо в поверхность стола с закрывающей разъемы крышкой |
| 2.6 | Камера видеонаблюдения | шт. | 1 | Назначение | выдача изображения из зала в сеть Администрации |
|  |  |  |  | Тип камеры | ip, купольная со встроенным микрофоном |
|  |  |  |  | Питание камеры | PoE |
|  |  |  |  | Сенсор камеры | не менее 1Мп |
|  |  |  |  | Подключение | в ЛВС администрации |
| 2.7 | Система интегрированного управления | компл. | 1 | Назначение | управление всем комплексом оборудования, установленного в Зале №8 |
|  |  |  |  | Управление проектором | включение, выключение мультимедиа-проектора (п. 2.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Управление экраном | Опускание, подъем полотна экрана (п. 2.2 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Управление видеокоммутацией | Подключение к любым источникам видеосигнала поступающим на входы имеющегося у Заказчика видеокоммутатора TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Управление камерой видеонаблюдения | Временная блокировка камеры видеонаблюдения (п. 2.6 настоящего документа) для обеспечения конфиденциальности проходящего мероприятия |
|  |  |  |  | Сенсорная панель | Настольная, диагональю не менее 7” |
| 2.8 | Передатчик HDMI по витой паре | шт. | 2 | Назначение | Передача HDMI сигнала с врезного архитектурного интерфейса (п. 2.5 настоящего документа) на имеющийся у Заказчика матричный видеокоммутатор TvOne С3-340-1001 и с матричного видеокоммутатора на мультимедиа-проектор (п. 2.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
| 2.9 | Приемник сигнала HDMI из витой пары | шт. | 2 | Назначение | Передача HDMI сигнала с врезного архитектурного интерфейса (п. 2.5 настоящего документа) на имеющийся у Заказчика матричный видеокоммутатор TvOne С3-340-1001 и с матричного видеокоммутатора на мультимедиа-проектор (п. 2.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Вход | RJ-45 |
|  |  |  |  | Выход | HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 1,65 Гбит/с |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.4 и HDCP |
| 2.10. | Плата входа DVI на 2 входа CM-DVIU-2in (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | Подача компьютерного сигнала с врезного архитектурного интерфейса (п. 2.5 настоящего документа) на имеющийся у Заказчика матричный видеокоммутатор TvOne С3-340-1001 |
|  |  |  |  | Количество входов | DVI-U, 2 шт. |
| 2.11. | Плата выхода DVI на два выхода CM-DVIU-xcs-2out (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | Вывод видео с имеющегося у Заказчика матричного видеокоммутатора TvOne С3-340-1001 на мультимедиа-проектор (п. 2.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Количество выходов | DVI-U, 2 шт. |
| 2.12 | Устройство извлечения аудиосигнала из HDMI (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | передача аудиосигнала с врезного архитектурного интерфейса (п. 2.5 настоящего документа) на имеющуюся у Заказчика звуковую аудиоплатформу SYMETRIX SymNet Express 8x8 Cobra |
|  |  |  |  | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выходы | HDMI, Toslink, S/PDIF, аналоговый стереосигнал |
|  |  |  |  | Поддержка HDCP | есть |

| 3 | Мультимедиа система «Зал №3» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в Зале №3 и подключается согласно схеме №3 настоящего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Телевизор в комплекте с настенным креплением | компл. | 1 | Тип подсветки | LED |
|  |  |  |  | Диагональ | не менее 46” |
|  |  |  |  | Физическое разрешение панели | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16:9 |
|  |  |  |  | Встроенные динамики | 2 шт, мощностью не менее 2х10Вт |
|  |  |  |  | Входы | HDMI, не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | Подключение | К любым источникам видеосигнала, подключенным на входы имеющегося у Заказчика видеокоммутатора TvOne С3-340-1001, а так же к имеющемуся у Заказчика цифровому телевидению. |
|  |  |  |  | Ширина корпуса | не более 1050 мм. |
|  |  |  |  | Толщина корпуса | не более 30 мм. |
| 4 | Мультимедиа система «Зал №5» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в Зале №5 и подключается согласно схеме №3 настоящего документа |  |
| 4.1 | Телевизор в комплекте с потолочным креплением | компл. | 1 | Тип подсветки | LED |
|  |  |  |  | Диагональ | не менее 46” |
|  |  |  |  | Физическое разрешение панели | не менее 1920х1080 |
|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16:9 |
|  |  |  |  | Встроенные динамики | 2 шт, мощностью не менее 2х10Вт |
|  |  |  |  | Входы | HDMI, не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | Подключение | К любым источникам видеосигнала, подключенным на входы имеющегося у Заказчика видеокоммутатора TvOne С3-340-1001, а так же к имеющемуся у Заказчика цифровому телевидению. |
|  |  |  |  | Ширина корпуса | не более 1050 мм. |
|  |  |  |  | Толщина корпуса | не более 30 мм. |
| 4.2 | Усилитель-распределитель HDMI сигналов | шт. | 1 | Вход | HDMI |
|  |  |  |  | Выходы | не менее 4 шт. HDMI |
|  |  |  |  | Полоса пропускания | не менее 225 МГц |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту HDMI | HDMI 1.3 и HDCP |
|  |  |  |  | Поддержка EDID | Считывание EDID с внутреннего блока и чтение EDID с одного из выходов |
| 4.3. | Плата выхода DVI на два выхода CM-DVIU-xcs-2out (эквиваленты не допустимы) | шт. | 1 | Назначение | Вывод видео с имеющегося у Заказчика матричного видеокоммутатора TvOne С3-340-1001 на телевизор (п. 4.1 настоящего документа) |
|  |  |  |  | Количество выходов | DVI-U, 2 шт. |

| 5 | Мультимедиа система «Зал №209» | компл. | 1 | Оборудование устанавливается в Зале №209 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Напольная монтажная коробка | шт. | 1 | Тип коробки | Напольная, врезная в пол с крышкой |
|  |  |  |  | Размер посадочного отверстия под существующий люк | 400мм х400мм |
|  |  |  |  | Разъемы | D-Sub 15 female, силовая розетка 220В х 2 шт, розетка RJ-45 |
|  |  |  |  | Подключение | К мультимедиа-проектору, компьютерной сети здания, сети электропитания здания с помощью имеющихся под полом закладных |
|  |  |  |  | Особые требования | В крышку монтажной коробки вставлен ковролин аналогичный имеющемуся в Зале №209 |
| 5.2 | Радиосистема вокальная | шт. | 2 | Комплектность | Приемник радиосигнала, 2 ручных радиомикрофона |
|  |  |  |  | Несущая частота | не менее 800 MHz |
|  |  |  |  | Корпус приемника радиосигнала | Рэковый, для установки в имеющуюся 19” стойку |
|  |  |  |  | Выход | XLR, балансный |
|  |  |  |  | Количество одновременно работающих в одном помещении радиосистем | не менее 2 |
| 5.3 | Комплект видеокабелей и преобразователей | компл. | 1 | Кабель HDMI (male-male) | 1 шт. длиной не менее 290 см. но не более 300 см. каждый |
|  |  |  |  | Кабель HDMI (male-male) | 2 шт. длиной не менее 180 см. но не более 200 см. каждый |
|  |  |  |  | Кабель HDMI (male-male) | 12 шт. длиной не менее 90 см. но не более 100 см. каждый |
|  |  |  |  | Кабель Mini DisplayPort (male) – HDMI (female) | 2 шт. длиной не более 30 см. каждый |
|  |  |  |  | Кабель Apple Dock Connector (male) – HDMI (female) | 4 шт. длиной не более 30 см. каждый |
|  |  |  |  | Преобразователь сигнала VGA – HDMI | 1 шт., входной разъем D-sub HD-15 (female), выходной разъем HDMI (female) |

Схема № 1

Схема №2

Схема №3