Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№  ______________________ от __________________  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт (замена оконных блоков в количестве 15 штук)

в МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми

1. Общие требования к качественным характеристикам:

- Предварительные замеры оконных проемов, подоконников, отливов и изготовление окон по эскизам заказчика.

- На все используемые материалы иметь Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и противопожарной безопасности.

- Фурнитура окон по требованию заказчика должна меняться и регулироваться в течение гарантийного срока (60 месяцев)

- Срок изготовления и монтажа 12 календарных дней

- Профиль ПВХ 3-х камерный, система КВЕ или эквивалент (3-х камерный профиль - оконная система из  многокамерных профилей), с поворотно-откидным регулируемым открыванием; цвет профиля - белый, монтажная глубина- не менее 58 мм, Плотность при растяжении 43,6-44,2 МПА, сопротивление теплопередачи не менее 0,677 м2*С/ВТ, толщина стеклопакета не менее 32 мм. Изделия должны быть оснащены оконными  приборами и петлями, обеспечивающие их надежную эксплуатацию. Стеклопакет: количество камер - 2, количество стекол - 3 шт., толщина стекла - 4 мм, марка стекла М1,сопротивление теплопередаче на менее 0,529 кв.м*С/Вт ,звукоизоляция не менее 38,0 ДБА, коэффициент пропускания света стеклопакета не менее 73%, сопротивление  теплопередачи не более 0,54(м2*С)/Вт.

- Оконная фурнитура типа МАСО или эквивалент (способ открывания поворотная, поворотно-откидная, количество безотказных циклов не менее 20000; диапазон регулировки прижима в ножницах не менее 1,5 мм, диапазон регулировки  прижима в запорных цапвах не менее 0,75 мм.

- Открывающиеся фрамуги  оборудованы фрамужным устройством.

- Отделка откосов декоративным ПВХ уголком: цвет белый, диапазон температур от -30С до +60С

- Для  устройства теплоизоляционного монтажного шва необходимо применить пенополиуретановый герметик (пена монтажная): температура применения от -15С до +30С,  термостойкость после  застывания от -60С до +100С, сопротивление на сжатие не менее 0,05 МПа, сопротивление на  разрыв не менее 0,13 МПа,  плотность не менее 20 кг/м3. Для  заполнения швов использовать однокомпонентый  акриловый герметик. Основа полиакрилат. Паропроницаемость не более 0,17 м2/мч Па/мг. Сопротивление паропроницанию  не менее 0,3 м2ч.Па/мг.; адгезионная прочность не менее 1,38 кгс/см. Долговечность не менее 20 условных лет. Плотность не менее 1400 кг/м3, диапазон температур нанесение от -17С до +30С. Диапазон температур эксплуатации от -50С до +70С.

- Зазоры между стеной и рамой запенить монтажной пеной, которая должна быть нанесена равномерно и заполнить все выемки и полости проёма.

- При выполнении работ соблюдать требования ГОСТ 30971-2002, правила пожарной безопасности (ППБ 01-03), технику безопасности.

- При выполнении работ нести ответственность за сохранность имущества учреждения.

- Вывоз мусора осуществляется самостоятельно подрядчиком.

2. Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100м2) | 5,0602 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) | 0,9828 |
| 3 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | -98,28 |
| 4 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | 98,28 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) | 4,0774 |
| 6 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5м2 (м2) | -407,7 |
| 7 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5м2 (м2) | 137,6 |
| 8 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5м2 (м2) | 270,14 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100п.м.) | 2,914 |
| 10 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм (474,25/1.18/3.38*1.065) (м) | 291,4 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100м) | 2,72 |
| 12 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 4,1626 |
| 13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) | 1,048 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,0427 |
| 15 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,1032 |
| 16 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2) | -10,32 |
| 17 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2) | 10,32 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) | 15 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 (тонна) | 15 |

Локально – сметные расчеты размещены отдельными файлами в электронном вида, в формате Excel.

В случае, если в локально-сметных расчетах содержится указания на торговые марки, товарные знаки, читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «… или эквивалент» в соответствии с ч.3ст.34 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ