Приложение № 1

к  документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

Технические параметры Ультразвукового диагностического сканера:

| п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель, страна происхождение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Цифровой формирователь луча | 10 бит |
|  | Фокусных зон при передаче | 8 |
|  | Цифровых процессинговых каналов приема-передачи | 32768 |
|  | Динамический диапазон | 186 Дб |
|  | Широкополосное и мультичастотное сканирование | Наличие |
|  | Параллельная обработка эхо-сигналов | Наличие |
|  | Четырехканальная обработка эхо-сигналов | Наличие |
|  | Предустановочных программ для различных видов и областей исследования | 16 |
|  | Встроенное в аппарат руководство пользователя в электронной форме | Наличие |
|  | Увеличение изображения в реальном масштабе времени | в 28 раз |
|  | Увеличение "замороженного" изображения | в 12 раз |
|  | Максимальная глубина сканирования в см | 24 см |
|  | Минимальная глубина сканирования | 2 см |
|  | Монитор TFT высокого разрешения с диагональю | 15дюймов |
|  | Регулировка монитора по высоте | 30см |
|  | Регулировка угла наклона монитора вперед | 10град. |
|  | Регулировка угла наклона монитора назад | 40град |
|  | Регулировка поворота монитора | 300град. |
|  | Программирование клавиш панели управления | Наличие |
|  | Программирование протокола обследования | Наличие |
|  | Габариты прибора: |  |
|  | Высота | 1276 мм |
|  | Ширина | 451 мм |
|  | Глубина | 785 мм |
|  | Вес | 83 кг |
|  | B-режим | Наличие |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Частота кадров/сек. | 391 |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 10град |
|  | Диапазон усиления | 62-100дБ |
|  | Динамический диапазон | 30 – 100 дБ |
|  | М-режим | Наличие |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Скорость развертки | 1-8 сек |
|  | Диапазон усиления в M-режиме | 52-110 дБ |
|  | Сочетание В- и М-режимов | Наличие |
|  | Импульсно-волновой допплер | Наличие |
|  | PRF для импульсно-волнового допплера | 1,3 – 12,5КГц |
|  | Максимальная скорость | 6,75 м/сек |
|  | Коррекция угла, диапазон | +/-79град |
|  | Шаг коррекции угла | 1 град |
|  | Диапазон изменения контрольного объема | 1-15мм |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени | Наличие |
|  | Режим высой частоты повторения импульсов (HPRF) | Опция |
|  | Частота повторения импульсов | 5,8 – 15,8 КГц |
|  | Постоянно-волновой допплер | Наличие |
|  | PRF для постоянно-волнового допплера | 4,0 – 47,6 КГц |
|  | Максимальная скорость | 19,2 м/сек |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
|  | Цветовой допплер | Наличие |
|  | Цветовых карт | 12 |
|  | Частота кадров/сек. | 371 |
|  | PRF для цветового допплера | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования | Наличие |
|  | Энергетический допплер |  |
|  | Частота кадров/сек. | 371 |
|  | Карт окрашивания | 4 |
|  | PRF для энергетического допплера | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени |  |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Направленный энергетический допплер | Опция |
|  | Частота кадров/сек. | 371 |
|  | Карт окрашивания | 4 |
|  | PRF для направленного энергетического допплера | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и направленного энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и направленного энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Тканевой допплер | Опция |
|  | Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера | 421 |
|  | Цветовых карт | 3 |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток | Наличие |
|  | Число цветовых карт для улучшенного динамического потока, не менее | Наличие |
|  | Использование режима улучшенного динамического потока со всеми конвексными и линейными датчиками | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени | Наличие |
|  | Режим тканевого гармонического изображения | Наличие |
|  | Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | Автооптимизация допплеровского спектра | Наличие |
|  | Трапециевидное сканирование | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени | Опция |
|  | Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В-режиме | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом энергетического допплера | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | Наличие |
|  | Контрастная эхография | Опция |
|  | Количественный анализ распределения контрастного вещества | Наличие |
|  | Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: | Наличие |
|  | Абдоминальных | Наличие |
|  | Кардиологических | Наличие |
|  | сосудистых | Наличие |
|  | Акушерских | Наличие |
|  | Урологических | Наличие |
|  | новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра | Наличие |
|  | Отображение физиологической информации - ЭКГ | Наличие |
|  | Отображение 12 отведений ЭКГ | Наличие |
|  | Опция Экстренный ЭКГ сигнал - возможность немедленно начать запись ЭКГ, без выбора/записи пациента | Наличие |
|  | Продолжительность записи - 10 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин, 1,5 мин, 3 мин, 9 мин | Наличие |
|  | Возможность установки времени начала записи | Наличие |
|  | Индикатор записи ЭКГ сигнала | Наличие |
|  | Возможность просмотра ЭКГ отведений в различных раскладках:1x12, 1x6, 2x6. | Наличие |
|  | Контроль прикрепления электродов-наглядный инструмент, информирующий о качестве прикрепления электродов к телу пациента. | Наличие |
|  | Возможность составлять ST карты, отображающие отклонение (элевация/депресия) ST сегмента для едобства анализа ишеми и выявления очаговых изменений миокарда | Наличие |
|  | Измерения зубцов и интервалов ЭКГ | Наличие |
|  | Сравнение ЭКГ в динамике путем наложения с помощью специальной программы | Наличие |
|  | Измерение вектора ЭОС | Наличие |
|  | Автоматическая текстовая интерпретация | Наличие |
|  | Интерпретация может быть напечатана или взята в виде акронима | Наличие |
|  | Возможность редактировать позиции диагностических точек - Pоn, Poff, Z (коррекция изолинии), QRSon, QRSoff, I (расчет ST отклонений), Тoff. | Наличие |
|  | Циркуль для ручного измерения | Наличие |
|  | Возможность вручную измерять QT интервал в сигнале, путем использования "метода Касательной" | Наличие |
|  | Методы расчета QTc - Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham | Наличие |
|  | Формирование отчета: страница ЭКГ фрагмента с заголовком и основной информацией о пациенте и страница измерений зубцов и интервалов и мед заключение. | Наличие |
|  | Страница ЭКГ фрагмента содержит: Информация о пациенте (ФИО, возраст, пол, вес, рост, наличие КСМ), ЭКГ фрагмент, фрагмент ритма ЭКГ, серийный номер ЭКГ, информация о регистрации пользователя, медицинское заключение | Наличие |
|  | Возможность добавить Логотип пользователя в финальный отчет | Наличие |
|  | Распечатка ЭКГ c выбором расположения отведений - 1x12, 2x6, 2x6+1, 1x6 | Наличие |
|  | Выбор амплитуды ЭКГ сигнала - 5, 10, 20 мм / мВ | Наличие |
|  | Выбор скорости ЭКГ сигнала - 5, 10, 25, 50, 100 мм / мс | Наличие |
|  | Возможность работать с системой отведений - Mason-Likar, Cabrera | Наличие |
|  | Неограниченная база данных пациентов: система карточек пациентов, организованных в созданную пользователем базу данных по пациентам. Кривые ЭКГ автоматически сохраняются в выбранных карточках пациента для дальнейшего анализа, сравнения и печати. Запись и сохранение неограниченного числа 10-секундных интервалов в течение мониторинга. | Наличие |
|  | Данные пациента - имя, фамилия, отчество, ID больницы, ID пациента, пол, дата рождения | Наличие |
|  | Экспорт и импорт данных пациента и исследований | Наличие |
|  | Статус исследования: Новое, Записанное, Утвержденное | Наличие |
|  | Программа имеет средства для записи CD или DVD, создания резервной копии данных исследования пациента. | Наличие |
|  | Возможность дооснащения другими модулями:cтресс-тест ЭКГ, Холтер ЭКГ, Спиро | Наличие |
|  | Сетевые операции - возможность работать в сети, где один компьютер работает как сервер и имеет базу данных и другие компьютеры работают в качестве клиентских станций. | Наличие |
|  | Возможность установки в настройке клиентских станций установить функцию автоматической отправки Запись /Оценка исследований на сервер. | Наличие |
|  | Настраиваемый пользовательский интерфейс - Возможность изменить, по усмотрению пользователя, расположение и размер каждого компонента (окна), добавить или удалить какой-либо компонент, измененить цвет и цветовую тему. | Наличие |
|  | Возможность прямого автоматического возврата к Базе данных пациента сразу же после записи ЭКГ сигнала. | Наличие |
|  | Возможность автоматической печати заключительного отчета (или создание PDF) сразу же после записи ЭКГ сигнала. | Наличие |
|  | Совместимость с операционной системой: Windows XP 32-bit, Vista 32-bit, 7 32-bit, 7 64-bit. | Наличие |
|  | Авто Адаптивный фильтр - Авто интеллектуальные алгоритмы фильтров сигнала в диапазоне частот 0,07 Гц - 90 Гц. | Наличие |
|  | Режекторный фильтр - 50/60 Гц -Нивелирует сетевые наводки | Наличие |
|  | Низкочастотные фильтры изолинии, - 0.07Гц, 0.05Гц(3.2s), 0.6Гц(0,3 сек), позволяющие уменьшать эффект плавающей изолинии | Наличие |
|  | Антитреморный фильтр - 90 Гц, 35 Гц, 25 Гц, 20 Гц, подавляющий артефакты, связанные с активностью мышц. | Наличие |
|  | Графический дисплей, показывающий одно отведение ЭКГ | Наличие |
|  | Размер графического дисплея, не менее 70 x 35мм | Наличие |
|  | Разрешение дисплея, не хуже 128x64 | Наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | 12 каналов для одновременной записи ЭКГ и печать по 3-м отведениям | Наличие |
|  | Число печатаемых отведений в автоматическом режиме:1, 2, 3 | Наличие |
|  | Число печатаемых отведений в ручном режиме режиме:1, 3 | Наличие |
|  | Индикация контакта каждого электрода | Наличие |
|  | Питание от сети или аккумулятора | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор | Наличие |
|  | Возможность последующей модернизации программного обеспечения прибора подключением к ПК | Наличие |
|  | Комбинированная буквенно-цифровая и функциональнная клавиатура | Наличие |
|  | Встроенный термопринтер для записи альтернативных ЭКГ без компьютера | Наличие |
|  | Ширина бумаги: 58мм | Наличие |
|  | Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ | Наличие |
|  | Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с | Наличие |
|  | Сохраняет 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал) | Наличие |
|  | Ручной и автоматический режим работы | Наличие |
|  | Наличие встроенного акумулятора для автономной работы | Наличие |
|  | Отображение физиологической информации - ФКГ | Опция |
|  | Транспищеводная эхография | Опция |
|  | Автоматическое измерение сердечного выброса | Опция |
|  | Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков | Опция |
|  | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза | 0,2 - 10 мм |
|  | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно | 16 срезов |
|  | Программа автоматического расчета объема тканевых структур в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D) | Наличие |
|  | Режим мультипланарной реконструкции MPR | Наличие |
|  | Режим максимальной интенсивности MaxIP | Наличие |
|  | Режим минимальной интенсивности MinIP | Наличие |
|  | Режим инверсии Cavity | Наличие |
|  | Функция ввода комментариев | Наличие |
|  | Выполнение измерений | Наличие |
|  | Режим электронного скальпеля | Наличие |
|  | Панорамное сканирование | Опция |
|  | Протяженность реконструируемого участка | 70см |
|  | Выполнение измерений в режиме панорамной реконструкции | включено |
|  | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | Опция |
|  | Синхронное выведение на экран монитора изображений | 4 |
|  | Протоколов стресс-эхо | 11 |
|  | Редактор протоколов стресс-эхо | Наличие |
|  | Протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования | Наличие |
|  | Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин) | Наличие |
|  | Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический) | Наличие |
|  | Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка) | Наличие |
|  | Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка) | Наличие |
|  | Конвексный датчик | Наличие |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 2,0-7,0МГц |
|  | угол обзора | 70град |
|  | Радиус | 50мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Микроконвексный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 2,0-7,0МГц |
|  | угол обзора | 74град |
|  | Радиус | 14мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный датчик для обследования новорожденных | Наличие |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 2,0 - 11,0МГц |
|  | угол обзора | 62 град |
|  | Радиус | 20мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный датчик для объемного 4-D сканирования | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 128 |
|  | центральная частота | 3,6 МГц |
|  | угол обзора | 70град |
|  | Конвексный интраоперационный датчик пальчикового типа | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 27град |
|  | Радиус | 45мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный интраоперационный датчик вертикального типа | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 36град |
|  | Радиус | 45мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: | Наличие |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный интраоперационный датчик горизонтального типа | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 27град |
|  | Радиус | 45мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Линейный датчик | Наличие |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 3,0-13,0МГц |
|  | Апертура | 56 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского изображения | включено |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 3,0-12,0МГц |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | апертура | 32 мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского изображения | включено |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 7,0-15,0МГц |
|  | Апертура | 32 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского изображения | включено |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 2,0 - 9,0МГц |
|  | Апертура | 32 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный интраоперационный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 7,0 - 15,0МГц |
|  | Апертура | 25 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, град, | 20 град. |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Секторный фазированный датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 1,4-4,7МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 1,5-4,5МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у детей | Наличие |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 2,0 – 9,0МГц |
|  | угол обзора | 90град. |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у новорожденных | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Транспищеводный мультиплановый датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 2 - 8 МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | угол поворота | 0 - 180град |
|  | длина вводимой части датчика | 102 см, |
|  | диаметр вводимой части датчика | 9,2 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Ректальный биплановый (конвекс/линейка) датчик | Возможность подключения |
|  | Число элементов не менее | 128/128 |
|  | диапазон частот конвексного датчика | 3,0 – 12,0МГЦ |
|  | диапазон частот линейного датчика | 3,0 – 12,0МГЦ |
|  | угол сканирования конвексного датчика | 140 градусов |
|  | поле обзора линейного датчика | 55 мм |
|  | радиус датчика | 10 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | трапецивидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Биопсийная пункционная насадка для игл диаметром 14-15G | Опция |
|  | Биопсийная насадка для пункции для игл диаметром 18-19G | Опция |
|  | Ректальный биплановый (конвекс/конвекс) датчик | Возможность подключения |
|  | Число элементов не менее | 128/128 |
|  | диапазон частот | 3,0 – 12,0МГЦ |
|  | угол обзора | 140 градусов |
|  | радиус датчика | 10 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | Биопсийная пункционная насадка | Опция |
|  | Внутриполостной ректо-вагинальный конвексный датчик | Возможность подключения |
|  | диапазон частот | 2,0-11,0МГц, |
|  | количество элементов | 128 |
|  | Радиус | 10,0мм |
|  | угол обзора | 144град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского спектра | включено |
|  | Вагинальный конвексный датчик | Возможность подключения |
|  | диапазоном частот | 2,0-11,0МГц |
|  | количество элементов | 128 |
|  | Радиус | 11,0 мм |
|  | угол обзора | 143 град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: | Наличие |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского спектра | Наличие |
|  | Линейный лапароскопический датчик | Возможность подключения |
|  | Число элементов | 72 |
|  | диапазоном частот | 2 - 12 МГц |
|  | апертура | 34 мм |
|  | угол поворота право/лево | 90 град. |
|  | угол поворота верх/низ | 90 град. |
|  | длина вводимой части датчика | 40 см |
|  | диаметр вводимой части датчика | 10 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветного допплера | Наличие |
|  | Конвексный лапароскопический датчика | Возможность подключения |
|  | Число элементов | 96 |
|  | диапазоном частот | 5 - 10 МГц |
|  | угол обзора | 85 град. |
|  | длина вводимой части датчика | 35 см |
|  | диаметр вводимой части датчика | 14,8 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветного допплера | Наличие |
|  | Карандашный датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | центральная частота | 1,9МГц |
|  | Карандашный датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | центральная частота | 5,0МГц |
|  | Активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных) | 2 |
|  | Дополнительный 3-й порт для подключения датчиков | Наличие |
|  | Интегрированная рабочая станция | Опция |
|  | Жесткий диск объемом | 80 - 160Гб |
|  | Кинопетля | 512 кадров (до 120 сек.) |
|  | Архивация статичных изображений | Наличие |
|  | Архивация статичных изображений на жесткий диск | Наличие |
|  | Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW | Наличие |
|  | Архивация статичных изображений в формате: tiff, jpeg, bmp, DICOM | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений на жесткий диск | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений в формате: AVI, MPEG, DICOM | Наличие |
|  | Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM | Наличие |
|  | Совместимость со стандартом DICOM 3.0 | Опция |
|  | Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения | Наличие |
|  | Черно-белый видеопринтер | Наличие |
|  | Бумага для черно-белого термопринтера | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания | Наличие |
|  | Цветной видеопринтер | Опция |
|  | Бумага для цветного термопринтера | Опция |
|  | Видеомагнитофон | Опция |
|  | Двухпедальный ножной переключатель | Наличие |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |

Место поставки товара: г. Пермь, ул. Бушмакина, 19

Условия и сроки  поставки товара: срок поставки товара в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения   договора. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика.  Выполнение работ по монтажу,  пуско-наладке,  вводу в эксплуатацию Товара и оказание услуг по обучению специалистов (инструктаж) - в течение 30 (Тридцати)  календарных дней  с момента  подписания Заказчиком Акта приема – передачи Товара.

Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара,  требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара:

- гарантийный срок производителя товара на ультразвуковой диагностический сканер  2 года;

- гарантийный срок производителя на датчики 1 год;

- гарантийный срок поставщика соответствует гарантийному сроку производителя.

В стоимость товара входят расходы по перевозке, доставке, разгрузке, подъему на нужный этаж, монтажу, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение специалистов (инструктаж) на месте использования Товара, стоимость гарантийного обслуживания, страховые и таможенные расходы, а так же прочие расходы и налоги, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны уплачиваться при выполнении договора.