Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № _____

на поставку медицинского оборудования (Ультразвуковой диагностический сканер)

г. Пермь                                      			                               «        » ___________ 2012 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» (далее – МБУЗ «ГДП № 3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Наговицына Сергея Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице  _______________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола открытого аукциона   в электронной форме от «___»  _________ 2012 г. № ____, заключили настоящий Гражданско-правовой  договор (далее – договор)  о нижеследующем:

- 1. Предмет Договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Ультразвукового диагностического сканера, именуемое в дальнейшем «Товар», в количестве и по цене, согласно спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику, в обусловленный настоящим Договором срок Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар в установленный в настоящем Договоре срок.

1.3. Основные параметры эксплуатации и технические характеристики поставляемого товара указаны в Технических характеристиках  (Приложение № 5).

1.4. По согласованию Поставщика с  Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

1.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором Товаров при изменении потребности в Товарах на поставку, которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Договору.

2.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, количества и комплектности, произвести монтаж, пуско-наладочные работы,  работы по вводу в эксплуатацию Товара и оказание услуг по обучению специалистов (инструктаж), определенных Заказчиком.

2.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы (сертификат/декларацию соответствия, регистрационное удостоверение (оригинал или нотариально заверенная копия), гарантийный талон, гарантию производителя и Поставщика на поставленный Товар, обеспечение гарантии Поставщика на Товар, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и иные документы, предусмотренные действующим законодательством). Товар  должен быть новым, ранее неиспользованным, не восстановленным, произведенным не ранее 2012 года, поставляться комплектно, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить поставленный Товар, выполненные работы и оказанные услуги на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке Товара, произведенных работах по монтажу,  пуско-наладочных работ, работ по вводу в эксплуатацию и оказание услуг по обучению специалистов (инструктаж), определенных Заказчиком:

а) счет на оплату,

б) счет-фактура,

в) товарная накладная;

г) акт приема – передачи Товара (по форме согласно Приложению № 2)

д) акт выполненных работ и оказанных услуг  (по форме согласно Приложению № 3);

2.2.2. Проводить контроль качества поставляемого Поставщиком Товара, в том числе в случае необходимости проводить в установленном порядке экспертизу поставленного Товара.

3. Порядок и сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг

3.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 45 (Сорока пяти)  календарных дней с момента заключения Договора. Выполнение работ по монтажу,  пуско-наладке,  вводу в эксплуатацию Товара и оказание услуг по обучению специалистов (инструктаж) - в течение 30 (Тридцати)  календарных дней  с момента  подписания Заказчиком Акта приема – передачи Товара.

3.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8 до 15 часов по адресу Заказчика согласно Приложению № 4 к настоящему Договору. Погрузка и  разгрузка Товара осуществляется силами и за счет  Поставщика.

3.3.  Датой поставки считается дата приемки Товара на склад Заказчика.

3.4. Поставщик обязуется известить Заказчика не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления поставки  факсимильным сообщением о предполагаемой дате и времени  доставки Товара.

3.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента ввода Товара в эксплуатацию. До ввода Товара в эксплуатацию Товар находится  у Заказчика на ответственном хранении. Факт передачи Товара на ответственное хранение подтверждается товарной накладной и актом приема-передачи (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору), подписанными Сторонами настоящего Договора.

3.6. Приемка работ по монтажу,  пуско-наладке Товара, работ по вводу в эксплуатацию и оказание услуг по обучению специалистов (инструктаж) оформляется  актом выполненных  и оказанных услуг (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору).

3.7. Поставляемый Товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

3.8. Пуско-наладочные работы (наладка, регулировка, обкатка, апробирование) оборудования производятся при наличии постоянного электроснабжения, заземляющих и помехоподавляющих устройств и других инженерных коммуникаций, обеспечивающих бесперебойную работу Товара.

3.9. По окончании монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия:

- контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности Товара. Результаты испытаний оформляются актом;

- обучение персонала на рабочем месте Заказчика не менее 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания монтажных и пуско-наладочных работ.

4. Упаковка, маркировка

4.1. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота.

4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

4.3. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.

4.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5. Порядок приемки Товара, работ, услуг

5.1. Приемка Товара производится на складе Заказчика в соответствии с п.3.2 настоящего Договора Заказчиком в присутствии представителя Поставщика по товарной накладной и акту приема-передачи. В случае имеющихся расхождений между фактическим наличием и данными, указанными в накладной, а также имеющихся повреждений упаковки, боя Заказчик и представитель Поставщика должны составить акт об обнаруженном несоответствии или повреждении (акт рекламации).

5.2. Внутритарная приемка  производится в присутствии представителя Поставщика,  прибывшего для осуществления монтажа и пуско-наладочных работ.

5.2.1. В случае обнаружения несоответствий и повреждений составляется акт об  обнаруженном несоответствии или повреждении (акт рекламации).

5.2.2. Акт об обнаруженном несоответствии или повреждении (акт рекламации) Поставщик рассматривает в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его получения.

5.3. Замена принятого по рекламации Товара осуществляется за счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней.

- 5.4. При завершении работ по монтажу, пуско-наладке, вводу Товара в эксплуатацию, а также услуг по обучению специалистов (инструктаж) на рабочем месте Уполномоченного лица, Поставщик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору).

- 5.5.  Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения акта выполненных работ и оказанных услуг обязан направить Поставщику подписанный акт выполненных работ и оказанных услуг или мотивированный отказ.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора составляет _______  (__________________________   ___) рублей ________ копеек и включает в себя стоимость Товара, указанного в п.1.1 настоящего Договора, расходы по перевозке, доставке, разгрузке, подъему на нужный этаж, монтажу, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение технического и обслуживающего персонала (инструктаж)  на месте использования Товара, стоимость гарантийного обслуживания, страховые и таможенные расходы, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны уплачиваться при выполнении Договора.

6.2. Цена Договора должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения Договора и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата по настоящему Договору производится за счет средств бюджета  Пермского края путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной   по факту поставки Товара при наличии подписанного Сторонами акта выполненных работ и оказанных услуг в течение 20 (Двадцати) банковских  дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных  работ и оказанных услуг.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее  10.12.2012 года. Прекращение срока действия Договора не прекращает возникших обязательств, включая гарантийные обязательства и взаиморасчеты.

9. Гарантии

9.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара, его соответствие государственным стандартам и техническим условиям.

9.2.  Гарантийный срок производителя товара на ультразвуковой диагностический сканер  2 года;

- гарантийный срок производителя на датчики 1 год;

- гарантийный срок поставщика соответствует гарантийному сроку производителя.

Гарантия производителя и Поставщика на поставленный Товар предоставляется вместе с Товаром. Гарантийный срок определен в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

9.3. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара. Если в период гарантийного срока  эксплуатации Товара обнаружатся неисправности или выйдут из строя комплектующие части Товара (не по вине Заказчика) (далее - дефекты), то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта рекламации, согласования порядка и срока их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Товара со стороны третьих лиц. Гарантийные запасные части поставляются за счет Поставщика на условиях поставки Товара, т.е. поставка включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с транспортировкой, оплатой налогов, пошлин, сборов и иных платежей, а также заменой запасных частей.

9.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется по требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с  Заказчиком, устранить недостатки, допущенные при выполнении работ по монтажу, пуско-наладке Товара.

9.6. Гарантийные сроки начинаются со дня ввода Товара в эксплуатацию (подписания соответствующего акта выполненных работ и оказанных услуг - Приложение № 3 к настоящему Договору).

9.7.  Объем гарантий: предоставление  бесплатной гарантии на весь Товар, включая принадлежности, комплектующие, запасные части. В течение гарантийного срока Поставщик обязан производить бесплатную замену и/или ремонт Товара включая принадлежности, комплектующие, запасные части ненадлежащего качества. Устранение неисправностей или предоставление исправного оборудования на время ремонта – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обращения Заказчика.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по  настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение  исполнения Договора  в форме __________________ в размере 5% начальной (максимальной) цены Договора на сумму ____________ (___________) рублей.

10.2. Обязательства по Договору, которые подлежат обеспечению:

исполнение Договора, в том числе сроки поставки, выполнения работ по монтажу, пуско-наладке, работ по вводу в эксплуатацию и оказанию услуг по обучению специалистов (инструктажу), определенных Заказчиком, уплата убытков и неустойки Заказчику, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, обеспечение соответствия технических характеристик подлежащего к поставке аппарата характеристикам, установленным в Приложении № 5 к настоящему Договору, комплектности, качества Товара.

10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения  обязательств   по   Договору   перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в  том же размере.

10.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Договора при передаче Заказчику в залог денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа и/или неустойки, начисленных в порядке, определенном настоящим Договором.

10.5. При предоставлении обеспечения исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, (безотзывная банковская гарантия)  должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по безотзывной банковской гарантии.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае поставке Заказчику Товара, не соответствующего характеристикам (Приложение № 5 к настоящему Договору),  ненадлежащего качества, некомплектного Товара, недопоставки Товара Заказчик вправе потребовать оплаты Поставщиком в пользу Заказчика штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от цены договора.

11.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

11.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

12.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в двухдневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.

13. Расторжение Договора

13.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13.2. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п.13.1. настоящего Договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, все расходы по расторжению настоящего Договора несет Поставщик.

14. Прочие условия

14.1. В части, неурегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеих Сторонами. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно только в случаях, определенных законодательством о размещении заказов для государственных нужд, и настоящим Договором.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры разрешаются Арбитражным судом Пермской области.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - «Спецификация Товара»;

- Приложение № 2 - «Форма акта приема-передачи Товара» (согласно п. 3.5 настоящего Договора);

- Приложение № 3 - «Форма акта выполненных работ и оказанных услуг»;

- Приложение № 4 - «Список грузополучателей»;

-Приложение № 5 – «Технические характеристики».

16. Реквизиты и подписи Сторон

| «Заказчик» | «Поставщик» |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» 614047, г.Пермь, ул.Бушмакина, 19 ИНН 5907034272 КПП 590701001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 3» л/с 06920003587) БИК 045744000 Главный врач МБУЗ «ГДП № 3» | _______________________________ |
| ____________________ | ______________________ |
| «_____»________________2012г. | «_____»________________2012г. |

М.П.                                                                                                               М.П.

Приложение № 1

к Договору

№ ____ от ____________2012  г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара с указанием марки, модели, фирмы-производителя | Страна происхождения товара и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии) | Код продукции по ОКП | Цена за единицу, в рублях | Коли-чество, шт / комп | Сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Итого цена Договора составляет _______________________ рублей (________________________ _______________________________) в том числе НДС ____________ рублей и включает в себя стоимость Товара, расходы по перевозке, доставке, разгрузке, подъему на нужный этаж, монтажу, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию,  обучение специалистов (инструктаж) на месте использования Товара, стоимость гарантийного обслуживания, страховые и таможенные расходы, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны уплачиваться при выполнении Договора.

Место поставки: г. Пермь, ул. Бушмакина, 19.

Условия и сроки  поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения Договора. Выполнение работ по монтажу,  пуско-наладке,  вводу в эксплуатацию Товара и оказание услуг по обучению специалистов (инструктаж) - в течение 30 (Тридцати)  календарных дней  с момента  подписания Заказчиком Акта приема – передачи Товара.

Гарантийный срок производителя товара на ультразвуковой диагностический сканер  2 года;

- гарантийный срок производителя на датчики 1 год;

- гарантийный срок поставщика соответствует гарантийному сроку производителя.

### «Заказчик» «Поставщик»

МБУЗ «ГДП № 3»

| _______________ | _______________ |
| --- | --- |
| «_____»________________2012г. | «_____»________________2012г. |

М.П.                                                                                            М.П.

Приложение № 2

к Договору

№ ______ от ____________2012 г.

- АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ТОВАРА

№___ от «___»_________2012 г.

ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»_______________2012 г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик» Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» в лице _______________________, действующего на основании ______________________________________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее медицинское оборудование (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

_____________________________________________________________________________________           (описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

_____________________________________________________________________________________ (сумма за поставленный Товар)

Товар передан и принят по адресу Заказчика: ____________________________________
___________________________________ в количестве __________ мест за упаковкой Производителя.

2. К настоящему Акту приема-передачи Товара прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

_____________________________________________________________________________________ (перечислить  документы)

3. Товар проверен по наименованию, количеству мест, наличию необходимой документации, упаковки, маркировки.

4. Претензий по наименованию, количеству мест, наличию необходимой документации, упаковки, маркировки поставленного Товара Заказчик не имеют.

5. Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи Товара все риски случайной гибели, утраты или повреждения  Товара переходят к Заказчику.

| От Поставщика: _________________________ М.П. «___»______________2012г. | От Заказчика: __________________________ М.П. «___»______________2012г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору

№ ______ от ____________2012 г.

- АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ   И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

№___ от «___»_________2012 г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»_______________2012 г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик» Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» в лице _______________________, действующего на основании ______________________________________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик провел работы и услуги по монтажу, пуско-наладке, вводу медицинского оборудования (далее – Товар) в эксплуатацию и обучение специалистов (инструктаж) на рабочем месте на общую сумму ______________________________________________________________________________________, в том числе НДС ____ % в размере ____________________________ рублей, а Заказчик принял смонтированный Товар к эксплуатации согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору): ____________________________________________________________________________________________ (описание Товара)

____________________________________________________________________________________________

- Заводские (серийные) номера __________________________________________________________________

2. Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

3. Заказчик к установленному и  введенному в эксплуатацию Товару претензий не имеют.

4. В сроки, предусмотренные условиями Договора ________________________________ Поставщиком проведено обучение (инструктаж) пользованию и эксплуатации Товара: ________________  ____________________________________________________________________________________________ следующих специалистов Заказчика:

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

5. В результате проведенного обучения (инструктажа) специалисты Заказчика могут самостоятельно и эффективно использовать полученный Товар, проводить его текущее обслуживание.

6. К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Товара в эксплуатацию и проведение обучения специалистов (инструктаж) на рабочем месте:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить  документы)

| От Поставщика: _________________________ М.П. «___»______________2012г. | От Заказчика: __________________________ М.П. «___»______________2012г. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору

№ _____ от ____________2012 г.

Список грузополучателей

| № | Наименование оборудования | Наименование ЛПУ | Адрес | Коли-чество, шт/комп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой диагностический сканер | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» | 614047, г Пермь, ул.Бушмакина, 19 | 1 |

| От Поставщика: ______________________ М.П. «___»______________2012г. | От Заказчика: __________________________ М.П. «___»______________2012г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору

№ ______ от ____________2012 г.

Технические характеристики ультразвукового диагностического сканера

| п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель, страна происхождение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Цифровой формирователь луча | 10 бит |
|  | Фокусных зон при передаче | 8 |
|  | Цифровых процессинговых каналов приема-передачи | 32768 |
|  | Динамический диапазон | 186 Дб |
|  | Широкополосное и мультичастотное сканирование | Наличие |
|  | Параллельная обработка эхо-сигналов | Наличие |
|  | Четырехканальная обработка эхо-сигналов | Наличие |
|  | Предустановочных программ для различных видов и областей исследования | 16 |
|  | Встроенное в аппарат руководство пользователя в электронной форме | Наличие |
|  | Увеличение изображения в реальном масштабе времени | в 28 раз |
|  | Увеличение "замороженного" изображения | в 12 раз |
|  | Максимальная глубина сканирования в см | 24 см |
|  | Минимальная глубина сканирования | 2 см |
|  | Монитор TFT высокого разрешения с диагональю | 15дюймов |
|  | Регулировка монитора по высоте | 30см |
|  | Регулировка угла наклона монитора вперед | 10град. |
|  | Регулировка угла наклона монитора назад | 40град |
|  | Регулировка поворота монитора | 300град. |
|  | Программирование клавиш панели управления | Наличие |
|  | Программирование протокола обследования | Наличие |
|  | Габариты прибора: |  |
|  | Высота | 1276 мм |
|  | Ширина | 451 мм |
|  | Глубина | 785 мм |
|  | Вес | 83 кг |
|  | B-режим | Наличие |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Частота кадров/сек. | 391 |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 10град |
|  | Диапазон усиления | 62-100дБ |
|  | Динамический диапазон | 30 – 100 дБ |
|  | М-режим | Наличие |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Скорость развертки | 1-8 сек |
|  | Диапазон усиления в M-режиме | 52-110 дБ |
|  | Сочетание В- и М-режимов | Наличие |
|  | Импульсно-волновой допплер | Наличие |
|  | PRF для импульсно-волнового допплера | 1,3 – 12,5КГц |
|  | Максимальная скорость | 6,75 м/сек |
|  | Коррекция угла, диапазон | +/-79град |
|  | Шаг коррекции угла | 1 град |
|  | Диапазон изменения контрольного объема | 1-15мм |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени | Наличие |
|  | Режим высой частоты повторения импульсов (HPRF) | Опция |
|  | Частота повторения импульсов | 5,8 – 15,8 КГц |
|  | Постоянно-волновой допплер | Наличие |
|  | PRF для постоянно-волнового допплера | 4,0 – 47,6 КГц |
|  | Максимальная скорость | 19,2 м/сек |
|  | Карт псевдоокрашивания | 7 |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
|  | Цветовой допплер | Наличие |
|  | Цветовых карт | 12 |
|  | Частота кадров/сек. | 371 |
|  | PRF для цветового допплера | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования | Наличие |
|  | Энергетический допплер |  |
|  | Частота кадров/сек. | 371 |
|  | Карт окрашивания | 4 |
|  | PRF для энергетического допплера | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени |  |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Направленный энергетический допплер | Опция |
|  | Частота кадров/сек. | 371 |
|  | Карт окрашивания | 4 |
|  | PRF для направленного энергетического допплера | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и направленного энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и направленного энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Тканевой допплер | Опция |
|  | Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера | 421 |
|  | Цветовых карт | 3 |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени | Наличие |
|  | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток | Наличие |
|  | Число цветовых карт для улучшенного динамического потока, не менее | Наличие |
|  | Использование режима улучшенного динамического потока со всеми конвексными и линейными датчиками | Наличие |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени | Наличие |
|  | Режим тканевого гармонического изображения | Наличие |
|  | Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | Автооптимизация допплеровского спектра | Наличие |
|  | Трапециевидное сканирование | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени | Опция |
|  | Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В-режиме | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом энергетического допплера | Наличие |
|  | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | Наличие |
|  | Контрастная эхография | Опция |
|  | Количественный анализ распределения контрастного вещества | Наличие |
|  | Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: | Наличие |
|  | Абдоминальных | Наличие |
|  | Кардиологических | Наличие |
|  | сосудистых | Наличие |
|  | Акушерских | Наличие |
|  | Урологических | Наличие |
|  | новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра | Наличие |
|  | Отображение физиологической информации - ЭКГ | Наличие |
|  | Отображение 12 отведений ЭКГ | Наличие |
|  | Опция Экстренный ЭКГ сигнал - возможность немедленно начать запись ЭКГ, без выбора/записи пациента | Наличие |
|  | Продолжительность записи - 10 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин, 1,5 мин, 3 мин, 9 мин | Наличие |
|  | Возможность установки времени начала записи | Наличие |
|  | Индикатор записи ЭКГ сигнала | Наличие |
|  | Возможность просмотра ЭКГ отведений в различных раскладках:1x12, 1x6, 2x6. | Наличие |
|  | Контроль прикрепления электродов-наглядный инструмент, информирующий о качестве прикрепления электродов к телу пациента. | Наличие |
|  | Возможность составлять ST карты, отображающие отклонение (элевация/депресия) ST сегмента для едобства анализа ишеми и выявления очаговых изменений миокарда | Наличие |
|  | Измерения зубцов и интервалов ЭКГ | Наличие |
|  | Сравнение ЭКГ в динамике путем наложения с помощью специальной программы | Наличие |
|  | Измерение вектора ЭОС | Наличие |
|  | Автоматическая текстовая интерпретация | Наличие |
|  | Интерпретация может быть напечатана или взята в виде акронима | Наличие |
|  | Возможность редактировать позиции диагностических точек - Pоn, Poff, Z (коррекция изолинии), QRSon, QRSoff, I (расчет ST отклонений), Тoff. | Наличие |
|  | Циркуль для ручного измерения | Наличие |
|  | Возможность вручную измерять QT интервал в сигнале, путем использования "метода Касательной" | Наличие |
|  | Методы расчета QTc - Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham | Наличие |
|  | Формирование отчета: страница ЭКГ фрагмента с заголовком и основной информацией о пациенте и страница измерений зубцов и интервалов и мед заключение. | Наличие |
|  | Страница ЭКГ фрагмента содержит: Информация о пациенте (ФИО, возраст, пол, вес, рост, наличие КСМ), ЭКГ фрагмент, фрагмент ритма ЭКГ, серийный номер ЭКГ, информация о регистрации пользователя, медицинское заключение | Наличие |
|  | Возможность добавить Логотип пользователя в финальный отчет | Наличие |
|  | Распечатка ЭКГ c выбором расположения отведений - 1x12, 2x6, 2x6+1, 1x6 | Наличие |
|  | Выбор амплитуды ЭКГ сигнала - 5, 10, 20 мм / мВ | Наличие |
|  | Выбор скорости ЭКГ сигнала - 5, 10, 25, 50, 100 мм / мс | Наличие |
|  | Возможность работать с системой отведений - Mason-Likar, Cabrera | Наличие |
|  | Неограниченная база данных пациентов: система карточек пациентов, организованных в созданную пользователем базу данных по пациентам. Кривые ЭКГ автоматически сохраняются в выбранных карточках пациента для дальнейшего анализа, сравнения и печати. Запись и сохранение неограниченного числа 10-секундных интервалов в течение мониторинга. | Наличие |
|  | Данные пациента - имя, фамилия, отчество, ID больницы, ID пациента, пол, дата рождения | Наличие |
|  | Экспорт и импорт данных пациента и исследований | Наличие |
|  | Статус исследования: Новое, Записанное, Утвержденное | Наличие |
|  | Программа имеет средства для записи CD или DVD, создания резервной копии данных исследования пациента. | Наличие |
|  | Возможность дооснащения другими модулями:cтресс-тест ЭКГ, Холтер ЭКГ, Спиро | Наличие |
|  | Сетевые операции - возможность работать в сети, где один компьютер работает как сервер и имеет базу данных и другие компьютеры работают в качестве клиентских станций. | Наличие |
|  | Возможность установки в настройке клиентских станций установить функцию автоматической отправки Запись /Оценка исследований на сервер. | Наличие |
|  | Настраиваемый пользовательский интерфейс - Возможность изменить, по усмотрению пользователя, расположение и размер каждого компонента (окна), добавить или удалить какой-либо компонент, измененить цвет и цветовую тему. | Наличие |
|  | Возможность прямого автоматического возврата к Базе данных пациента сразу же после записи ЭКГ сигнала. | Наличие |
|  | Возможность автоматической печати заключительного отчета (или создание PDF) сразу же после записи ЭКГ сигнала. | Наличие |
|  | Совместимость с операционной системой: Windows XP 32-bit, Vista 32-bit, 7 32-bit, 7 64-bit. | Наличие |
|  | Авто Адаптивный фильтр - Авто интеллектуальные алгоритмы фильтров сигнала в диапазоне частот 0,07 Гц - 90 Гц. | Наличие |
|  | Режекторный фильтр - 50/60 Гц -Нивелирует сетевые наводки | Наличие |
|  | Низкочастотные фильтры изолинии, - 0.07Гц, 0.05Гц(3.2s), 0.6Гц(0,3 сек), позволяющие уменьшать эффект плавающей изолинии | Наличие |
|  | Антитреморный фильтр - 90 Гц, 35 Гц, 25 Гц, 20 Гц, подавляющий артефакты, связанные с активностью мышц. | Наличие |
|  | Графический дисплей, показывающий одно отведение ЭКГ | Наличие |
|  | Размер графического дисплея, не менее 70 x 35мм | Наличие |
|  | Разрешение дисплея, не хуже 128x64 | Наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | 12 каналов для одновременной записи ЭКГ и печать по 3-м отведениям | Наличие |
|  | Число печатаемых отведений в автоматическом режиме:1, 2, 3 | Наличие |
|  | Число печатаемых отведений в ручном режиме режиме:1, 3 | Наличие |
|  | Индикация контакта каждого электрода | Наличие |
|  | Питание от сети или аккумулятора | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор | Наличие |
|  | Возможность последующей модернизации программного обеспечения прибора подключением к ПК | Наличие |
|  | Комбинированная буквенно-цифровая и функциональнная клавиатура | Наличие |
|  | Встроенный термопринтер для записи альтернативных ЭКГ без компьютера | Наличие |
|  | Ширина бумаги: 58мм | Наличие |
|  | Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ | Наличие |
|  | Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с | Наличие |
|  | Сохраняет 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал) | Наличие |
|  | Ручной и автоматический режим работы | Наличие |
|  | Наличие встроенного акумулятора для автономной работы | Наличие |
|  | Отображение физиологической информации - ФКГ | Опция |
|  | Транспищеводная эхография | Опция |
|  | Автоматическое измерение сердечного выброса | Опция |
|  | Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков | Опция |
|  | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза | 0,2 - 10 мм |
|  | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно | 16 срезов |
|  | Программа автоматического расчета объема тканевых структур в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D) | Наличие |
|  | Режим мультипланарной реконструкции MPR | Наличие |
|  | Режим максимальной интенсивности MaxIP | Наличие |
|  | Режим минимальной интенсивности MinIP | Наличие |
|  | Режим инверсии Cavity | Наличие |
|  | Функция ввода комментариев | Наличие |
|  | Выполнение измерений | Наличие |
|  | Режим электронного скальпеля | Наличие |
|  | Панорамное сканирование | Опция |
|  | Протяженность реконструируемого участка | 70см |
|  | Выполнение измерений в режиме панорамной реконструкции | включено |
|  | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | Опция |
|  | Синхронное выведение на экран монитора изображений | 4 |
|  | Протоколов стресс-эхо | 11 |
|  | Редактор протоколов стресс-эхо | Наличие |
|  | Протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования | Наличие |
|  | Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин) | Наличие |
|  | Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический) | Наличие |
|  | Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка) | Наличие |
|  | Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка) | Наличие |
|  | Конвексный датчик | Наличие |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 2,0-7,0МГц |
|  | угол обзора | 70град |
|  | Радиус | 50мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Микроконвексный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 2,0-7,0МГц |
|  | угол обзора | 74град |
|  | Радиус | 14мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный датчик для обследования новорожденных | Наличие |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 2,0 - 11,0МГц |
|  | угол обзора | 62 град |
|  | Радиус | 20мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный датчик для объемного 4-D сканирования | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 128 |
|  | центральная частота | 3,6 МГц |
|  | угол обзора | 70град |
|  | Конвексный интраоперационный датчик пальчикового типа | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 27град |
|  | Радиус | 45мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный интраоперационный датчик вертикального типа | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 36град |
|  | Радиус | 45мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: | Наличие |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Конвексный интраоперационный датчик горизонтального типа | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 96 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 27град |
|  | Радиус | 45мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | направленной цветовой ангиографии | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Линейный датчик | Наличие |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 3,0-13,0МГц |
|  | Апертура | 56 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского изображения | включено |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 3,0-12,0МГц |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | апертура | 32 мм |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского изображения | включено |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 7,0-15,0МГц |
|  | Апертура | 32 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского изображения | включено |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 2,0 - 9,0МГц |
|  | Апертура | 32 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | 20град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Линейный интраоперационный датчик | Возможность подключения |
|  | количество элементов | 128 |
|  | диапазон частот | 7,0 - 15,0МГц |
|  | Апертура | 25 мм |
|  | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, град, | 20 град. |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | трапециевидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | панорамного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Секторный фазированный датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 1,4-4,7МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | контрастной эхографии | При наличии соотв. опции |
|  | Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 1,5-4,5МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у детей | Наличие |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 2,0 – 9,0МГц |
|  | угол обзора | 90град. |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у новорожденных | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 3,0 - 12,0МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Транспищеводный мультиплановый датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | количество элементов | 64 |
|  | диапазон частот | 2 - 8 МГц |
|  | угол обзора | 90град |
|  | угол поворота | 0 - 180град |
|  | длина вводимой части датчика | 102 см, |
|  | диаметр вводимой части датчика | 9,2 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | постоянно-волнового допплера | При наличии соотв. опции |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | тканевого допплера | При наличии соотв. опции |
|  | улучшенного динамического потока | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского изображения | Наличие |
|  | Ректальный биплановый (конвекс/линейка) датчик | Возможность подключения |
|  | Число элементов не менее | 128/128 |
|  | диапазон частот конвексного датчика | 3,0 – 12,0МГЦ |
|  | диапазон частот линейного датчика | 3,0 – 12,0МГЦ |
|  | угол сканирования конвексного датчика | 140 градусов |
|  | поле обзора линейного датчика | 55 мм |
|  | радиус датчика | 10 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | трапецивидного сканирования | При наличии соотв. опции |
|  | Биопсийная пункционная насадка для игл диаметром 14-15G | Опция |
|  | Биопсийная насадка для пункции для игл диаметром 18-19G | Опция |
|  | Ректальный биплановый (конвекс/конвекс) датчик | Возможность подключения |
|  | Число элементов не менее | 128/128 |
|  | диапазон частот | 3,0 – 12,0МГЦ |
|  | угол обзора | 140 градусов |
|  | радиус датчика | 10 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | Биопсийная пункционная насадка | Опция |
|  | Внутриполостной ректо-вагинальный конвексный датчик | Возможность подключения |
|  | диапазон частот | 2,0-11,0МГц, |
|  | количество элементов | 128 |
|  | Радиус | 10,0мм |
|  | угол обзора | 144град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | включено |
|  | оптимизации допплеровского спектра | включено |
|  | Вагинальный конвексный датчик | Возможность подключения |
|  | диапазоном частот | 2,0-11,0МГц |
|  | количество элементов | 128 |
|  | Радиус | 11,0 мм |
|  | угол обзора | 143 град |
|  | биопсийная насадка | Опция |
|  | поддержка режимов: | Наличие |
|  | тканевой гармоники | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветового допплера | Наличие |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | При наличии соотв. опции |
|  | оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | оптимизации допплеровского спектра | Наличие |
|  | Линейный лапароскопический датчик | Возможность подключения |
|  | Число элементов | 72 |
|  | диапазоном частот | 2 - 12 МГц |
|  | апертура | 34 мм |
|  | угол поворота право/лево | 90 град. |
|  | угол поворота верх/низ | 90 град. |
|  | длина вводимой части датчика | 40 см |
|  | диаметр вводимой части датчика | 10 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветного допплера | Наличие |
|  | Конвексный лапароскопический датчика | Возможность подключения |
|  | Число элементов | 96 |
|  | диапазоном частот | 5 - 10 МГц |
|  | угол обзора | 85 град. |
|  | длина вводимой части датчика | 35 см |
|  | диаметр вводимой части датчика | 14,8 мм |
|  | поддержка режимов: |  |
|  | энергетического допплера | Наличие |
|  | импульсно-волнового допплера | Наличие |
|  | цветного допплера | Наличие |
|  | Карандашный датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | центральная частота | 1,9МГц |
|  | Карандашный датчик | Возможность подключения при наличии соотв.опции |
|  | центральная частота | 5,0МГц |
|  | Активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных) | 2 |
|  | Дополнительный 3-й порт для подключения датчиков | Наличие |
|  | Интегрированная рабочая станция | Опция |
|  | Жесткий диск объемом | 80 - 160Гб |
|  | Кинопетля | 512 кадров (до 120 сек.) |
|  | Архивация статичных изображений | Наличие |
|  | Архивация статичных изображений на жесткий диск | Наличие |
|  | Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW | Наличие |
|  | Архивация статичных изображений в формате: tiff, jpeg, bmp, DICOM | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений на жесткий диск | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW | Наличие |
|  | Архивация динамических изображений в формате: AVI, MPEG, DICOM | Наличие |
|  | Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM | Наличие |
|  | Совместимость со стандартом DICOM 3.0 | Опция |
|  | Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения | Наличие |
|  | Черно-белый видеопринтер | Наличие |
|  | Бумага для черно-белого термопринтера | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания | Наличие |
|  | Цветной видеопринтер | Опция |
|  | Бумага для цветного термопринтера | Опция |
|  | Видеомагнитофон | Опция |
|  | Двухпедальный ножной переключатель | Наличие |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |

| От Поставщика: _________________________ М.П. «___»______________2012г. | От Заказчика: __________________________ М.П. «___»______________2012г. |
| --- | --- |