Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт: устройство ЦСО в поликлинике №4                                                                           по адресу г.Пермь, ул. Куйбышева, 111. Общестроительные работы.

- Общие требования к выполнению работ

Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренных проектом в пределах установленной цены контракта. Частичное выполнение работ в рамках данного контракта не предусмотрено.

При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве

Капитальный ремонт проводится на части площади  в подвальных помещениях в осях 10-15/Ф-Б.

На период проведения работ не предусматривается закрытие подвала. Все строительно-монтажные работы должны проводиться с учетом нормального функционирования здания.

В процессе выполнения работ исключить загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по уменьшению пылеобразования, не допускать сжигание на территории строительных отходов.

Мусор от разборки необходимо грузить в емкости с немедленным вывозом с территории площадки.

Контроль выполнения ремонтных работ, документации, качества материалов осуществляет организация, осуществляющая технический надзор. Договор на услуги технического надзора заключает подрядная организация. Выбор организации , осуществляющей технический контроль за работами, согласовать с Заказчиком

Демонтажные работы.

Предусмотрена разборка кирпичных перегородок.

Изменение уровня пола в здании с выемкой грунта.

Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолка

Монтажные работы

В помещениях ЦСО предусматривается устройство перегородок  толщиной ½ кирпича из полнотелого керамического кирпича с облицовкой керамической плиткой.  Использовать ж/б. перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п (бетон В15), 2ПБ-16-2-п, 2ПБ-13-1-п (серия 1.038.1-1 вып.1). Прогоны – двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0.№ 16-18

Существующий  дверной проем заделать кладкой из кирпича, Новый дверной проем пробить в стене с последующим укреплением металлоконструкциями.  Выполнить обрамление проемов угловой сталью.

Полы выполнить с армированием подстилающих бетонных и с оклейкой рулонного гидроизоляционного слоя. Для армирования использовать горячекатаную арматуру периодического профиля класса-А-11, диаметром 12 мм (согласно проекту).

Выполнить монолитные участки по стальным балкам толщ.до 150 мм.

Выполнить фундаменты под оборудование используя сетку сварную из холоднотянутой проволоки ф 4-5 мм

Конструкции оконных блоков должны  быть согласованны с Заказчиком.

Выполнить  из 5ти-камерного профиля КВЕ или эквивалент.

Ширина конструкции оконного блока должна быть  не менее 70 мм.

Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см.

При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.

Стыки выполнить согласно Гост с устройством гидроизоляционного слоя и пароизоляционного.

Внутренние откосы выполнить из сэндвич.панелей, толщиной не менее 10 мм.

Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

Восстановить  приямки, выполнить их гидроизоляцию , установить металлоконструкции приямков и закрыть их сотовым поликарбонатом.

Заменить отмостку.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регломентирующих качество строительных материалов и конструкций.

До подписания акта выполненных работ  Подрядчик обязан передать заказчику сертификаты на материалы, оформленные в установленном порядке.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!