| # Позиция | Наименование Характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Аппараты низкого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР-ЦСО | 1.1 Пункт распределительный ПР-ЦСО в составе: | ПР-ЦСО |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.1.1 Щит металлический IP54 100x650x285 | ЩМП-5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.1.2 Автоматический выключатель 3-х полюсный 315А | ВА88-37 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.1.3 Автоматический выключатель 3-х полюсный 80А | ВА88-32 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.1.4 Автоматический выключатель 3-х полюсный 40А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 3 |  |  |
|  | 1.1.5 Автоматический выключатель 1-о полюсный 25А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 9 |  |  |
|  | 1.1.6 Автоматический выключатель 1-о полюсный 4А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 3 |  |  |
|  | 1.1.7 Автоматический выключатель 1-о полюсный 20А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.1.8 Автоматический выключатель 1-о полюсный 6А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.1.9 Автоматический выключатель 1-о полюсный 8А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.1.10 Автоматический выключатель 1-о полюсный 16А | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 7 |  |  |
| QFСП1, QFСП2 | 1.2 Автоматический выключатель 3-х полюсный 63А в корпусе IP54 | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 2 |  |  |
| QFДМ1, QFДМ2 | 1.3 Автоматический выключатель 3-х полюсный 32А в корпусе IP54 | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 2 |  |  |
| QFМУ1 | 1.4 Автоматический выключатель 1-о полюсный 32А в корпусе IP54 | Acti9 iK60N |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.5 Плавкая вставка 355А | ПН-2 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | 1.6 Контакт основания предохранителя |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | 2. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Выключатель накладной влагозащищенная 1-о клавишный | Plexo IP55 |  | Legrand | шт. | 10 |  |  |
|  | 2.2 Выключатель накладной влагозащищенная 2-х клавишный | Plexo IP55 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  |
|  | 2.3 Розетка накладная влагозащищенная 1-о местная | Plexo IP55 |  | Legrand | шт. | 25 |  |  |
|  | 3. Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Светидиодный светильник IP54 | Фотон-пром-96 |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | 2.2 Светильник IP65 1*18 | ARCTIC SMC/PC 118 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 2.3 Светильник 60Вт | MD160 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | 2.4 Лампа энергосберегающая e27 | Пермь М-28CW-220 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | 2.5 Бактерицидный облучатель | ОБН 2х25 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | 2.6 Светильник аварийного освещения 2х8 | ЛБО20 |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | 3. Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Кабель силовой с медными жилами, сечением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5х150 | ВВГнг |  |  | м | 40 |  |  |
|  | 5х25 | ВВГнг |  |  | м | 70 |  |  |
|  | 5х16 | ВВГнг |  |  | м | 40 |  |  |
|  | 5х6 | ВВГнг |  |  | м | 60 |  |  |
|  | 3х2.5 | ВВГнг |  |  | м | 550 |  |  |
|  | 3х1.5 | ВВГнг |  |  | м | 1300 |  |  |
|  | 3.4 Провод с медными жилами, сечением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3х0,75 | ПВС |  |  | м | 100 |  |  |
|  | 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Труба ПВХ гофрированная 25, с протяжкой |  |  |  | м | 400 |  |  |
|  | 4.2 Труба ПВХ гофрированная 16, с протяжкой |  |  |  | м | 400 |  |  |
|  | 4.3 Коробка распределительная 80х80х50 |  |  |  | шт. | 100 |  |  |
|  | 4.4 Кабель-канал 100х60 | TA-GN |  | DKS | м | 100 |  |  |
|  | 4.5 Угол плоский 100х60 | NPAN |  | DKS | шт. | 30 |  |  |
|  | 4.6 Заглушка 100х60 | LAN |  | DKS | шт. | 30 |  |  |
|  | 4.7 Угол внешний изменяемый 100х60 | NEAV |  | DKS | шт. | 30 |  |  |
|  | 4.8 Угол внутренний изменяемый 100х60 | NIAV |  | DKS | шт. | 30 |  |  |
|  | 4.9 Кабель-канал 22х10 |  |  | DKS | м | 100 |  |  |
|  | 4.10 Лоток металлический штампованный 200х80 |  |  | DKS | м | 40 |  |  |
|  | 4.11 Крышка лотка 200х15 |  |  | DKS | м | 40 |  |  |
|  | 5. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Полоса оцинкованная 4х40 |  |  |  | м | 160 |  |  |
|  | 5.2 Провод медной жилой | ПВ3х6 |  |  | м | 50 |  |  |
|  | 5.3 Наконечник медный | ТМ 6-6-4 |  |  | шт. | 30 |  |  |