Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на  капитальный ремонт РАЗДАТОЧНОГО ПУНКТА ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ КУХНИ ПО АДРЕСУ: УЛ. Краснополянская,26

Дефектная ведомость

Краснополянская,26

| №/№ | Наименование работ | ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 11,4 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | м2 | 41,0 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | м2 | 50,5 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних потолка по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | м2 | 0,2 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за раз стен («Бетоконтакт», КНАУФ) | м2 | 392,03 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 392,03 |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за раз потолка («Бетоконтакт», КНАУФ) | м2 | 120,0 |
| 8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 120,0 |
| 9 | Разборка плинтусов: деревянных | м2 | 26,7 |
| 10 | Устройство цементной стяжки пола | м2 | 1,5 |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 1,5 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м 2 | 3,1 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 28,3 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | секций | 33 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 38,74 |
| 16 | Разборка полов из линолеума | м2 | 19,9 |
| 17 | Разборка покрытий полов из ДСП в два слоя | м2 | 19,9 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 1,99 |
| 19 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,2935 |
| 20 | Устройство цементных стяжек толщиной до 20мм | м2 | 19,9 |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 19,9 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за: 2 раза | м/п | Д32-7,5,д25-4,5,д20-12 Д20-4,д87-9,д32-12,д20-4 |
| 23 | Демонтаж дверного блока | м2 | 3,96 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 4,2 |
| 25 | Разборка панелей | м2 | 16,0 |
| 26 | Разборка покрытий полов из плиток | м2 | 1,5 |
| 27 | Устройство короба из ГКЛ | м2 | 9,52 |
| 28 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 | 9,52 |
| 29 | Ремонт плитки | шт | 10 |
| 30 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 10,6 |
| 31 | Монтаж дверного блока ПВХ 2,1*0,9 с окном выдачи:0,65*0,7 с подоконником 065*05 Конструкции дверного блока с окном должны быть согласованны с Заказчиком | м2 | 1,89 |
| 32 | Монтаж дверного блока металлическая дверь 1,35*2,02 с утеплителем и облицовкой фанерой | м2 | 2,727 |
| 33 | Утепление металлической двери и облицовка декоративной фанерой | м2 | 1,89 |
| 34 | Погрузка мусора | 1т |  |
| 35 | Перевозка мусора | 1т |  |

Требования к отделочным  материалам

- Грунтовка глубокого проникновения –влагоизоляционная, во  влажных помещениях для стен и потолков содержащая противоплесневые вещества применяется для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, а так же ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Разрешена к применению в лечебно- профилактических учреждений.

- Шпаклевка влагостойкая и водостойкая для внутренних работ изготовлена на основе белого цемента с минеральным наполнителем и комплексом полимерных добавок.

- Краска водно-дисперсионная моющая для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, предприятий общественного питания , обладающая высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных и вирусных заболеваний. Покрытие сохраняет антимикробные свойства  более 1 года. Краска должна быть белой, с отличной укрывающей способностью, улучшенными малярными свойствами. Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. Устойчивая к влажной уборке с применением бытовых и дезинфицирующих средств, сухому и мокрому трению.

- Краска для металлоконструкций - специальная алкидная , содержащая двойное полимерное связывающее и активные антикоррозионные элементы.

- Краска масляная шелковисто – матовая, быстровысыхающая, тиксотропная, создающая на поверхности эффект пластика.

- Линолеум полукоммерческий шириной  от 2 до 4 метра по согласованию заказчика, общая толщина  не менее 2мм, защитный слой не менее 0,4мм, устойчив к воздействию ножек мебели и каблуков, устойчив к воздействию влаги.