УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на выполнение работ капитального ремонта – замена оконных блоков в       поликлинике №2» по адресу: ул. Крупской, 57а

Состав и объём работ определены локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Крупской,57 «А» - 1 этаж и пристрой к пятиэтажному зданию.

Максимальная цена договора -  2 226 749,01 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы.

«Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ- 60 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет.

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ по лоту определён дефектной ведомостью с техническим заданием и локальным сметным расчётом.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующим локальным сметным расчётом,  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01- САНПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, СНиП 2.01.01 -82 Строительная климатология и геофизика, СНиП 23.05-95 Естественное и искусственное освещение, СНиП И-3-79 Строительная теплотехника, СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения, СНиП II-12-77 Защита от шума, ГОСТ 12.1.036-81 Шум. Допускаемые уровни в жилых и общественных зданиях, СН № 3077 84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилых застроек и

действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы и изделия, должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу оконных блоков, решеток не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 60 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль качества и объёмов выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены договора.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

Приемка работ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль качества и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.

Директор                                                                          Каневчева М.А.

29.08.2012г.

Перечень оконных заполнений, подлежащих замене, согласно локально-сметному расчету

- Кабинет №4

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №5

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

Холлы первого этажа

| Количество | 3 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (3 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №6

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №7

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №8

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №9

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №17

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Туалет мужской

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Туалет женский

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №45

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (3 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №46

| Количество | 3 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (3 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №47

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №48

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №49

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1750х230, Белый |
| Подоконник: | 1750х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №53

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №54

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

-холл рентгенотделения

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №55

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №5 | Вытяжная вентиляция из рентген кабинета Размер 500х500мм |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №5 | Вытяжная вентиляция из рентген кабинета Размер 500х500мм |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №56

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №57

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №5 | Вытяжная вентиляция из рентген кабинета Размер 500х500мм |

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №5 | Вытяжная вентиляция из рентген кабинета Размер 500х500мм |

- Кабинет №58 «Плановый отдел»

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №59

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №60

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №61

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №62

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №63 «Касса»

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2700х230, Белый |
| Подоконник: | 2700х500, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж металлических оконных рам - Демонтаж/монтаж металлической распашной решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №64

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №68 «Бухгалтерия»

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Коридор отделения платных услуг

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1150х230, Белый |
| Подоконник: | 1150х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решеткик (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №70 «АХО»

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №71 «Сестра-хозяйка»

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №72

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №74

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №75

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №76

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №77

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №78

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №79

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №82

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

- Кабинет №83

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №84

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №85

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №86

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Кабинет №87

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |

- Коридор  подвала

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1150х230, Белый |
| Подоконник: | 1150х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |

| Световой проем | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| --- | --- |

- Раздевалка

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2100х230, Белый |
| Подоконник: | 2100х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный глухой |