Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли женской консультации№2  по адресу

г.Пермь,  ул. Н.Островского, 111.

1. Требования к работе: работы по ремонту мягкой кровли  должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами. (СНиП 12-04-2002»безопасность труда в в строительстве.Часть 2.Строительное производство», СНиП23-02-2003 « Эксплуатация ограждающих конструкций», ГОСТ , СанПиН  21.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.»

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и иметь сертификаты.

3.Требования к  выполняемым  работам:

При разборке кровельного покрытия убрать пенопласт, заменить его утеплителем Техно РУФ Н  200 мм и  Техно РУФ В  50 ммс характеристиками: р-180 кг/м3, толщ.200 мм,Л 0,038 Вт/м* С и R 5,26(м2*С)/Вт.

Выполнить  цементно-песчанную стяжку толщ 20 мм, р-210 кг/м3

Наклеить 2 слоя из наплавляемого рубероида Техноэласт ЭПП  4 мм и Техноэласт  ЭКП  4,2 мм с характеристиками : р-600 кг/м3, Л-0,17 Вт/м*С и R0,088 (м2*С)/Вт

Выполнить примыкание кровли к стенам и к вентиляционным шахтам.

Заменить ливневые воронки и трубопроводы ливневой канализации.

Смену обделок выполнять из стали толщ.0,7 мм

4.Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31