Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт хирургического блока в поликлинике № 2 по адресу г.Пермь,

ул. Героев Хасана, 26.

- Общие требования к выполнению работ

Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренный в сметном расчете в пределах установленной цены контракта. Частичное выполнение работ в рамках данного контракта не предусмотрено.

При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве.

Капитальный ремонт проводится на части площади  2-го этажа.  На период проведения работ не предусматривается закрытие поликлиники. Все строительно-монтажные работы должны проводиться с учетом нормального функционирования здания.

В процессе выполнения работ исключить загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по уменьшению пылеобразования, не допускать сжигание на территории строительных отходов.

Мусор от разборки необходимо грузить в емкости с немедленным вывозом с территории площадки.

Контроль выполнения ремонтных работ, документации, качества материалов выполняет организация, осуществляющая технический надзор. Договор на услуги технического надзора заключает подрядная организация. Выбор организации, осуществляющей технический контроль за работами, согласовать с Заказчиком.

Процедурный кабинет

Предусмотрена замена облицовки стен стеновой плиткой и пола из керамической плитки на керамогранит.

Замена дверных блоков.  Предусмотрено устройство пластиковой перегородки .

Окраска потолка-водоэмульсионной краской , интерьерной, моющейся ПАРАД  W6

Палата

Предусмотрена замена облицовки стен на пластиковые панели и  пола из керамической плитки на керамогранит.

Замена дверных блоков.

Окраска потолка-водоэмульсионной краской , интерьерной, моющейся ПАРАД  W6.

Заменить умывальники на умывальники  с пъедесталом и локтевыми смесителями.

Установить мойки на 2 отделения 4 шт. из нержавеющей стали с сушилкой

Электропровод силовой проложить в стене в бороздах. По потолку провести осветительный провод в коробах пластиковых. Установить светильники светодиодные не менее 3400 Лм.

Использовать кабель ВВГ нг.

Предоперационная и операционная

Предусмотрена облицовка стен стеновой плиткой и пола из керамической плитки на керамогранит.

Замена дверных блоков.  Окраска потолка-водоэмульсионной краской , интерьерной, моющейся ПАРАД  W6

Тамбур

Предусмотрена пробивка проема из кирпичаи установка дверного блока.  Предусмотрена облицовка стен стеновой плиткой и пола на керамогранитной плиткой.Окраска потолка-водоэмульсионной краской , интерьерной, моющейся ПАРАД  W6

Ординаторская

Окраска потолка-водоэмульсионной краской , интерьерной, моющейся ПАРАД  W6 . Замена дверных блоков.  Окраска стен водоэмульсионной краской , интерьерной, моющейся ПАРАД  W6. Выполнить фартук из керамической плитки возле умывальника. Заменить линолеум на полукоммерческий или коммерческий с толщиной защитной пленки не менее 5 мм.

В операционной установить кондиционер.

Заменить оконные блоки:

Конструкции оконных блоков должны  быть согласованны с Заказчиком.

Выполнить  из 5ти-камерного профиля КВЕ или эквивалент.

Ширина конструкции оконного блока должна быть  не менее 70 мм.

Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см.

При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.

Стыки выполнить согласно Гост с устройством гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

Внутренние откосы выполнить из сэндвич.панелей, толщиной не менее 10 мм.

Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующих качество строительных материалов и конструкций.

До подписания акта выполненных работ  Подрядчик обязан передать заказчику сертификаты на материалы, оформленные в установленном порядке.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31