Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «30» августа 2012 года  №0856300000212000056

(Приложение № 1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №____________)

Техническое задание

на выполнение работ по строительству светофорного объекта на пересечении ул. Ленина и ул. Толмачева в Дзержинском   районе  в г. Перми с автоматизированной системой управления дорожным движением и системой видеонаблюдения

- Выполнить работы по строительству светофорного объекта на пересечении 
ул. Ленина и ул. Толмачева в Дзержинском   районе  в г. Перми в соответствии с проектной документацией, предоставленной Заказчиком, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», иными действующими правовыми актами.

- Произвести подготовку к выполнению работ:

  - Разработать план производства работ.

  - Разработать и согласовать в установленном порядке схемы движения транспорта при производстве работ, связанных с ограничением движения транспортных средств.

  - Согласовать в установленном порядке производство земляных работ.

3.  Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами (исполнение Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 с диаметром выходной апертуры сигналов светофоров 300 мм) для всех направлений движения транспорта и пешеходными светофорами для всех направлений движения пешеходов (исполнение П.1 по ГОСТ Р 52282-2004) согласно предоставленной проектной документации. Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок» с техническими характеристиками, представленными в приложение № 1к техническому заданию.

- Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «Спектр КДСФ» или эквивалент с техническими характеристиками, представленными в приложении № 1 к техническому заданию.

- Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения. Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. элетрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

- Оборудовать светофорный объект табло обратного отчета времени (ТООВ) для обеспечения водителей транспортных средств и пешеходов информацией о времени, оставшемся до окончания действия разрешающего и запрещающего сигналов светофора,  с техническими характеристиками, представленными в приложении № 1 к техническому заданию.

- Оборудовать светофорный объект устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов  (далее - УЗС), предназначенным для обеспечения безопасности слабовидящих граждан при пересечении проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода за счёт получения ими информации о режиме работы светофора с помощью звукового сигнала. Основная функция, которую выполняет УЗС- оповещение пешеходов, ожидающих возможности перехода проезжей части, о наличии зелёного сигнала пешеходного светофора путём излучения прерывистого звукового сигнала многократного повторения. В утреннее и вечернее время суток звуковой сигнал излучается на пониженной громкости, в ночное время суток – отключается полностью. Установить устройства звукового сопровождения, дублирующие сигналы светофоров, в соответствии  с ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей», ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», иными действующими правовыми актами, с техническим характеристиками, представленными в приложении№ 1 к техническому заданию.

- Оборудовать светофорный объект  системой видеонаблюдения (купольной поворотной камерой), с техническими характеристиками, представленными в приложении 
№ 1 к техническому заданию.

- Обустроить в месте выполнения работ по строительству светофорного объекта пешеходные переходы техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками, ограждениями и т.п.).

- Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта, устройства звукового сопровождения и табло обратного отчета времени к дорожному контроллеру.

- Выполнить подключения светофорного объекта на пересечении ул. Ленина и ул. Толмачева к автоматизированной системе управления дорожным движением и системе видеонаблюдения, согласно проектной документации, представленной Заказчиком.

- Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию.

- Выполнение работ производится только при наличии свидетельств о допуске, выданных в установленном порядке саморегулируемой организацией, согласно 3 раздела перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»:

- - Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (п. 32);

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33).

- Провести пуско-наладочные работы.

- Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УМВД России по г. Перми, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

- Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

- Разработать и передать Заказчику паспорт светофорного объекта (в двух экземплярах). Паспорт светофорного объекта должен содержать перечень установленного оборудования с места расположения оборудования и номеров производителя оборудования. В паспорте предусмотреть возможность отображения в дальнейшем информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

- Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика  - 3 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта.

- Установить гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта.

- Сроки выполнения работ:

20.1. Начало выполнения работ– с момента подписания контракта.

20.2. Окончание выполнения работ – не позднее 15 декабря 2012 года.

Приложение № 1

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожный контроллер типа «Спектр КДСФ» или эквивалент | 1. Возможность непрерывной круглосуточной стабильной работы в стационарных условиях на открытом воздухе в уральском регионе 2. Допустимые значения влажности окружающего воздуха не менее 95% при 25°С 3. Степень защиты корпуса контроллера IP 54 по ГОСТ 14254 -96 (МЭК 529-89) 4. Возможность монтажа шкафа контроллера на световой или светофорной опоре 5. Вандалоустойчивое исполнение шкафа. 6. Замок на дверцах шкафа 7. Габаритные размеры, не более 1800х800х600 8. Вес, не более 100 кг 9. Модульность блоков контроллера 10. Возможность стабильной работы (отсутствие сбоев в режимах работы) от источника бесперебойного питания 11. Автоматическое выключение светофорного объекта в случае повышения или понижения питающего напряжения сверх заданных пределов 12. Автоматическое восстановление режима работы контроллера после исчезновения неисправности в силовых цепях 13. Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей контроллера относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657 14. Уровень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, указанных «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы (от8 до 72)#) 15. Число силовых каналов в зависимости от светофорного объекта (от 16 до 40) # 16. Возможность подключения различных типов светофоров: с лампами 220В с галогенными лампами 220В светодиодных 40В 17. Защита от перегрузок и короткого замыкания по каждому силовому выходу 18. Подключение к контроллеру детекторов транспорта: инфракрасные детекторы ультразвуковые детекторы видеодетекторы 19. Обмен данными с оборудованием центра с использованием проводной, оптоволоконной связью (Ethernent) 20. Передача данных на базе протокола TCP/IP 21. Ведение календаря и времени суток 22. Параметры часов и календаря (часы, минуты, секунды, день недели, число, месяц) 23. Ведение архива, в котором регистрируются все изменения штатных режимов работы, а также аварийные или нештатные ситуации, обнаруженные системой диагностики контроллера, с указанием времени и даты их возникновения 24. Сохранение информации о календаре и времени суток, архива режимов работы и сигнальных программ при перерывах электропитания, не менее 72 часов 25. Переход в режим аварийного отключения светофоров при возникновении перегрузки в общей цепи электропитания 26. Контроль перегорания ламп, диодов (красных, желтых, зеленых) с сигнализацией о перегорании в центр управления 27. Контроль красных сигналов светофоров с автоматическим переходом в режим аварийного желтого мигания (ЖМ) при перегорании выбранного числа диодов (ламп) красных сигналов 28. Многоступенчатый контроль конфликтности сигналов 29. Наличие переходного периода в виде последовательности режимов при первичном включении или переходе между конфликтными режимами (ЖМ, всем красный, зеленый по главному направлению) 30. Контроль появления зеленых сигналов на конфликтных направлениях (переключение в режим ЖМ, сообщение в центр) 31. Передача в центр управления информации от детекторов транспорта 32. Передача в центр управления информации от детекторов транспорта накопленной за время отсутствия связи с центром 33. Передача в центр управления информации о состоянии контроллера 34. Передача в центр управления информации о состоянии светофоров 35. Передача в центр управления информации о состоянии аппаратуры передачи данных 36. Тестирование аппаратуры передачи данных 37. Синхронизация контроллера по времени 37. Локальный адаптивный режим управления Количество программ переключения, не менее 16 Количество фаз в программе, не менее 8 39. Время накопления данных от детекторов транспорта до принятия решения о изменении длинны фазы не более 3 минут 40. Сетевой адаптивный режим управления Количество программ переключения, не менее 16 Количество фаз в программе, не менее 8 41. Локальный режим управления Количество программ переключения, не менее 16 Количество фаз в программе, не менее 8 Выбор программ переключения на основе календарной автоматики 42. Диспетчерское управление Количество программ переключения, не менее 16 Количество фаз в программе, не менее 8 43. Режим приоритетного пропуска общественного транспорта 44. Режим приоритетного пропуска спец транспорта 45. Режим "зеленая волна" 46. Возможность конвертации системного интерфейса в различные стандарты 47. Возможность подключения кнопки вызова пешеходного перехода 48. Количество подключаемых кнопок вызова пешеходного перехода, не менее 2 49. Возможность переключения фазы от кнопки вызова пешеходного перехода 50. Формирование и передача на табло сигнала «ЖДИТЕ» с момента поступления вызова до включения запрашиваемого направления 51. Возможность подключения выносного пульта управления 52. Количество фаз в режиме работы с выносным пультом управления, не менее 8 53. Возможность отключения режима работы с выносным пультом из центра управления 54. Возможность подключения инженерного пульта 55. Наработка на отказ не менее 40000 часов 56. Срок службы, не менее 5 лет 57. Гарантийный срок обслуживания, не менее 2 лет Количество – 1 шт. |
| 2. | Светофор светодиодный «СКДС» или эквивалент | - Источник света - светоизлучающие диоды; - Корпус - ударопрочный поликарбонат; - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт; - Климатическое исполнение светофоров УХЛ по ГОСТ 15150-69; - Степень защиты от воздействия внешних факторов IP 54; - Диаметр выходной апертуры сигналов светофоров – не менее 300 мм; - Наработка на отказ не менее 50 000 часов; - На светофоры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Количество – 12 шт. |
| 3. | Устройство звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов (УЗС) | 1. Диапазон напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц; 2. Потребляемая мощность, не более 2 Вт; 3. Уровень звука сигнала перехода ( от 30 до 90 дБА) #; 4. Частота звукового сигнала перехода (от 830 до 3500 ГЦ)#; 5. Частота повторения звукового сигнала перехода не менее 2 Гц; 6. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69; 7. Допустимая относительная влажность при температуре (От -60 до +45ºС) #; 8. Степень защиты оболочки УЗС по ГОСТ 14254 IP33; 9. Срок службы не менее 10 лет; 10. Режим работы – непрерывный. Количество – 2 шт. |
| 4. | Табло обратного отчета времени (ТООВ) | - Рабочий диапазон температуры окружающей среды (от - 60 С до + 70 С) #; - Рабочий диапазон напряжения питания сети с частотой (от 49 Гц до 51 Гц) #; - Трехразрядное цифровое табло обратного отсчета времени; - При мигания сигнала светофора мигание значения на ТООВ; - Обратный отсчет производится до «нуля» с шагом 1 сек.; - Вывод индикации на светодиодное табло; - Высота цифр не менее 200; - Срок службы не менее 10 лет; - Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев; - Режим работы – непрерывный Количество – 3 шт. |
| 4 5. | Купольная поворотная камера SCP-225 ОHP или эквивалент | - Тип камеры наблюдения –уличный - Цветность- цветная - ZOOM – цифровая/ оптическая - ZOOM 25х оптический, ZOOM 16х цифровой, детектор движения, скрытые зоны, DNR, XDR - Температура работы ( от - 50 до +50 ºС) # - Количество пикселей не менее 752х582 - Чувствительность, ЛЮКС - день 0,2 ЛК, ночь- 0,004ЛК - Управление- RS-485/CCVC - Размер и тип матрицы -1/4 - Разрешение- не менее 600ТВЛ Количество -1 шт. |

Все используемое при выполнении работ оборудование должно быть новым.

Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.