Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «30» августа 2012 года  №0856300000212000058

(Приложение № 1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №____________)

Техническое задание

на выполнение работ по строительству светофорного объекта на пересечении ул. Свердлова и ул. Ивановская в Мотовилихинском районе в г. Перми

- Выполнить работы по строительству светофорного объекта на пересечении ул. Свердлова и ул. Ивановская в Мотовилихинском районе в г. Перми в соответствии с проектной документацией, предоставленной Заказчиком, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», иными действующими правовыми актами.

- Произвести подготовку к выполнению работ:

  - Разработать план производства работ.

  - Разработать и согласовать в установленном порядке схемы движения транспорта при производстве работ, связанных с ограничением движения транспортных средств.

  - Согласовать в установленном порядке производство земляных работ.

3.  Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами (исполнение Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 с диаметром выходной апертуры сигналов светофоров 300 мм) для всех направлений движения транспорта и пешеходными светофорами для всех направлений движения пешеходов (исполнение П.1 по ГОСТ Р 52282-2004) согласно предоставленной проектной документации. Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок» с техническими характеристиками, представленными в приложение № 1к техническому заданию.

- Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «КДУ 3.2 Н» или эквивалент с техническими характеристиками в приложении № 1к техническому заданию.

- Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения. Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. элетрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

- Оборудовать светофорный объект устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов  (далее - УЗС), предназначенным для обеспечения безопасности слабовидящих граждан при пересечении проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода за счёт получения ими информации о режиме работы светофора с помощью звукового сигнала. Основная функция, которую выполняет УЗС- оповещение пешеходов, ожидающих возможности перехода проезжей части, о наличии зелёного сигнала пешеходного светофора путём излучения прерывистого звукового сигнала многократного повторения. В утреннее и вечернее время суток звуковой сигнал излучается на пониженной громкости, в ночное время суток – отключается полностью. Установить устройства звукового сопровождения, дублирующие сигналы светофоров, в соответствии  с ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей», ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», иными действующими правовыми актами, с техническим характеристиками представленными в приложении№ 1 к техническому заданию.

- Оборудовать светофорный объект табло обратного отчета времени (ТООВ) для обеспечения водителей транспортных средств и пешеходов информацией о времени, оставшемся до окончания действия разрешающего и запрещающего сигналов светофора,  с техническими характеристиками, представленными в приложении № 1к техническому заданию.

- Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта,  табло обратного отчета времени, устройство звукового сопровождения к дорожному контроллеру.

- Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объектов к электропитанию.

- Выполнение работ производится только при наличии свидетельств о допуске, выданных в установленном порядке саморегулируемой организацией, согласно 3 раздела перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»:

- - Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (п. 32);

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33).

- Провести пуско-наладочные работы.

- Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УМВД России по г. Перми, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

- Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

- Разработать и передать Заказчику паспорта светофорного объекта (в двух экземплярах). Паспорт светофорного объекта должен содержать перечень установленного оборудования с места расположения оборудования и номеров производителя оборудования. В паспорте предусмотреть возможность отображения в дальнейшем информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

- Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика  - 3 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта.

- Установить гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта.

- Сроки выполнения работ:

17.1.  Начало выполнения работ– с момента подписания контракта.

17.2. Окончание выполнения работ – не позднее 30 ноября 2012 года.

Приложение № 1

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер типа «КДУ 3.2» или эквивалент | 1. Режим работы – непрерывный; 2. Рабочий диапазон температуры окружающей среды ( от - 40 С до + 60 С) #; 3. Рабочий диапазон атмосферного давления (от 460 до 780 мм.рт.ст.) #; 3. Амплитуда вибрационный нагрузки не более 0,1 мм в диапазоне частот (от 5 Гц до 25 Гц) #; 4. Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока (от 175 В до 242 В) # с частотой (от 49 Гц до 51 Гц) # 5. Количество подключаемых групп светофорных ламп не менее 24; 6. Количество групп (красных ламп), контролируемых по выходному току не менее 8; 8. Количество групп (зеленых ламп), контролируемых на наличие сетевого напряжения менее 8; 9.Максимальный выходной ток по любой выходной группе не более 2,0 А; 10. Максимальный выходной ток, коммутируемый в любой момент времени не более 20А; 11. Максимальная потребляемая мощность не более 30 Вт; 12. Масса не более 15 кг; 13. Средняя наработка на отказ 10000 час.; 14. Среднее время восстановления не более 1 час; 15. Средний срок службы не менее 8 лет; 16. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Количество – 1 шт. |

| 2. | Светофор светодиодный «СКДС» или эквивалент | - Источник света - светоизлучающие диоды; - Корпус - ударопрочный поликарбонат; - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт; - Диаметр выходной апертуры сигналов светофоров – не менее 300 мм; - Климатическое исполнение светофоров УХЛ по ГОСТ 15150-69; - Степень защиты от воздействия внешних факторов IP 54; - Наработка на отказ не менее 50 000 часов; - На светофоры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию; - Режим работы – непрерывный. Количество – 10 шт. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Табло обратного отчета времени (ТООВ) | - Рабочий диапазон температуры окружающей среды (от - 60 С до + 70 С) #; - Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока не более 220 В + 10% с частотой (от 49 Гц до 51 Гц) #; - Трехразрядное цифровое табло обратного отсчета времени; - При мигания сигнала светофора мигание ТООВ; - Обратный отсчет производится до «нуля» с шагом 1 сек.; - Вывод индикации на светодиодное табло; - Высота цифр не менее 200; - Срок службы не менее 10 лет; - Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев; - Режим работы – непрерывный Количество – 3 шт. |
| 4. | Устройство звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов (УЗС 1) | 1. Диапазон напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц; 2. Потребляемая мощность, не более 2 Вт; 3. Уровень звука сигнала перехода при максимальном уровне громкости, 90 дБА; 4. Частота звукового сигнала перехода (2300±50)#; 5. Частота повторения звукового сигнала перехода не менее 2 Гц; 6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ; 8. Допустимая относительная влажность при температуре (От -60 до +45ºС) #; 9. Степень защиты оболочки УЗС по ГОСТ 14254 IP33; 10. Срок службы не менее 10 лет; 11. Режим работы – непрерывный. Количество – 2 шт. |

Все используемое при выполнении работ оборудование должно быть новым.

Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.