|  |  | Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материалы по системе вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 | Диффузор вентиляционный универсальный, 0100 | ДПУ-М |  | Арктос | шт. | 3 |  |  |
|  |  | 79 | Диффузор вентиляционный универсальный, 0125 | ДПУ-М |  | Арктос | шт. | 56 |  |  |
|  |  | 80 | Диффузор вентиляционный универсальный, 0160 | ДПУ-М |  | Арктос | шт. | 34 |  |  |
|  |  | 81 | Диффузор вентиляционный универсальный, 020Э | ДПУ-М |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 82 | эешетка вентиляционная жалюзийная, 150x150 | АМН |  | Арктос | шт. | 3 |  |  |
|  |  | 83 | Решетка вентиляционная жалюзийная, 200x200 | АМН |  | Арктос | шт. | 5 |  |  |
|  |  | 84 | эешетка вентиляционная жалюзийная, 300x100 | АМН |  | Арктос | шт. | 9 |  |  |
|  |  | 85 | ^ешетка вентиляционная жалюзийная, 300x150 | АМН |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 86 | Решетка вентиляционная жалюзийная, 300x200 | АМН |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 87 | эешетка вентиляционная жалюзийная, 400x150 | АМН |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 88 | эешетка вентиляционная жалюзийная, 400x200 | АМН |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 89 | Решетка переточная, 300x150 | АП |  | Арктос | шт. |  |  |  |
|  |  | 90 | эешетка пластиковая, 150x150 | 1515Р |  | ЭРА | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 91 | эешетка пластиковая самозакрывающаяся, 0160 | 2121К16Ф |  | ЭРА | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 92 | Решетка наружная с козырьком, 0125 | 2121К12.5ФВ |  | ЭРА | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 93 | эешетка наружная нерегулируемая, 0160 | се |  | Ро!аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 94 | Решетка наружная нерегулируемая, 400x200 | АРН |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 95 | эешетка наружная нерегулируемая, 800x500 | АРН |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 96 | Дроссель-клапан 0160 | КВК-160Р |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 97 | Клапан огнезадерживагащий, в общепром. исполнении, с электроприводом ВеПто, | КЛОП-1 (60) |  | Вингс-М | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Е160, 0250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 | Зоздуховоды спирально-витые | 0100 |  | Россия | м. | 5 |  |  |
|  |  | 99 | Зоздуховоды спирально-витые | 0125 |  | Россия | м. | 108 |  |  |
|  |  | 100 | Зоздуховоды спирально-витые | 0160 |  | Россия | м. | 183 |  |  |
|  |  | 101 | Зоздуховоды спирально-витые | 0200 |  | Россия | м. | 40 |  |  |
|  |  | 102 | Зоздуховоды спирально-витые | 0250 |  | Россия | м. | 10 |  |  |
|  |  | 103 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 150x150 |  | Россия | м. | 2 |  |  |
|  |  | 104 | Воздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 200x200 |  | Россия | м. | 2 |  |  |
|  |  | 105 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 250x200 |  | Россия | м. | 7 |  |  |
|  |  | 106 | Воздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 300x100 |  | Россия | м. | 1 |  |  |
| N -ани-иегд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 107 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 300x150 |  | Россия | м. | 1 |  |  |
|  |  | 108 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 300x200 |  | Россия | м. | 16 |  |  |
|  |  | 109 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 350x200 |  | Россия | м. | 4 |  |  |
|  |  | 110 | Воздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 400x200 |  | Россия | м. | 14 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 400x250 |  | Россия | м. | 4,3 |  |  |
|  |  | 112 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 500x250 |  | Россия | м. | 28,1 |  |  |
|  |  | 113 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 600x250 |  | Россия | м. | 18,6 |  |  |
|  |  | 114 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 600x300 |  | Россия | м. | 16,8 |  |  |
|  |  | 115 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 800x300 |  | Россия | м. | 1 |  |  |
| ¦ Инв.Ы подл. ¦ |  | 116 | Зоздуховоды прямоугольные, сталь оцинкованная | 800x500 |  | Россия | м. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 67-201 1-ОВ. С |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Изм Муч. Лист Мдок. |  | Подпись Дата |  |  |  |  |