| »: • . | Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе 5035 куб.м/ч, 360 Па, | 1Р.Е 80x50 С |  |  |  |  |  | Ов1Ьегд |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Зх400В, 2.54 кВт, 890 об/мин, 94 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Гибкая вставка, 800x500 | 03 80x50 |  |  |  |  |  | Оз№егд |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Калорифер водяной, 3-рядный, 90.3 кВт (95/70С) | РВАЗ 800x500-3-2,5 |  |  |  |  |  | Ро1агВеаг |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Фильтр мешочный 800x500 (корпус со вставкой СЗ) | ФЛР |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 5 | Клапан воздушный, 800x500 | АВК |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 6 | Электропривод к клапану 1х230В, 2/3-поз., с возвр. пруж. | АЗО-К08.Р |  |  |  |  |  | Ро аг Веаг |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 7 | Шумоглушитель 800x500/1000 | К5А |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 8 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции (встр. контроллер, управление водяным | МА5ТЕРВОХ \Л/ |  |  |  |  |  | Е1ЕСТКОТЕ5Т |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | нагревателем, циркуляционным насосом, приводом заслонки), 1Р65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Узел обвязки водяного калорифера (в комплекте: циркул. насос, 3-ход. клапан с э/п | ВДЛ-ЗООА-83-12 |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | 0..10В, балансир. вентиль, обратный клапан, фильтр, запорные краны (2шт.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подводки), 01 1/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Датчик температуры канальный 0...+ЗОС, 1Р20 | те-кззо |  |  |  |  |  | Кедт |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 11 | Датчик температуры обратной воды, контактный с хомутом, 0...+ЗОС, 1Р20 | ТО-А130 |  |  |  |  |  | Кедт |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 12 | Дифференциальный датчик давления, 100 - 1000 Па | РЗ-1000 |  |  |  |  |  | Кедт |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 13 | Термостат защиты от замораживания, -10...+12С, капилляр Зм | ЫТР - 5 Р |  |  |  |  |  | Кедт |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 14 | Кронштейны для крепления капиллярной трубки термостатов МТР (комплект 6 шт.) | N2-05 |  |  |  |  |  | Кедт |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 15 | Монтажный кронштейн |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Система П2 (рентгенотделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе 925 куб.м/ч, 220 Па, | 1КЕ 40x20 0 |  |  |  |  |  | ОзШегд |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | 1Х230В, 0.378 кВт, 1300 об/мин, 30 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | ~ибкая вставка, 400x200 | 05 40x20 |  |  |  |  |  | Оз(Ьегд |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 18 | Калорифер водяной, 3-рядный, 17. 04 кВт (95/70С) | РВАЗ 400x200-3-2,5 |  |  |  |  |  | Ро1аг Веаг |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 19 | Фильтр мешочный 400x200 (корпус со вставкой Е113) | ФЛР |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 20 | Клапан воздушный, 400x200 | АВК |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 21 | Электропривод к клапану 1х230В, 2/3-поз., с возвр. пруж. | АЗО-К08.Р |  |  |  |  |  | Ро1аг Веаг |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 22 | Шумоглушитель 400x200/1000 | «ЗА |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 23 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции (встр. контроллер, управление водяным | МАЗТЕКВОХИ |  |  |  |  |  | Е1ЕСТВЮТЕЗТ |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 |  | нагревателем, циркуляционным насосом, приводом заслонки), 1Р65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 24 | Узел обвязки водяного калорифера (в комплекте: циркул. насос, 3-ход.клапан с э/п | ВДЛ-ЗООА-42-1,6 |  |  |  |  |  | Арктос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 и |  | 0..10В, балансир.вентиль, обратный клапан, фильтр, запорные краны (2шт.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подводки), С 3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата | -'<?, • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 67-201 1-ОВ.С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм |  | Муч. | Лист | Мдок. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | Стадия | Лист Листов |
| к 1 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 6 |
|  |  |  |  | Разраб. |  |  | Смирнова |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Планета-Строй" г. Пермь |  |