# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

# ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

# КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

основанное на праве хозяйственного ведения,

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное

бюро технической инвентаризации»

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

ФИЛИАЛ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ИНН/КПП 7701018922/590202001

ОКПО 72185844, ОГРН 1027739346502,

Окулова ул., д.80, г. Пермь, Пермский край, 614068

Тел. (342) 239-07-78, факс (342) 239-07-78,

e-mail: perm@rosinv.ru

Разработка проекта строительства подпорной стенки

по адресу: ул.Елькина,43

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

01-ПЗ

Том 1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2012

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

# ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

# КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

основанное на праве хозяйственного ведения,

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное

бюро технической инвентаризации»

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

ФИЛИАЛ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ИНН/КПП 7701018922/590202001

ОКПО 72185844, ОГРН 1027739346502,

Окулова ул., д.80, г. Пермь, Пермский край, 614068

Тел. (342) 239-07-78, факс (342) 239-07-78,

e-mail: perm@rosinv.ru

Разработка проекта строительства подпорной стенки

по адресу: ул.Елькина,43

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

01-ПЗ

Том 1

Директор   		 											 Корягин А.О.

Руководитель центра проектирования				 Бирина Т.Ю.

ГИП                                                                              Плотников В.В.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2012

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектной документации | 3 |
| а | Реквизиты документов, на основании, которого, принято решение о разработке проектной документации | 4 |
| б | Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства | 4 |
| в | Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции | 5 |
| и | Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства | 5 |
| м | Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства 11 | 7 |
| п | Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | 8 |
| т | Заверение проектной организации | 8 |

Приложения

| 1 | Постановление Главы администрации города Перми от 30.03.2012г. №135 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задание на проектирование (в составе муниципального контракта) Договор №1 от 07.02.2012г. |  |
| 3 | Кадастровая выписка о земельном участке от 30.03.2011 №5901/211/11-5293 |  |
| 4 | Письмо Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 10.02.2012 №113-3-2-11 |  |
| 5 | Технические условия №5222 «ГОРСВЕТ» на проектирование наружного освещения подпорной стенки и придомовой территории по ул.Елькина,43 |  |
| 6 | Согласование с ООО «Пермская сетевая компания» №113 от 21.03.2012 |  |
| 7 | Согласование с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» №420 от 04.04.2012 |  |
| 8 | Письмо Пермского краевого научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия) (ГКБУК «КЦОП») №СЭД-16.1-04-15 от 06.04.2012 |  |
| 9 | Акт обследования зеленых насаждений |  |
| 10 | Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям «УС НВЦ НИИОСП» выполненный в марте 2012г. (отдельный том) |  |
| 11 | Отчет об инженерно-геологических изысканиях от 15.03.2012г. |  |
| 12 | Строительный генеральный план строительства (прилагается отдельным томом) |  |
| 13 | Акт обследования сетей наружного освещения ул.Седова в Свердловском р-не г.Перми от 02.05.2012г. |  |
| 14 | Дефектная ведомость сетей наружного освещения ул.Седова в Свердловском р-не г.Перми от 02.05.2012г. |  |
| 15 | Дефектная ведомость по искусственным сооружениям |  |
| 16 | Ведомость дефектов. Проезд по ул.Седова |  |
| 17 | Согласование с МУП «ГОРСВЕТ» от 05.05.2012 №1293 |  |
| 18 | Согласование с ГИБДД МВД г.Перми от 20.04.2012. |  |

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование раздела и подразделов проектной документации | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 01-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 4 | 01-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |  |
| 5.1 | 01-ИОС1 | Система электроснабжения |  |
| 5.3 | 01-ИОС3 | Система водоотведения |  |
| 6 | 01-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 7 | 01-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |
| 8 | 01-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 11 | 01-СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

Справка ГИПа

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта 			                               Плотников В.В.

а) Реквизиты документа, на основании которого, принято решение о разработке проектной документации

Проектная документация разработана на основании постановлении Главы администрации города Перми от 30.03.2012г. №135

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства

Материалы предоставленные заказчиком (копии):

1. Задание на проектирование.

2. Технические условия на подключение к инженерным сетям:

- Технические условия №164 «ГОРСВЕТ» на проектирование наружного  освещения подпорной стенки и придомовой территории по ул.Елькина,43

- Согласование с ООО «Пермская сетевая компания» №113 от 21.03.2012

- Технические условия ООО «Новая городская инфраструктура  Прикамья» от 04.04.2012 №420.

3. Проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории, ограниченной ул.Революции, ул.Механошина, ул.Камчатовской, ул.Краснофлотской, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского, ул.Седова, ул.Нестерова, ул.Белинского, ул.Пионерской, ул.Полины Осипенко, Комсомольским проспектом Свердловского района города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 12.01.2011 №1.

Материалы изысканий (прилагаются отдельными томами)

1. Технический отчёт по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный в соответствии с договором субподряда ООО «НВЦ НИИОСП» от 07.02.2012г. №12-ПФ-Р/038.

2. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объект «Строительство подпорной стенки жилого дома по адресу: ул. Елькина, 43 в Свердловском районе г.Перми», выполненный ПКГУП «Пермдорпроект» на основании технического задания от 29.10.2008г.

в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции

Подпорная стенка по ул.Седова.

Верховая стена из блоков БФС 24.4.6-Т с армированной геотекстилем обратной засыпкой. Концевой участок стенки (у дома по ул.Елькина,41) – из железобетонных Г-образных блоков. Участок стенки на спуске к дому №43 подкреплен металлическими контрфорсами с горизонтальными обвязками.

Общая протяженность стенки – 169,69, в том числе длина участка с Г-образными блоками – 17,05м и участка с временным подкреплением металлическими контрфорсами – 86м.

Высота стенки меняется от 0,7м до 6м, участка из Г-образных блоков – от 3 до 4,2м.

Верховая стена в настоящее время находится в аварийном состоянии и требует полной замены.

Ширина проезжей части – 6м, ширина тротуара – 1,2м; на участке с подкреплением ширина проезжей части – 4м, ширина тротуара, вынесенного на обочину – 1,3м. Проезжая часть и тротуар находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта.

Подпорная стенка по ул.Елькина, 43.

Подпорная стенка с контрфорсами в обратной засыпке. Стенка и контрфорсы – из блоков БФС 24.4.6-Т.

Длина стенки -73,92м. Высота стенки меняется от 0,9м до 2,1м.

В настоящее время состояние подпорной стенки в удовлетворительном состоянии, не имеет вертикального отклонения, за исключением разрушенного участка в северной части, который требует полной замены. Разрушение участка произошло из за оползня грунта, подмываемого дренажными водами.

Ширина проезжей части – 4м, ширина тротуара – 1,5м. Проезжая часть и тротуар находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта.

Состояние склонов

При выполнении расчета устойчивости склона было выявлено, что склон, укрепленный подпорными стенами, находится в неустойчивом состоянии.

При проектировании и строительстве предусмотрены противооползневые мероприятия (закрепление насыпного грунта, упорядочение поверхностного стока, отвод дренажными галереями подземных вод, не допущение подрезки склона).

Сети наружного освещения.

При осмотре сети наружного освещения, выявлено, что она находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется замена всех 4-х ж/б опор, 156 метров питающего кабеля, кронштейнов и светильников.

Дефектные ведомости по подпорным стенкам, состоянии дорожного покрытия, сетей наружного освещения прилагаются.

Проект предусматривает строительство трех новых подпорных стенок вместо существующих и капитальный ремонт проезжей части дороги с устройством пешеходного тротуара.

Строительством предполагается устройство верховой подпорной стены L=170 пог.м., средней подпорной стены L=80 пог.м. и участка стены напротив жилого дома по ул.Елькина,43 L=28 пог.м., укрепление откоса по ул.Седова, устройство нового тротуара и капитальный ремонт проезжей части по ул.Седова, устройство наружного освещения, капитальный ремонт проезжей части по ул.Елькина,43, благоустройство территории.

В качестве удерживающего противооползневого инженерного сооружения приняты подпорные стенки  из буронабивных свай, воспринимающие оползневое давление смещающих или способных сместиться грунтовых масс и обеспечивающие устойчивость всего оползневого массива.

Предусмотрены мероприятия по водоотводу с оползневого участка (проводятся с целью предотвращения размывов поверхностного слоя и сокращения инфильтрации атмосферных осадков в оползневой массив).

Эти мероприятия обеспечиваются системой водоотводных лотков по верху и низу подпорных стен.

Проектом предусмотрено устройство дренажа, которое осуществляется для отведения излишней воды, находящейся в грунте за подпорными стенками. Строительство дренажа производится во время возведения подпорных стенок. Проектом предусматривается строительство пристеночного дренажа.

С целью предотвращения подтопления территории поверхностными водами предусматривается устройство бетонных водоотводных канав из сборных телескопических лотков по серии 3.503.1-66. Сброс поверхностной воды из канав производится в существующий лоток и в проектируемый дренажный колодец с последующим отведением в существующую сеть ливневой канализации.

Электроснабжение наружного освещения подпорных стенок предусматривается от пункта питания наружного освещения ПП-6332, находящегося по адресу ул.Елькина,49. Вместо 4-х демонтируемых ж/б столбов проектом предусмотрено устройство пяти новых, с заменой питающего кабеля, кронштейнов и светильников.

и) Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства

Градостроительный регламент земельного участка установлен в соответствии со ст.52 Правил землепользования и застройки г.Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143 "Об утверждении правил землепользовании и застройки на территории г.Перми"

Ж-1. Зона жилой застройки 4 этажа и выше.

Зона массовой жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных жилых домов этажностью 4 этажа и выше, с широким спектром услуг и ограниченным размещением объектов делового назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа и выше,

жилые дома для малосемейных гостиничного типа,

общежития,

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие),

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы,

детские площадки с элементами озеленения,

площадки для отдыха с элементами озеленения,

спортивные площадки,

площадки для выгула собак с элементами озеленения,

стоянки легковых автомобилей,

объекты делового назначения на нижних этажах жилых домов при условии примыкания земельного участка к красным линиям улицы,

объекты почтовой связи,

аптеки,

магазины общей площадью не более 1500 кв. м,

объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и другие),

амбулаторно-поликлинические учреждения,

объекты общественного питания, в том числе на нижних этажах многоэтажных многоквартирных жилых домов, при условии примыкания земельного участка к красным линиям улицы,

учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов, прочие),

клубы многоцелевого и специализированного назначения,

физкультурно-оздоровительные организации,

диспетчерский пункт электротранспорта.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

зеленые насаждения,

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы),

площадки для сбора мусора,

ЦТП, ТП, РП.

Условно разрешенные виды использования:

гостиницы,

интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома,

школы-интернаты,

организации социальной защиты,

отделения, участковые пункты милиции,

гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные и подземные, боксового типа) с количеством автомобилей не более 150,

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке,

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,

объекты религиозного назначения.

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.04.2011 N 64)

м) Технико-экономические показатели проектируемого объекта  капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | Площадь территории в проектируемых границах | Га | 0,8 |
| 3 | Площадь застройки подпорных стенок | м² | 228,40 |
| 4 | Общий строительный объём подпорных стенок | м³ | 685,20 |
| 5 | Укрепление откосов | м² | 2948,10 |
| 6 | Капитальный ремонт проездов | м² | 2884,00 |
| 7 | Капитальный ремонт и устройство тротуаров | м² | 880,00 |
| 8 | Основные нагрузки инженерного обеспечения: |  |  |
|  | - расчётная мощность электроснабжения | кВт | 1,35 |
| 9 | Сметная стоимость строительства | тыс. руб. | 52307,18 |

Идентификационные признаки здания, расчетный срок эксплуатации

1. Назначение – подпорные стенки;

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит;

- 3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – нет;

- 4. Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;

- 5. Пожарная и взрывопожарная опасность; степень огнестойкости; класс функциональной пожарной опасности; класс конструктивной пожарной опасности – не принадлежит;

- Расчетный срок эксплуатации согласно единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072, составляет 90 лет.

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При разработке проектной документации применялись следующие лицензионные программные комплексы

- Графический комплекс: AutoCAD LT 2009,  Project StudioCS 4,

- Расчётный комплекс: NormCAD, XL Стропила.

т) Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.