|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ "Пермблагоустройство" ___________________ Е.В.Масалев "______"_______________ 2012 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство объекта

подпорная стенка по адресу: ул. Елькина, 43

- Характеристика существующего сооружения

Объект представляет собой подпорные стенки и проезжую часть на спуске к жилому дому по адресу:  ул. Елькина, 43. В административном отношении данный участок находится в Свердловском районе г. Перми на застроенной территории м-на «Громовский». В зоне производства работ расположены подземные и надземные инженерные коммуникации.

- Выполняемые работы

  - Работы выполняются согласно проекту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» филиал по Пермскому краю  "Строительство подпорной стенки по адресу:       ул. Елькина, 43" (шифр проекта 01).

  - Геодезическая съемка:

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия - требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется.

- Геодезическая съемка с разбивкой основных осей сооружения и закреплением их на месте производства работ (в характерных точках продольного профиля) – требуется.

- Контрольная геодезическая съемка построенного сооружения с отметкой ДГА администрации г. Перми о нанесении на дежурный план г. Перми – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93;                 СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2011 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - При выполнении работ по переустройству инженерных сетей и коммуникаций получить справку (акт) о выполнении технических условий, у органа выдавшего ТУ.

- Требования по организации работ на объекте

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и договором.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г.Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

  - Гарантийный срок на объект капитального ремонта составляет 36 месяцев.

  - Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока: устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком, дефектов покрытия по объектам находящимся на гарантии независимо от причин их возникновения.

- Сроки проведения работ

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ: не более 250 дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 июля 2013 г.

- Стоимость работ

| Сводный сметный расчет в сумме 52 440 450 | руб. |
| --- | --- |

И.о. главного инженера

МКУ «Пермблагоустройство»							            Е.А. Сажин