Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№89 от 11 сентября 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Работы вести в границах Орджоникидзевского района города Перми.

Состав работ проведения текущего ремонта остановочных пунктов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка листов из поликарбоната | м2 | 36,195 |
| 2 | Очистка стен павильона от загрязнений | м2 | 452,7 |
| 3 | Расчистка старой краски | м2 | 452,7 |
| 4 | Обезжиривание поверхности | м2 | 452,7 |
| 5 | Окраска в два раза масляными составами | м2 | 452,7 |

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии заявкой на производство работ (приложение №4), выдаваемой перед началом производства работ.

      - Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

Условия выполнения работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

- Подрядчик перед началом работ должен согласовать с Заказчиком цвет и оттенок краски, используемой при производстве работ.

- Наименование работ по каждому объекту подлежащих текущему ремонту выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику перед началом производства работ.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных пунктов – 12 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться подрядной организацией лично (без привлечения субподрядной организации).

- Размеры задней стенки на павильонах типа АЛ-7500/1700 1650х1900 мм, размеры боковой стенки 1250х1900 мм. Монтаж панелей (поликарбонат литой, прозрачный, толщиной не менее 4 мм) к стене павильона производится посредством крепления саморезами 5,5*51 кровельными с шайбой шагом 200 мм через прижимные планки шириной 70 мм  толщина стали 2 мм. Планка, для усиления фиксации поликарбоната к существующему остановочному павильону, изготовлена из стали А3. Прижимные планки должны быть окрашены краской ПФ-115 черного цвета.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных пунктов производятся согласно приложению № 1.

- Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по текущему ремонту определены техническим заданием, в том числе требованиями ГОСТ 8639-82, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 11047-90, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ТУ-2313-017-12288779-99, ТУ-2312-033-12288779-2002, ГОСТ 30826-2001, ГОСТ 9-402-80, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

- Ремонт остановочных павильонов должен осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стеновые панели заменены и закреплены, стены павильона зачищены, старая краска расчищена, поверхность стен павильона обезжирена, произведена окраска на два раза, исполнительная документация предъявлена в полном объеме. | Удовлетворительно |
| 2 | Стеновые панели не заменены или не закреплены, стены павильона не зачищены, старая краска не расчищена, поверхность стен павильона не обезжирена, не произведена окраска на два раза, исполнительная документация не предъявлена или предъявлена не в полном объеме. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 12 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 13 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Представитель Заказчика	Представитель Подрядчика

Приложение №4

к техническому заданию

Заявка на производство работ.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Направление | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |