Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№89 от 11 сентября 2012 г.

Содержание, уборка и текущий ремонт остановочных пунктов Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 172079,67 руб.

- Средства  на оплату труда 32941,18 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка ворот стальным профилированным листом-прим.восстановление стеновых панелей из монолитного поликарбоната | 100 м2 | 0,36195 | 340,32 | 288,75 | 38,21 1,62 | 123,18 | 104,51 | 13,83 0,59 |
| 2 | ФССЦ-101-5008 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Поликарбонат монолитный толщиной 4 мм прозрачный | м2 | 36,195 | 355,12 |  |  | 12853,57 |  |  |
| 3 | ФЕР09-05-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Постановка дополнительных болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 2,02 | 110,55 | 107,93 | 2,62 | 223,31 | 218,02 | 5,29 |
| 4 | ФССЦ-101-4652 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Шурупы-саморезы оцинкованные | 10 шт. | 20,2 | 4,10 |  |  | 82,82 |  |  |
| 5 | ФЕР09-05-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Резка стального профилированного настила-прим.резка поликарбоната | 1 м реза | 34,3 | 3,60 | 3,05 | 0,55 | 123,48 | 104,62 | 18,86 |
| 6 | ФЕРм38-01-006-08 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Прим. изготовление рам для крепления стеновых панелей | 1 т конструкций | 0,03038 | 9826,33 | 1222,00 | 1866,00 14,79 | 298,52 | 37,12 | 56,69 0,45 |
| 7 | ФЕР09-03-037-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 0,03038 | 1119,84 | 178,92 | 649,17 92,40 | 34,02 | 5,44 | 19,72 2,81 |
| 8 | ФССЦ-101-4652 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Шурупы-саморезы оцинкованные | 10 шт. | 12,5 | 4,10 |  |  | 51,25 |  |  |
| 9 | ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окр. поверхности | 0,04 | 274,36 | 62,21 | 9,43 0,10 | 10,97 | 2,49 | 0,38 |
| 10 | ФЕР13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,04 | 325,71 | 38,21 | 6,22 0,10 | 13,03 | 1,53 | 0,25 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр62-22-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов | 100 м2 окр. поверхности | 4,527 | 1354,23 | 470,64 | 17,60 | 6130,60 | 2130,59 | 79,68 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 19944,75 | 2604,32 | 194,70 3,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 108853,26 | 32892,56 | 1033,86 48,62 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на3кв 2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37 (Поз. 1, 3-5, 7-8, 2, 9-11, 6) |  |  |  |  |  |  |  | 88908,51 | 30288,24 | 839,16 44,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22843,22 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 474,51) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 26909,35) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 18298,36 |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 5557,32) (Поз. 1, 3-5, 7-10) |  |  |  |  |  |  |  | 4279,13 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14133,75 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 474,51) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 151,84 |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 26909,35) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 10763,74 |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 50,77) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  | 24,37 |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5506,55) (Поз. 1, 3-5, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 3193,80 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 145830,23 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 74926,84 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1033,86 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 32941,18 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22843,22 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14133,75 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 26249,44 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 172079,67 |  |  |