Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от «____» сентября 2012 г.

Техническое задание

На выполнение работ по благоустройству микрорайона «Средняя Курья» на землях общего пользования (озеленение, приобретение и установка малых архитектурных форм, установка и ремонт ограждения) по адресу ул.Торфяная, 4

Техническое описание элементов

|  | Горка №1, 2 шт. | Размеры не менее: 1200мм. Х 4500мм. высота 3000мм. Материалы: древесина хвойных пород, антисептик, фанера, гибкая черепица. Комплектация: скат высотой не менее 1200 мм выполнен из листа пластика толщиной не менее 2 мм. нанесенного на деревянную основу, с деревянными бортами по всей длине ската. Ширина ската не менее 800 мм. Длинна ската не менее 2500мм; Пол основания - размер не менее 1000мм.Х900мм., перила основания не менее 150мм. Х 1500мм. - 4шт. Ступеньки шириной не менее 800мм выполнены из дерева, перила на лестнице высотой не менее 500мм. Столбы на лестнице –брус не менее 150мм. Х 150мм. высотой не менее 1300мм. от земли. Столбы основания выполнены из бруса не менее 150ммХ150мм высотой 2500мм. Все детали элемента украшены декоративной геометрической и ажурной резьбой в стиле русского зодчества и покрыты антисептическим средством - цвет Тик и Еловая зелень. Крыша покрыта гибкой черепицей. При установке глубина вкапывания 500 мм. с последующим бетонированием. Гарантия – 24 месяца. Соответствие ГОСТ Р 52168-2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования. |
| --- | --- | --- |
|  | Песочница с пальмой | Размеры не менее: 2000мм. Х 2000мм., высота пальмы 2000мм., высота коробки 400мм. Материалы: древесина хвойных пород, антисептик. Комплектация: Песочная коробка размер не менее 2000мм. Х 2000мм высота 400мм. выполнены из доски, по углам коробки столбики из бруса не менее 150мм. Х 150мм. Х 600мм. Столб пальмы не менее 150мм. Х 150мм. Х 2000мм. Все детали элемента украшены декоративной геометрической и ажурной резьбой в стиле русского зодчества и покрыты антисептическим средством - цвет Тик и Еловая зелень. При установке глубина вкапывания 500 мм. с последующим бетонированием. Гарантия – 24 месяца. Соответствие ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Общие требования. |
|  | Песочница «Дачный домик» | Размеры не менее: 2500мм. Х 1200мм., высота 1500мм., Конструкция выполнена в виде домика с заборчиком. Материалы: древесина хвойных пород, антисептик, Комплектация: Песочная коробка размер не менее 1500мм. Х 1200мм высота 350мм. выполнены из доски, по углам коробки столбики из бруса не менее 100мм. Х 100мм. Х 600мм. Домик с окошком и входом, внутри домика две лавочки не менее 1000мм. х 200мм. Крыша домика выполнена двухскатной из доски не менее 23мм. х 150мм. Все детали элемента украшены декоративной геометрической и ажурной резьбой в стиле русского зодчества и покрыты антисептическим средством- цвет Тик и Еловая зелень. При установке глубина вкапывания 500 мм. с последующим бетонированием. Гарантия – 24 месяца. Соответствие ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Общие требования. |
|  | Вход на двух столбах | Размеры не менее: длинна 1500мм, высота от уровня земли 2000мм. Материал: Столбы основания – брус из древесины сосны (не менее 150мм. Х 150мм.), доска сечением не менее 35мм. Х 150мм., антисептик. Комплектация: Крыша - выполнена двухскатной, с торцов фигурные фронтоны из дерева. (материал - доска из древесины сосны, размер сечения не менее 35Х150 мм.) и настила (материал – гибкая черепица) Столбы основания украшены декоративными пропилами, а также нанесена геометрическая резьба в стиле русского зодчества. Все детали элемента украшены декоративной геометрической и ажурной резьбой в стиле русского зодчества и покрыты антисептическим средством - цвет Тик и Еловая зелень. Крыша покрыта гибкой черепицей. При установке глубина вкапывания 500 мм. с последующим бетонированием. Гарантия – 24 месяца. Соответствие ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Общие требования. |
|  | Скамья №1 | Размеры не менее: 1500ммх200мм, полная высота 1000мм. Материалы: древесина хвойных пород, антисептик Комплектация: Столбы основания выполнены из бруса не менее 150мм. Х 150мм. высотой 400мм от земли, сиденье не менее 350мм. Х 1500мм. спинка не менее 200мм. Х 1500мм. расположена под наклоном. Все детали элемента украшены декоративной геометрической и ажурной резьбой в стиле русского зодчества и покрыты антисептическим средством - цвет Тик. При установке глубина вкапывания 500 мм. с последующим бетонированием. Гарантия – 24 месяца. Соответствие ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Общие требования. |
|  | Озеленение | Посадка саженцев сосны – 4 шт. |

Сроки выполнения работ

С момента заключения муниципального контракта по 28.09.2012г.

Требования к выполнению работ

Началом производства работ считается день заключения муниципального контракта. При заключении контракта победитель представляет сметный расчет, который должен включать работы, затраты, налоги, отчисления и другие обязательства, необходимые для исполнения контракта. Сметный расчет должен быть проверен сертифицированным специалистом.

Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности СНиП III-4-80 (2000) Техника безопасности в строительстве (разделы 1-7 отменены с вводом СНиП 12-03-99).

Все используемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов (не менее 10 фотоснимков).

Требования к выполнению сопутствующих работ

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.Оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

Требования по сроку гарантий качества работ

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет, не позднее 14 дней со дня обнаружения.