Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт. Замена оконных и дверных блоков в женской консультации № 1 по адресу г.Пермь, ул. Солдатова, 42/1.

1. Требования к работе: работы по установке оконных блоков должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом 30971-2002.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Конструкции оконных блоков должны  быть согласованны с Заказчиком.

Выполнены из 5ти-камерного профиля КВЕ или эквивалент.

Ширина конструкции оконного блока должна быть  не менее 70 мм.

Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см.

При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.

Стыки выполнить согласно Госта с устройством гидроизоляционного слоя и пароизоляционного.

Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

Установить дверные блоки типа «Финские» с заделкой откосов. Открывание их должно быть в коридор.

В тамбуре убрать один дверной блок, второй заменить на перегородку с дверным  блоком. Размеры перегородки и конструкцию дверного блока согласовать с Заказчиком.  Доводчик должен быть в комплекте.

Потолки окрасить краской ПАРАД W-6, а стены отделать мелкозернистой декоративной штукатуркой. На полы  уложить плитку – керамогранит, не гладкую.

Заменить перегородку в регистратуре, согласовав конструкцию с заказчиком. Дверной блок в регистратуру заменить на ПВХ в комплекте с доводчиком.

Установить перегородку с дверным проемом  в коридоре в комплекте с доводчиком, замком и ручкой,

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31