УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

1.Техническое задание

на капитальный ремонт – устройство теплового узла с общестроительными работами в здании женской консультации № 2 ул. Грачёва,12 лит.«Е»

Состав и объём работ определён проектно-сметной документацией шифр 4359-05-0131.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачёва, 12 «Е»

Максимальная цена контракта – 434 114,29  руб.

Сметная стоимость –  434 114,29 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ - до 26 октября 2012г.

Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Этап- 1: устройство теплового узла Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм диаметром 50мм | 100 м трубопровода |  | 0,8 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100 м трубопровода |  | 0.8 |  |
| 3 | Кран шаровой BREEZE 11с32пДу50(2304\1,18\4,11) | шт. |  | 3 |  |
| 4 | Кран шаровойBREEZE 11с32пДу25 (1534\1,18\4,11) | Шт. |  | 10 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50мм | 100м трубопровода |  | 0.32 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100м трубопровода |  | 0.01 |  |
| 7 | Тройники переходные диаметром условного прохода 50\40мм и наружным диаметром 67\45мм | Шт. |  | 1 |  |
| 8 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32мм | 10Шт. |  | 0.1 |  |
| 9 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром :угольник прямой диаметром 32мм | 10шт. |  | 0.1 |  |
| 10 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25мм | Шт. |  | 2 |  |
| 11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм | 1 фланец |  | 6 |  |
| 12 | Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм | 1врезка |  | 2 |  |
| 13 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10м трубопровода |  | 23.6 |  |
| 14 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13мм | м |  | -259,6 |  |
| 15 | Трубки из вспененного каучука толщиной 19мм, диаметром 89мм | м |  | 88 |  |
| 16 | Трубки из вспененного каучука толщиной 19мм, диаметром 54мм | м |  | 88 |  |
| 17 | Трубки из вспененного каучука толщиной 9мм, диаметром 54мм | м |  | 83.6 |  |
| 18 | Изоляционный угол «Thermaflex» | Шт. |  | 6 |  |
| 19 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1т | 1т конструкций |  | 0.0146 |  |
| 20 | Опоры скользящие и катковые, крепёжные детали, хомуты | т |  | 0.0146 |  |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-21 | 100м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.13 |  |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.13 |  |
| Этап-2: Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 100м3 грунта |  | 0.03 |  |
| 24 | Устройство подстилающих слоёв песчаных | 1м3 подстилающего слоя |  | 3 |  |
| 25 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30мм | 100м2 покрытия |  | 0.3 |  |
| 26 | Устройство покрытий :на каждые 5мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100м2 покрытия |  | 0.3 |  |
| 27 | Установка металлических решёток приямков | 1т металлических изделий |  | 0.005 |  |
| 28 | Установка металлических дверных блоков в готовые проёмы | 1м2 проёма |  | 1.6 |  |
| 29 | Блоки дверные металлические | м2 |  | 1.6 |  |
| 30 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней |  | 0.06 |  |
| 31 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню улучшенная стен | 100м2 |  | 0.12 |  |
| 32 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.72 |  |
| 33 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100шт. |  | 0.01 |  |
| 34 | Светильник НПБ 1101 белый \круг 100 Вт IP 44 ИЭК | шт. |  | 1 |  |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ определён проектно-сметной документацией и техническим заданием, выполненным в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных проектом и техническим заданием, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующей проектно-сметной документацией,  действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы, изделия, оборудование должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 12 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг», представителю ООО «Пермская сетевая компания».

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль качества и объёмов выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора или представителем ООО «Пермская сетевая компания» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от проектно-сметной документации, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 3-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в трёхдневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 3-х рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом. В приёмке работ участвуют представители Заказчика, технического надзора, ООО «Пермская сетевая компания».

Директор                                                                                      Каневчева М.А.

11.09.2012г.