- Приложение № 2

- к извещению о проведении запроса котировок

- от __.__. 2012 г. №________

п. Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на строительство новогодних горок в поселке новые Ляды по ул. Мира, 1 и ул. Мира,11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 120000,0 руб.

- Средства  на оплату труда 20857,49 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительство горок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР10-01-064-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство горок | 100 м3 древесины в конструкции | 0,051 | 156002,62 | 14697,13 | 21463,2 1668,94 | 119842,29 | 7956,13 | 749,55 | 1094,62 85,12 | 6111,96 | 1545,44 78,82 | 109,01 5,56 |
| 2 | ФЕР10-01-065-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ограждение деревянных горок | 100 м ограждения | 0,3 | 4520,55 | 1691,05 | 58,19 3,24 | 2771,31 | 1356,17 | 507,32 | 17,46 0,97 | 831,39 | 184,21 55,26 | 0,24 0,07 |
| 3 | ФЕР05-01-054-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 24 | 107,47 | 8,31 | 90,85 7,94 | 8,31 | 2579,28 | 199,44 | 2180,40 190,56 | 199,44 | 0,77 18,48 | 0,7 16,8 |
| 4 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 243 | 55590,49 | 703,02 | 16,85 | 19,09 2,92 | 667,08 | 180 2,16 | 18 0,22 |
| 5 | ФССЦ-204-0001 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,1202 | 7418,82 | 0 | 0 0 | 7418,82 | 891,74 |  |  | 891,74 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13486,34 | 1473,16 | 3311,57 279,57 | 8701,61 | 154,72 | 22,65 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 73047,90 | 17530,61 | 20275,77 3326,88 | 35241,52 | 154,72 | 22,65 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2012 г ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05 (Поз. 1-3, 5, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59561,56 | 16057,44 | 16964,19 3047,31 | 26539,91 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19165,91 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 235,27) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,22 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 15981,22) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14383,10 |  |  |  |  |  |
| 99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4641) (Поз. 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4594,59 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9481,58 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 15981,22) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6871,92 |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 235,27) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,52 |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4641) (Поз. 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2506,14 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 71092,10 |  |  |  | 134,08 | 5,63 |
| Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27284,22 |  |  |  | 18,48 | 16,8 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 3319,07 |  |  |  | 2,16 | 0,22 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 101694,92 |  |  |  | 154,72 | 22,65 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 18305,08 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000,00 |  |  |  | 154,72 | 22,65 |