Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000046 от 06.09.2012 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту газона в границах

улично-дорожной сети от Гимназии №2 до ул. Юрша

Срок выполнения работ:

- подготовительные работы, устройство ландшафтной композиции, посадка

деревьев и кустарников – в течение 14 дней с момента заключения контракта;

- проведение уходных работ – до 20 ноября 2012 года.

Стоимость выполнения работ: 374 601 рубль 62 копейки

Состав работ: I. Подготовительные работы: 1. Разборка асфальтобетона толщиной 5см, площадь 100м2, V=5м3; 2. Разборка щебеночного основания толщиной 10 см, площадь 100м2, V=10м3; 3. Погрузка, перевозка асфальтобетонного покрытия производится на полигон ТБО для захоронения 28тн; II. Устройство ландшафтной композиции: 1. Разбивка участка - S=220м2; 2. Разработка грунта толщиной 5см вручную, площадь 116м2, V=5,8м3; погрузка перевозка производится на полигон ТБО для захоронения 7,54 тн; 3. Планировка площадей ручным способом – S=220м2; 4.Нанесение рисунка – S=116м2; 5.Устройство прослойки из нетканого материала типа «Лутрасил» (80гр на 1м2) или эквивалент, с закреплением краев проволочными шпильками – S=116м2; 6.Установка бордюрной ленты для стыковки, крепления инертного материала – 137пм; - бордюрная лента из стали листовой оцинкованной толщиной 1,5 мм, ширина ленты 12 см; - проволочная шпилька изготовлена из проволоки стальной оцинкованной диаметром 2,5 мм, шпилька фиксирует ленту через 0,4м, длина шпильки – 20 см; 7. Россыпь и разравнивание инертного материала – S=116м2, толщиной 5см в уплотненном состоянии; - инертный материал белого цвета - крошка мраморная фракции 10мм – 20мм, площадь 20м2; - галька белая фракции 20мм – 30мм, площадь 37м2; - инертный материал красного цвета - крошка мраморная фракции 10мм – 20мм, площадь 4м2; - инертный материал серого цвета - галька серая фракции 20мм – 30мм, площадь 55м2; - уплотнение инертного материала толщиной 5 см, площадью 116м2. Поверхность инертного материала должна быть без ям и кочек. III. Посадка деревьев и кустарников: 1.Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев хвойных пород (Туя западная «Смарагд» и Можжевельник китайский «Стрикта») с комом земли не менее 0,5*0,5*0,4м, с добавлением растительной земли 75% и с предварительным внесением в почву органоминеральных удобрений - 8 ям. 2. Посадка деревьев с комом земли не менее 0,5*0,5*0,4 м - Туя западная «Смарагд» - 5 деревьев высотой не менее - 0,8 м и не более - 1,0м; внешний диаметр кроны не менее - 0,4 м. 3. Посадка деревьев с комом земли не менее 0,5*0,5*0,4 м - Можжевельник китайский «Стрикта» - 3 дерева высотой не менее - 0,9 м и не более - 1,0м; внешний диаметр кроны не менее - 0,4м. Укрытие на зиму - 8 дерева - укрытие на зиму: утеплить корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпать торфом, компостом слоем 10-15 см. Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует произвести в конце октября с устройством деревянных каркасов, натяжкой укрывного нетканого материала весом 1 м2 материала не менее 30 г – «Лутрасил» или эквивалент. Снимать укрытие после таяния основной снежной массы. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40 - 50 см. 4. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы с заменой растительной земли 75% и с предварительным внесением в почву органоминеральных удобрений - 125 ям. 5. Посадка кустарников с комом земли не менее 0,3*0,3*0,3м – 125 кустарников: - Туя западная «Даника»: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, форма шаровидная, диаметр кроны не менее 0,4м - 14 кустарников; - Можжевельник казацкий «Вариегата»: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, форма подушковидная, длина наибольшей скелетной ветви стелющихся садовых среднерослых хвойных кустарников не менее 0,7м, количество скелетных ветвей не менее 3шт. - 10 кустарников; - Можжевельник чешуйчатый «Блю карпет»: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, форма подушковидная, длина наибольшей скелетной ветви стелющихся садовых среднерослых хвойных кустарников не менее 0,7м, количество скелетных ветвей не менее 3шт. - 7 кустарников; - Сосна горная «Пумилио»: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, форма подушковидная, длина наибольшей скелетной ветви стелющихся садовых среднерослых хвойных кустарников не менее 0,7м, количество скелетных ветвей не менее 3шт. - 1 кустарник; - Барбарис Тунберга «Атропурпуреа нана»: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, количество скелетных ветвей низкорослых и карликовых садовых форм лиственных листопадных кустарников не менее 5шт. – 16 кустарников; - Спирея японская «Литл принцесс»: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, количество скелетных ветвей низкорослых и карликовых садовых форм лиственных листопадных кустарников не менее 5шт. – 11 кустарников; - Спирея иволистная: высота не менее 0,3м и не более 0,4м - 7 кустарников; - Дерен белый «Вариегата»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 2 кустарника; - Миндаль низкий: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей низкорослых лиственных кустарников не менее 5шт. – 1 кустарник; - Калина обыкновенная «Розеум»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 1 кустарник; - Пузыреплодник калинолистный «Диаболо»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 2 кустарника; - Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 2 кустарника; - Лапчатка кустарниковая: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 2 кустарника; - Снежноягодник белый «Левигатус»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 3 кустарника; - Магония падуболистная: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 9 кустарников; - Чубушник венечный: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 1 кустарник; - Спирея серая «Грефшейм»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 2 кустарника; - Гортензия метельчатая «Грандифлора»: высота не менее 0,6м и не более 0,7м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 5шт. – 2 кустарника; - Пузыреплодник калинолистный: высота не менее 0,3м и не более 0,4м, количество скелетных ветвей садовых форм лиственных листопадных кустарников кустовой формы культивирования не менее 3шт. – 32 кустарника; Укрытие на зиму кустарников 125 шт - укрытие на зиму: утеплить корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпать торфом, компостом слоем 10-15 см. Укрытие лапником надземной части кустарников в конце октября. Снимать укрытие после таяния основной снежной массы. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40 - 50 см. 6. Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями (полив, обмывка хвои, прополка, рыхление, внесение удобрений, осенняя подготовка почвы и кустарника) – 133 древесно-кустарниковых насаждения. Подрядчик предоставляет лабораторный анализ состава растительной земли (почвогрунта) с заключением о ее пригодности к использованию в целях озеленения, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Подрядчик должен согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций до начала производства работ.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №2. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- все материалы, указанные в техническом задании;

- план-схему с нанесением элементов благоустройства, подлежащих ремонту по техническому заданию;

- план озеленения с нанесением древесно-кустарниковых саженцев и инертного материала ландшафтной композиции в М 1:200.

Подрядчику необходимо согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

Вышеперечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде.

После согласования и утверждения вышеперечисленных документов Подрядчик допускается до выполнения работ.

Обязательным условием является наличие факсимильной связи у Подрядчика.

2. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство.

3. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Складирование материалов допускается на объекте в течение рабочей смены.

4. Качество применяемых материалов должно отвечать требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал должен иметь сертификат, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере Приложение №1 «Паспорт растений».

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом - ГОСТ 25769-83 (с изм. от 01.01.1989г) «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические параметры», саженцы второй группы; ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников. Технические параметры», показатели для специальных посадок; ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые архитектурные формы. Технические условия» саженцы первой группы, показатели для специальных посадок.

Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку, в которой указывается: порода, группа, товарный сорт, количество растений.

Характеристика хвойных пород деревьев: форма и цвет кроны должны соответствовать породе дерева, не допускается наличие сухих и коричневых ветвей. Хвоя и ветви должны образовывать плотную симметричную крону.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждения вредителями и болезнями. Саженцы должны иметь симметричную, многоствольную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

5.  Ямы для посадки деревьев должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются.

- саженцы деревьев должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются;

- саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №2 «Паспорт растений».

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования:

- глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы дерево не накренилось после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляется вручную. Дерево с тяжелым комом не следует поднимать за ствол. Корни нужно расправить в яме по ходу их роста;

-корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Дерево должно стоять вертикально, а яма засыпана ровно;

-после посадки необходимо установить специальные растяжки с фиксацией ствола, которые будут удерживать дерево от падения. Для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась;

-дерево обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около дерева досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков;

-первые удобрения вносить — через 2 недели.

6. Уходные работы - полив должен быть регулярен, обеспечивать оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Влажность почвы должна составлять 60% от полной влагоемкости почвы. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и хвои.

После полива почву необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см.

- Приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии;

- для смыва осевшей на хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев из расчета 2 - 3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал", или эквиваленты, не содержащие отбеливающих компонентов).  Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч.);

-подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву комплексных минеральных удобрений;

- внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе). Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот.

При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы согласно МДС 13-5.2000.

Погрузка и перевозка дерна, грунта, мусора производится на полигон ТБО для захоронения.

7.  Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

8. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- акта освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев - Приложение №3;

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №4 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»;

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Приложение №1

Паспорт растений

| ПАСПОРТ Выдан_____________________________________________________________________________ Питомник, область, край, республика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | Назначение саженцев | Порода | Группа саженцев | Товарный сорт | Количество саженцев | Дата выкопки | Дата отправления |
| … | …. | …. | …. | … | …. | … | …. |

Документ выдан карантинной инспекцией на саженцы________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование инспекции, номер документа, дата

Руководитель хозяйства____________________________________________________________

Ответственный специалист_________________________________________________________

Приложение № 2

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г | «Саженцев деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  | «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» |
| 5 | ГОСТ 28055-89 |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые архитектурные формы. Технические условия» |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 7 | ГОСТ 28329-89 |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 8 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 9 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 10 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 11 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 13 | СНиП 12-03-99 |  | Безопасность труда в строительстве |
| 15 | ОДМ 218.011-98 |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
| 16 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 28055-89 |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия» |
| 18 | СНиП 2.07.01-89* |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 19 | СНиП III-4-80* |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 20 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 21 | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 22 | ГОСТ 13663-86 |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 23 | ВСН 8-89 |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 24 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве. |

Приложение №3

Акт

освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев,

разрешающий выполнять работы на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика__________________________________________________________________

| №п/п | Наименование | Количество | Дата: проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр древесно-кустарниковых саженцев производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа (рабочего времени) планируемого освидетельствования.

Приложение №4

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту в Мотовилихинском районе г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию : (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

- Критерии оценки качества работ по озеленению

| №п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенки и дно ям для посадки деревьев и кустарников не выровнены и не зачищены | -40 |
| 2 | Размер ямы не соответствует техническому заданию | -100 |
| 3 | Деревья и кустарники перевозятся не вертикальном положении | -40 |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у деревьев и кустарников | -80 |
| 5 | Параметры деревьев - и кустарников – не соответствует заданным параметрам технического задания: высоте, породе, виду, сорту. | -100 |
| 6 | На деревьях присутствуют механические повреждения | -60 |
| 7 | На деревьях присутствуют признаки болезней | -100 |
| 8 | Ком древесно-кустарниковых растений на 2 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -40 |
| 9 | Ком древесно-кустарниковых растений на 4 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -80 |
| 10 | Ком древесно-кустарниковых растений на 5 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -100 |
| 11 | Пересадка древесно-кустарниковых растений выполняется в период с (9 часов до 19 часов) | -80 |
| 12 | Не оголена корневая шейка у деревьев | -100 |
| 13 | Не промульчирована почва у древесно-кустарниковых растений | -40 |
| 14 | Инертный материал не соответствует техническому заданию | -100 |
| 15 | Галька имеет сколы | -40 |
| 16 | Инертный материал имеет инородные включения | -60 |
| 17 | Плотность, ровность инертного материала не соответствует параметрам, указанным в техническом задании | -100 |

II. Критерии оценки качества уходных работ

| Размер снижения от общей стоимости работ по контракту % | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- |
| 0 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - 12 часов. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Почва взрыхлена и прополота. Произведена подкормка удобрениями согласно агротехнологии растений. Растения подвязаны. Почва увлажнена. |
| - 5 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения в течение суток. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки взрыхлены и не прополоты. Растения подвязаны. |
| - 40 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения в течение - 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Почва покрыта сухой коркой. Растения не подвязаны. Почва не увлажнена. |
| - 80 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения по истечении 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, не произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (присутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Присутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Растения не подвязаны. |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.