Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей канализации г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей канализации |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | см. Приложение № 1 к техническому заданию |
| 3. Основание производства работ | Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | Техническое обслуживание – комплекс работ по поддержанию работоспособности и исправности сети: техническое содержание сети (наличие координатных табличек, внешнее и внутреннее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков и горловин, степень наполнения труб, наличие подпора и т.п.); устранение засоров и излива (гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом) сточных вод на поверхность; предупреждение возможных аварийных ситуаций (в т.ч. просадка грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер, повреждение или разрушение труб, и т.п.) и их ликвидация в нормативные сроки. Проведение телеинспекции участков трубопроводов. Текущий ремонт – замена люков, верхних и нижних крышек, скоб, лестниц, ремонт частей колодцев, обслуживание и регулировку арматуры, затворов, шиберов и вантузов и др., а так же профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев от загрязнений. Подробное описание работ см. в Приложении №2 к техническому заданию |
| 5. Основные требования к выполнению работ | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем канализации – сетей канализации и сооружений на них. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, которые должны производиться в любое время суток, в рабочие, выходные и праздничные дни. Взаимодействие с Заказчиком, Центральной диспетчерской службой (057), управляющими компаниями и администрациями районов г. Перми. |
| 6. Характеристика сооружения | Системы канализации |
| 7. Результат выполненных работ | Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию и устранению аварийных ситуаций производится после предоставления результатов телеинспекций, актов технического обследования, фотографий, заполненных журнала обходов и осмотров и журнала производства аварийных работ, ежемесячного отчета о количестве установленных люков и метраже прочищенных сетей, счет-фактуры, акта о приемке выполненных работ, в соответствии с планом-графиком, составляемым ежемесячно Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. Приемка результата выполненных работ по текущему ремонту осуществляется путем подписания и утверждения Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) на основе дефектной ведомости, составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) прил. № 3,4 к техническому заданию |
| 8. Срок выполнения работ | В течение 3-х (трех) месяцев с даты заключения контракта. |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При техническом обслуживании и текущем ремонте сети канализации соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 10. Гарантия качества работ | Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполняемых работ сертификатам, техпаспортам, ГОСТам. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 месяца. |