ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

лестничный переход от ост. «Промкомбинат до м-на Вышка-2

- Характеристика существующего сооружения

Участок работ представляет собой лестничный переход местного значения, который обеспечивает пешеходное сообщение между ул. Соликамской (ост. Промкомбинат) и микрорайоном Вышка-2.

В административном отношении участок работ расположен в Мотовилихинском районе г. Перми. Общее распространение участка – с запада на восток.

Застройка на участке работ отсутствует.

План участка работ представляет крутой склон, заросший лиственными деревьями и кустарниками. Угол склона 30-35%. В месте расположения существующего лестничного перехода склон подрезан до 5-7%. На склоне проявляются физико-геологические процессы, выраженные в образовании промоин по склону, обнажения коренных пород, обнажения корневой системы деревьев и слабой задернованности склона. В нижней части склона имеются выходы грунтовых вод (родники) с объемом выхода воды 0,3-0,7 л/сек. Стоки дождевых и талых вод в зоне расположения сооружения осуществляются по сформированным руслам. Подтопленных территорий на участке капитального ремонта нет. Конструкции лестничного перехода состоит из лестничных маршей и площадок с деревянным настилом  пешеходной части.

- Выполняемые работы

  - В целях обеспечения безопасности движения пешеходов выполнить устройство временного лестничного деревянного перехода.

  - Работы выполняются согласно рабочему проекту ООО "ПКС-Проект" 375 "Капитальный ремонт лестничного перехода от ост. «Промкомбинат до м-на Вышка-2".

  - Геодезическая съемка:

- Геодезическая съемка с разбивкой основных осей сооружения и закреплением их на месте производства работ (в характерных точках продольного профиля) – требуется.

- Контрольная геодезическая съемка построенного сооружения с отметкой ДГА администрации г. Перми о нанесении на дежурный план г. Перми – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 8486-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 26020-83; ГОСТ 20295-03; ГОСТ 5781-82; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-02-2012 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - При выполнении работ по переустройству инженерных сетей и коммуникаций получить справку (акт) о выполнении технических условий, у органа выдавшего ТУ.

- Требования по организации работ на объекте

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и договором.

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - Применяемые при производстве работ временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие строительно-монтажные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Гарантийный срок на объект капитального ремонта составляет 36 месяцев. Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока: устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком, дефектов покрытия по объектам находящимся на гарантии независимо от причин их возникновения.

- Сроки проведения работ

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ: не более 240 дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 июля 2013 г.