ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № 0356300126212000022

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог:

шумозащитные экраны, колодцы и подпорная стенка

на автодороге «Переход от ул. Стахановской

до развязки на Восточном обходе»

г. Пермь                                                                                                                «     »           2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, ______________________-, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, на основании результатов проведенного запроса котировок цен №____________ от  «___» ___________2012г. (протокол от "____" ___________2012г. №___________________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильных дорог: шумозащитные экраны, колодцы, подпорная стенка на автомобильной дороге «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Состав и объемы работ;

Приложение № 2 – Технология производства и условия выполнения работ;

Приложение № 3 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 –Локальные сметные расчеты стоимости;

Приложение № 6 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 7 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №4).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ:  в течение тридцати дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет ______________(______________) рублей ____копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________ руб. ___коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней после приемки работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ 24 месяца.

- Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и  фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

- Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор________________Ю.А.Лепешкин «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК ____________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту №

от __________2012г.

Состав и объемы работ

- Ремонт шумозащитных экранов.

Наименование работ

Состав работ: 1.Демонтаж существующих элементов и конструкций шумозащитных комбинированных экранов с прямыми стойками S=12 м2: 1.1 S=12 м2 (1 пролет размерами 3м*4м) - стопор 4шт; - крепежный уголок 16 шт; - панели шумопоглощающие и шумозащитные ударопрочные 22 шт; - панель прозрачная шумоотражающая 2шт; - профиль горизонтальный 8шт; - профиль опорный 1шт; 2.Демонтаж сломанных прямых стоек с фланцем 2 шт. 3.Монтаж новых прямых стоек с фланцем 2 шт. 4.Монтаж шумозащитных комбинированных экранов с прямыми стойками из демонтированных элементов и конструкций с добавлением новых элементов и конструкций S=48 м2: - панели шумопоглощающие и шумозащитные ударопрочные 22 шт; - панель прозрачная шумоотражающая 2шт; - профиль горизонтальный 8 шт; - профиль опорный 1 шт; 5.Монтаж крепежных уголков 68 шт; Характеристики новых материалов, используемых при ремонте: 1. Панель шумозащитная ударопрочная в сборе: материал корпуса панели – оцинкованная сталь с полиуретановым покрытием «Pural» или аналог покрытия «Pural». Цвет по шкале RaColor – LIGHT GREEN-HELLGRUN-LJUSGRUN (светло-зеленый). Материал заполнения – щепоцементная плита. Вид перфорации – щелевая (жалюзи). Размеры – 980мм*495мм*64мм, (высота*ширина*толщина) 2. Панель прозрачная шумоотражающая в сборе: заполнение – полиметилметакрилатный лист (ПММА) – толщиной не менее 12 мм. Обрамление в виде металлической рамки с профилями горизонтальными по верху и по низу. Размеры - 980 мм*2975мм, (высота*длина). 3. Профиль горизонтальный: холоднокатаный швеллер из стального листа, толщиной не менее 1,5мм . Размеры швеллера: стенка 68+-2мм, полки 33+-2мм. Покрытие – горячий цинк. Длина 2975мм. 4. Профиль опорный с резиновым фартуком: горячекатаный швеллер №6,5. Покрытие – горячий цинк. Длина 2975мм. 5. Прямая стойка с фланцем: двутавровая балка №16 с крепежными уголками, высота 4м. Покрытие – горячий цинк. Крепеж – оцинкованный. Допуск на расположение закладных деталей +-5мм. 6. Стопор: горячекатаный оцинкованный уголок 63*40мм. Длина 52мм. 7. Крепежный уголок: горячекатаный оцинкованный уголок 63*40мм. Длинна 1м. 8. Болт диаметр 8мм с 2 гайками оцинкованные. Длина болта не менее 30мм. 9. Гайка М24 оцинкованная.

2)Ремонт смотровых колодцев ливневой канализации.

Состав работ: 1.Укладка плит перекрытий – 60 м2 ( плита укрепления ПБ 1-16- 60 шт); 2.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по всей поверхности плиты укрепления – 158,4 м2;

3) Устройство подпорной стенки.

Состав работ: 1.Разработка грунта вручную ( группа грунтов 2) – 3,75м3; 2.Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 – 3,75 м3; 3.Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) – 6 т; 4.Устройство нижнего слоя основания под фундаменты из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см – 3,75м3; 5.Кладка бетонных блоков ФБС 24-4-6-Т, класс бетона В 7,5 (М100)-10 шт;

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения

Заказчик 						Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)                 ________________

Приложение №2

к муниципальному контракту №

от                       2012г.

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения №1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Проектирование шумозащитных комбинированных экранов выполнено в соответствии с ТУ 5262-001-13831917-2005.

Монтаж элементов и  конструкций экрана осуществляется в следующей последовательности:

- на крепежных элементах устанавливаются стойки шумозащитного экрана;

- в пролетах между стойками устанавливается опорный профиль таким образом, чтобы щель между основанием и полотном экрана отсутствовала, далее производится монтаж акустических панелей;

- шумопоглащающие и шумозащитные ударопрочные панели монтируются в горизонтальные профили перфорированной стороной к источнику шума;

- шумоотражающие панели заводятся между стойками на мягких стропах и плавно опускаются до необходимого положения.

Демонтаж элементов и  конструкций экрана производится в обратной последовательности.

Все поверхности металлических элементов и конструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Заказчик 						Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)                 ________________

Приложение №3

к муниципальному контракту №

от               2012г.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту шумозащитных экранов, ремонт смотровых колодцев ливневой канализации и  устройство подпорной стенки автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 4 к контракту): ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 5 | Поверхность металлических элементов и конструкций имеет неоднородное покрытие (горячий цинк) | - 80 |
| 6 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 7 | Некачественное закрепление элементов и конструкций | - 100 |
| 8 | Тип, класс и марка используемых материалов не соответствуют требованиям технического задания и нормативных документов | - 100 |

Заказчик 						Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)                 ________________

Приложение № 4

к муниципальному контракту №

от                          2012г.

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 12 | ГОСТ23499-2009 | Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглащающие строительные. Общие технические условия. |
| 13 | СП 51.13330.2011 | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. |
| 14 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 15 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 16 | ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. |
| 17 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 18 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 19 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 20 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 21 | ТУ 5262-001-13831917-2005 | Производственный норматив. Экраны. |
| 22 | ГОСТ 5915-70 | Гайки шестигранные класса точности В. |
| 23 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 24 | ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
| 25 | ТП серии 3.503.9-78 | Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорого общего пользования. |
| 26 | ГОСТ 13579-78 | Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия. |
| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |

Заказчик 						Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)                 ________________

Приложение № 5

к муниципальному контракту №

от                          2012г.

Локальный сметный расчет – пересчет стоимости с учетом коэффициента пересчета по итогам запроса котировок

Приложение № 6

к муниципальному контракту №

от                    2012г.

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик 						Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)                 ________________

Приложение №7

к муниципальному контракту №

от  ___________ 2012г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик 						Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)                 ________________