Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000049 от 11.09.2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог:

шумозащитные экраны, колодцы и подпорная стенка

на автодороге «Переход от ул. Стахановской

до развязки на Восточном обходе»

Стоимость выполняемых работ:    499 516,86 рублей

Срок выполнения работ:  в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Состав выполняемых работ:

1)Ремонт шумозащитных экранов.

Наименование работ

Состав работ: 1.Демонтаж существующих элементов и конструкций шумозащитных комбинированных экранов с прямыми стойками S=12 м2: 1.1 S=12 м2 (1 пролет размерами 3м*4м) - стопор 4шт; - крепежный уголок 16 шт; - панели шумопоглощающие и шумозащитные ударопрочные 22 шт; - панель прозрачная шумоотражающая 2шт; - профиль горизонтальный 8шт; - профиль опорный 1шт; 2.Демонтаж сломанных прямых стоек с фланцем 2 шт. 3.Монтаж новых прямых стоек с фланцем 2 шт. 4.Монтаж шумозащитных комбинированных экранов с прямыми стойками из демонтированных элементов и конструкций с добавлением новых элементов и конструкций S=48 м2: - панели шумопоглощающие и шумозащитные ударопрочные 22 шт; - панель прозрачная шумоотражающая 2шт; - профиль горизонтальный 8 шт; - профиль опорный 1 шт; 5.Монтаж крепежных уголков 68 шт; Характеристики новых материалов, используемых при ремонте: 1. Панель шумозащитная ударопрочная в сборе: материал корпуса панели – оцинкованная сталь с полиуретановым покрытием «Pural» или аналог покрытия «Pural». Цвет по шкале RaColor – LIGHT GREEN-HELLGRUN-LJUSGRUN (светло-зеленый). Материал заполнения – щепоцементная плита. Вид перфорации – щелевая (жалюзи). Размеры – 980мм*495мм*64мм, (высота*ширина*толщина) 2. Панель прозрачная шумоотражающая в сборе: заполнение – полиметилметакрилатный лист (ПММА) – толщиной не менее 12 мм. Обрамление в виде металлической рамки с профилями горизонтальными по верху и по низу. Размеры - 980 мм*2975мм, (высота*длина). 3. Профиль горизонтальный: холоднокатаный швеллер из стального листа, толщиной не менее 1,5мм . Размеры швеллера: стенка 68+-2мм, полки 33+-2мм. Покрытие – горячий цинк. Длина 2975мм. 4. Профиль опорный с резиновым фартуком: горячекатаный швеллер №6,5. Покрытие – горячий цинк. Длина 2975мм. 5. Прямая стойка с фланцем: двутавровая балка №16 с крепежными уголками, высота 4м. Покрытие – горячий цинк. Крепеж – оцинкованный. Допуск на расположение закладных деталей +-5мм. 6. Стопор: горячекатаный оцинкованный уголок 63*40мм. Длина 52мм. 7. Крепежный уголок: горячекатаный оцинкованный уголок 63*40мм. Длинна 1м. 8. Болт диаметр 8мм с 2 гайками оцинкованные. Длина болта не менее 30мм. 9. Гайка М24 оцинкованная.

2)Ремонт смотровых колодцев ливневой канализации.

Состав работ: 1.Укладка плит перекрытий – 60 м2 ( плита укрепления ПБ 1-16- 60 шт); 2.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по всей поверхности плиты укрепления – 158,4 м2;

3) Устройство подпорной стенки.

Состав работ: 1.Разработка грунта вручную ( группа грунтов 2) – 3,75м3; 2.Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 – 3,75 м3; 3.Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) – 6 т; 4.Устройство нижнего слоя основания под фундаменты из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см – 3,75м3; 5.Кладка бетонных блоков ФБС 24-4-6-Т, класс бетона В 7,5 (М100)-10 шт;

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения №1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Проектирование шумозащитных комбинированных экранов выполнено в соответствии с ТУ 5262-001-13831917-2005.

Монтаж элементов и  конструкций экрана осуществляется в следующей последовательности:

- на крепежных элементах устанавливаются стойки шумозащитного экрана;

- в пролетах между стойками устанавливается опорный профиль таким образом, чтобы щель между основанием и полотном экрана отсутствовала, далее производится монтаж акустических панелей;

- шумопоглащающие и шумозащитные ударопрочные панели монтируются в горизонтальные профили перфорированной стороной к источнику шума;

- шумоотражающие панели заводятся между стойками на мягких стропах и плавно опускаются до необходимого положения.

Демонтаж элементов и  конструкций экрана производится в обратной последовательности.

Все поверхности металлических элементов и конструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту шумозащитных экранов, ремонт смотровых колодцев ливневой канализации и  устройство подпорной стенки автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию): ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 5 | Поверхность металлических элементов и конструкций имеет неоднородное покрытие (горячий цинк) | - 80 |
| 6 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 7 | Некачественное закрепление элементов и конструкций | - 100 |
| 8 | Тип, класс и марка используемых материалов не соответствуют требованиям технического задания и нормативных документов | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 12 | ГОСТ23499-2009 | Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглащающие строительные. Общие технические условия. |
| 13 | СП 51.13330.2011 | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. |
| 14 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 15 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 16 | ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. |
| 17 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 18 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 19 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 20 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 21 | ТУ 5262-001-13831917-2005 | Производственный норматив. Экраны. |
| 22 | ГОСТ 5915-70 | Гайки шестигранные класса точности В. |
| 23 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 24 | ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
| 25 | ТП серии 3.503.9-78 | Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорого общего пользования. |
| 26 | ГОСТ 13579-78 | Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия. |