Приложение № 1        к  документации

открытого аукциона в электронной форме

(в дальнейшем: при заключении контракта:

Приложение № 1 к контракту)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник департамента

градостроительства и архитектуры

администрации города Перми

__________________ О.В.Горюнов

«___» __________________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных топографо-геодезических работ

для разработки градостроительной документации

| 1. | Заказчик | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид работ | Комплексные топографо-геодезические работы масштаба 1:500 с.р.0,5м. |
| 3. | Сроки выполнения работ | Не позднее 04.12.2012 года |
| 4. | Стадийность работ | - Регистрация производства топографо-геодезических работ и получение исходных данных и планшетов масштаба 1:500. - Топографическая съемка масштаба 1:500 с.р.0,5м на незастроенной территории. 3. Рубка просек и визирок. 4. Создание плановых опорных сетей. 5. Создание высотных опорных сетей. - Составление планов сетей инженерных коммуникаций (согласование топографической съемки масштаба 1:500 с.р.0,5м с эксплуатирующими организациями). |
| 5. | Местоположение участка работ | ж.р.Заозерье, Орджоникидзевский район города Перми. |
| 6. | Нормативная документация | Руководствоваться требованиями «Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS», Москва, ЦНИИГАиК, 2003 г., СНиН 11-02-96, СП 11-104-97, Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, ГУГК СССР, Недра, 1989 г., ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». |
| 7. | Основные требования к составу и объемам работ | Комплексные топографо-геодезические работы масштаба 1:500 с.р.0,5м в том числе: 1.Топографическая съемка масштаба 1:500 с.р.0,5м на незастроенной территории – 52,0 га. 2. Создание плановых опорных сетей – 4 пункта. 3. Создание высотных опорных сетей – 4 пункта. 4. Рубка визирок шириной 2 м при создании планово- высотных опорных сетей – 1 км. 5. Рубка визирок при топографической съемке масштаба 1:500 с.р. 0,5 м – 40,0 га. 6.Составление планов сетей инженерных коммуникаций (согласование топографической съемки масштаба 1:500 с.р.0,5м с эксплуатирующими организациями) – 52,0 га. |
| 8. | Исходные документы | Исходные данные будут представлены исполнителю в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта: 1. Координаты, отметки и привязки пунктов геодезической сети. 2.Координаты и привязки пунктов опорно-межевой сети. 3. Планшеты топографической съемки масштаба 1:500. 4. Типовой проект цифрового планшета в формате ArcGIS. |
| 9. 10. | Дополнительные требования Отчетные материалы | 1.Планово-высотную опорную геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления с передачей на них соответствующих отметок. 2.Материалы топографической съемки масштаба 1:500 с.р.0,5м предоставляются исполнителем в электронном виде на CD в формате *.DXF; ArcGIS. 3.Разрешение на производство топографо-геодезических работ получить в Управлении Росреестра по Пермскому краю и зарегистрировать его в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми. 1. По итогам выполненных работ представить заказчику технический отчет в 2-х экземплярах. 2. Сдать в сектор электронного архива департамента отработанные планшеты топографической съемки масштаба 1:500. 3. Материалы топографической съемки масштаба 1:500 с.р.0,5м в электронном виде на CD в формате *.DXF; ArcGIS. 4. Один экземпляр технического отчета сдать в Управление Росреестра по Пермскому краю. |
| 11. | Требования к исполнителю работ | Наличие действующего Свидетельства саморегулируемой организации изыскателей (СРО) о «Допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с приложением к Свидетельству Перечня видов работ, предусматривающем выполнение работ: 1. Создание опорных геодезических сетей. 2.Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. |

Начальник управления ИОГД ДГА                                                          Ю.В.Булатов