П

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по обустройству родников

- Кировского района г.Перми в 2012 году от 19.09.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ  РОДНИКОВ

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 г.

1.  Место выполнения работ:

1.1. Родник по ул.А.Нахимова

| № пп |  | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Разборка деревянной скамьи 1,5м*0,4м | шт | 1 |
| 2 |  | Разборка площадки перед родником: деревянный настил | м2 | 4,5 |
| 3 |  | Прочистка от грязи и ила под настилом, в т.ч.в колодце | м3 | 1,5 |
| 4 |  | Прочистка трубы отвода от места набора воды | м | 8 |
| 5 |  | Замена люка дождеприемника типа ДК на горловину колодца с бетонированием и ремонтом горловины | шт | 1 |
| 6 |  | Устройство бетонных бортиков под настил и фундаментов под стойки скамейки | м3 бетона | 0,5 |
| 7 |  | Устройство покрытий площадок: дощатых, обработанных влагостойким составом | м2 | 4,5 |
| 8 |  | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от граффити | м2 | 15 |
| 9 |  | Установка с бетонированием стоек скамейки окрашенной без спинки 1500*400 | шт | 1 |

1.2. Родник в микрорайоне «Налимиха»

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка площадки перед родником: деревянный настил | м2 | 5,0 |
| 2 | Прочистка от грязи, ила и мусора под настилом и вокруг домика | м3 | 1,2 |
| 3 | Устройство покрытий площадок: дощатых т.50мм, обработанных влагостойким составом | м2 | 5,0 |
| 4 | Подъем деревянных стоек «домика» родника: исправление уклона сооружения по вертикали | шт | 4 |
| 5 | Смена деревянной кровли на сплошную деревянную т.25мм, обработка влагостойкими составами , с настилом из рубероида в один слой с нахлестом | м2 | 12,5 |
| 6 | Разработка грунта | м3 | 0,5 |
| 7 | Укрепление деревянных стоек трубой металлической 100*4 | п.м. | 8 |
| 8 | Бетонирование стоек бетоном М150 | м3 | 0,5 |
| 9 | Установка каркаса между трубами 3 шт продольных*2,5 м из угловой стали 50*50*3 | п.м. | 7,5 |
| 10 | Укрепление трубой металлической 76*3 со стороны забора | п.м. | 7,5 |
| 11 | Бетонирование трубы бетоном М150 | м3 | 0,5 |

2. Условия выполнения  и предъявления работ:

1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

2.  Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

3.  По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка  мусора.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем , общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фотодокументации  на бумажном носителе в цветном виде до- и после выполнения работ, в том числе скрытых;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

3. Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта

4.  Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы  24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 18 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 19 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 20 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 21 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 22 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 23 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 24 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 25 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 26 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 27 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 29 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 30 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |