Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от «____» сентября 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по асфальтированию тротуара по адресу ул. Академика Королева, 12/1 (в рамках реализации п. 17.5.10 Перечня мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2012-2014 годы, утвержденного постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П).

| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка старого асфальтобетонного покрытия – вручную | м3 | 8,1 |
| 2 | Разборка бортовых камней - вручную | п/м | 154 |
| 3 | Устройства щебеночного основания под бортовой камень фракцией 20 - 40 М600 | м3 | 5 |
| 4 | Установка вибропрессованного бортового камня БР – 100.30.15 | п/м | 154 |
| 5 | Устройство щебеночного основания фракцией 3-10 М600, толщиной 6 см. | м2 | 270 |
| 6 | Розлив вяжущего материала | тн | 1,58 |
| 7 | Устройства асфальтобетонного покрытия с обеспечением водоотвода, асфальтобетонной смесью Марки 2, Тип Б, толщиной в плотном теле не менее 5 см | м2 | 270 |
| 8 | Подготовка почвы для устройства газона, толщиной 10 см | м2 | 154 |
| 9 | Посев газона | м2 | 154 |
| 10 | Вывоз скола и мусора | тн | 50 |

Сроки выполнения работ

С момента заключения муниципального контракта по 19.10.2012г.

Требования к выполнению работ

Началом производства работ по асфальтированию тротуара считается день заключения муниципального контракта. При заключении контракта победитель представляет сметный расчет, который должен включать работы, затраты, налоги, отчисления и другие обязательства, необходимые для исполнения контракта. Сметный расчет должен быть проверен сертифицированным специалистом.

Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности СНиП III-4-80 (2000) Техника безопасности в строительстве (разделы 1-7 отменены с вводом СНиП 12-03-99).

Качество используемых материалов и конструкций должно подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта России, а также должно соответствовать ГОСТ 22245-90 (1997) Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия, ГОСТ 3344-83 (1986) Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия, ГОСТ 9128-97 (с попр. 1999) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия, ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

Все используемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации (в т.ч. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 30412-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП III-10-75 Благоустройство территорий и др.).

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов (не менее 10 фотоснимков).

Требования к выполнению сопутствующих работ

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.Оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

Требования по сроку гарантий качества работ

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет, не позднее 14 дней со дня обнаружения.