## «УТВЕРЖДАЮ»

## _________________________________

## (должность)

## _________________________________

## (подпись, инициалы, фамилия)

## «___»_____________ 2012г.

ЗАДАНИЕ

на разработку технического решения

по электроснабжению комплекса сооружений для проведения массовых мероприятий на территории  городской эспланады (квартал 68).

1. Срок оказания услуги: 14 календарных дней.

2. Качество оказания услуги: техническое решение должно обеспечивать комплекс сооружений электроснабжением с учётом напряжения сети – 6 и 0,4 кВ, потребляемой мощности – 800кВт, категории электроснабжения – 3;

3. Результат оказания услуги:

Техническое решение по электроснабжению комплекса сооружений выполнено согласно

- ТУ для присоединения к электрическим сетям МРСК Урала №22-25/117 от 28.02.2012г.,

- акта выбора земельного участка под строительство,

- постановления администрации г. Перми

и с учетом топографической съёмки предоставленной Подрядчиком (Исполнителем) по кабельным линиям 6 кВ и 0,4 кВ;

4. Требования к оказанию услуги:

4.1. Техническое решение должно обеспечивать прокладку  кабельной линии 6 кВ от ТП кв.68 к ТП-5005 (ячейку для подключения указывает Камский РЭС);

4.2. Техническое решение должно обеспечивать устройство комплексной блочной трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке типа БКТП 6/0,4-У1-98 с трансформатором мощностью 1х1000кВА;

4.3. Техническое решение должно обеспечивать прокладку четырёх кабельных линий 0,4 кВ от ТП кВ.68 до распределительных щитов по периметру эспланады

4.4. Техническое решение должно быть представлено в виде рабочей документации и локально-сметного расчета, согласованное с МРСК Урала, Администрацией Ленинского района, МУП «Горсвет»;

## Представитель заказчика

## _________________________________

## (должность)

## _________________________________

## (подпись, инициалы, фамилия)

«___»_____________ 2012г

Согласовано:

## _________________________________

## (должность)

## _________________________________

## (подпись, инициалы, фамилия)

«___»_____________ 2012г