Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «21» сентября 2012 года №0856300000212000068

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от « __ » ________ 2012 г.   № ___)

Техническое задание

на выполнение работ по строительству светофорного объекта вызывного действия на пешеходном переходе ул. Леонова вблизи пересечения с

ул. Чердынская   в Индустриальном районе в городе Перми

- Разработка проектной документации

  - Разработать проект по строительству светофорного объекта вызывного действия на пешеходном переходе ул. Леонова вблизи пересечения с ул. Чердынская   в Индустриальном районе в городе Перми с учетом обустройства места выполнения работ дорожными знаками, ограждениями и дорожной разметкой, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 50597-1993 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Состав и оформление проекта принять в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Согласовать проект с отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, балансодержателем автодороги, утвердить у Заказчика.

  - Проектная документация на строительство светофорного объекта должна содержать проект организации дорожного движения, с соответствующими изменениями, согласованный и утвержденный в установленном порядке (Заказчик, отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, балансодержатель автодороги, Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми). Изменения в проекте организации дорожного движения должны быть выполнены в масштабе 1:500. Документы, входящие в состав проекта организации дорожного движения должны быть выполнены в соответствии с порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, утвержденным приказом Федерального дорожного агентства от 7 августа 2006  г. № 01-29/5313.

  - Получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ.

  - По окончании работ передать Заказчику комплект проектной документации в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

- Место выполнения работ.

Выполнить работы по строительству светофорного объекта вызывного действия на пешеходном переходе ул. Леонова вблизи пересечения с ул. Чердынская   в Индустриальном районе в городе Перми.

- Подготовка к выполнению работ

  - Разработать план производства работ.

  - Разработать и согласовать в установленном порядке схемы движения транспорта при производстве работ, связанных с ограничением движения транспортных средств.

  - Согласовать в установленном порядке производство земляных работ.

- Объем и технические требования к выполняемым работам

  - Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами (исполнение Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 с диаметром выходной апертуры сигналов светофоров 300 мм) для всех направлений движения транспорта и пешеходными светофорами для всех направлений движения пешеходов (исполнение П.1 по ГОСТ Р 52282-2004) согласно разработанной проектной документации. Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок», с техническим характеристиками, представленными в приложении № 1 к техническому заданию.

  - Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «КДУ 3.2» или эквивалентным.

  - Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения. Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. электрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

  - Оборудовать светофорный объект устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов  (далее - УЗС), предназначенным для обеспечения безопасности слабовидящих граждан при пересечении проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода за счёт получения ими информации о режиме работы светофора с помощью звукового сигнала. В утреннее и вечернее время суток звуковой сигнал излучается на пониженной громкости, в ночное время суток – отключается полностью.  Установить устройства звукового сопровождения, дублирующие сигналы светофоров, в соответствии  с ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей», ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», иными действующими правовыми актами, с техническим характеристиками, представленными в приложении № 1 к техническому заданию.

  - Оборудовать светофорный объект табло обратного отчета времени (ТООВ) для обеспечения пешеходов информацией о времени, оставшемся до окончания действия разрешающего и запрещающего сигналов светофора,  с техническими характеристиками, представленными в приложении № 1 к техническому заданию.

  - Оборудовать светофорный объект кнопками вызова для пешеходов.

  - Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта, табло обратного отчета времени,  устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов, кнопок вызова для пешеходов к дорожному контроллеру.

  - Задать минимальное время длительности горения зеленого сигнала транспортного светофора от момента включения зеленого сигнала транспортного светофора и до момента включения красного сигнала транспортного светофора после нажатия пешеходом кнопки вызова.

  - Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию.

  - Обустроить в месте выполнения работ по строительству светофорного объекта пешеходные переходы техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками, ограждениями и т.п.).

  - Выполнение работ производится только при наличии свидетельств о допуске, выданных в установленном порядке саморегулируемой организацией, согласно 3 раздела перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства

«Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»:

- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (п. 32);

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33).

- Ввод светофорного объекта в эксплуатацию

5.1. Провести пуско-наладочные работы.

  - Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

5.3.Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

5.4. Разработать и передать Заказчику паспорт светофорного объекта. Паспорт светофорного объекта должен содержать перечень установленного оборудования, с местом расположения оборудования и номеров производителя оборудования. В паспорте предусмотреть возможность отображения в дальнейшем информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

5.5. Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика – 2 (Два) месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта.

5.6. Установить гарантийный срок на выполненные работы – 12  (Двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта.

- Срок выполнения работ

6.1. Начало выполнения работ – с момента подписания контракта.

6.2. Окончания выполнения  работ - не позднее 15 декабря 2012 года.

Приложение № 1

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер типа «КДУ 3.2» или эквивалент | 1. Режим работы – непрерывный; 2. Рабочий диапазон температуры окружающей среды ( от - 40 С до + 60 С) #; 3. Рабочий диапазон атмосферного давления (от 460 до 780 мм.рт.ст.) #; 3. Амплитуда вибрационный нагрузки 0,1 мм в диапазоне частот (от 5 Гц до 25 Гц) #; 4. Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока (от 175 В до 242 В) # с частотой (от 49 Гц до 51 Гц) # 5. Количество подключаемых групп светофорных ламп не менее 24; 6. Количество групп (красных ламп), контролируемых по выходному току не менее 8; 8. Количество групп (зеленых ламп), контролируемых на наличие сетевого напряжения менее 8; 9.Максимальный выходной ток по любой выходной группе не более 2,0 А; 10. Максимальный выходной ток, коммутируемый в любой момент времени не более 20А; 11. Максимальная потребляемая мощность не более 30 Вт; 12. Масса не более 15 кг; 13. Средняя наработка на отказ 10000 час; 14. Среднее время восстановления не более 1 час; 15. Средний срок службы не менее 8 лет; 16. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Количество – 1 шт. |
| 2. | Светофор светодиодный «СКДС» или эквивалент | - Источник света - светоизлучающие диоды; - Корпус - ударопрочный поликарбонат; - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт; - Диаметр выходной апертуры сигналов светофоров – не менее 300 мм; - Климатическое исполнение светофоров УХЛ по ГОСТ 15150-69; - Степень защиты от воздействия внешних факторов IP 54; - Наработка на отказ не менее 50 000 часов; - На светофоры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию; - Режим работы – непрерывный. Количество – 6 шт. |
| 3. | Табло обратного отчета времени (ТООВ) | - Рабочий диапазон температуры окружающей среды (от - 60 С до + 70 С) #; - Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока 220 В с частотой (от 49 Гц до 51 Гц) #; - Двухразрядное цифровое табло обратного отсчета времени; - При мигания сигнала светофора мигание значения на ТООВ; - Обратный отсчет производится до «нуля» с шагом 1 сек.; - Вывод индикации на светодиодное табло; - Высота цифр не менее 200 мм; - Срок службы не менее 10 лет; - Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев; - Режим работы – непрерывный Количество – 2 шт. |
| 4. | Устройство звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов (УЗС) | 1. Диапазон напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц (от 187 до 242 В) #; 2. Потребляемая мощность, не более 2 Вт; 3. Уровень звука сигнала перехода при максимальном уровне громкости, 90 дБА; 4. Частота звукового сигнала перехода (2300±50)# Гц; 5. Частота повторения звукового сигнала перехода не менее 2 Гц; 6. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69; 7. Диапазон рабочих температур (от -60 до +45 °С) #; 8. Допустимая относительная влажность при температуре +25°С не более 98%; 9. Степень защиты оболочки УЗС по ГОСТ 14254 IP33; 10. Срок службы не менее 10 лет. Количество – 2 шт. |

Все используемое при выполнении работ оборудование должно быть новым.

Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.