Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «13» сентября 2012 г. №0856300000212000065

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке пластиковых окон на 2 этаже здания

муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения»

по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 2а

1. ЦЕЛЬ РАБОТ:

Установка пластиковых окон на 2 этаже здания муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 2а

Установку окон  выполнить соблюдая требования ГОСТ 30971-2002 (Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам), а также требования других  государственных нормативных документов на установку окон.

2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Оконные блоки из ПВХ профилей – материалы Заказчика.

2. Подоконные доски, материалы для облицовки откосов, оконные отливы, расходные материалы – материалы Исполнителя.

Для установки оконных блоков, облицовки откосов, установки водоотливов должны использоваться современные материалы, прошедшие экологическую экспертизу и имеющие сертификат качества.

3. ВИДЫ  И СОСТАВ  РАБОТ:

1. Демонтаж металлических решеток -7 шт.;

2. Снятие старых оконных переплетов (остекленных) – 7 шт.;

3. Снятие старых подоконных досок- 7шт.;

4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухкамерных - 7шт.

Изделие 1 (окно-одностворчатое) – 1120х1350  – 4 шт.;

Изделие 2 (окно-двухстворчатое)  – 1600х1500  – 1 шт.;

Изделие 3 (окно-трехстворчатое)  – 2050х1600  – 1 шт.;

Изделие 4 (окно-одностворчатое)  – 900х1500  – 1 шт.;

5. Облицовка оконных откосов (без нарушения отделки стен) пластиком или другим влагостойким и экологически чистым материалом  – 9,9 м2.;

Откосы из влагостойкого гипсокартона окрасить на 2 слоя. Углы обрамить перфорированным оцинкованным уголком.

6. Внутренние откосы дополнительно утеплить пеной монтажной или другим теплоизоляционным материалом;

7. Установка подоконников из ПВХ белых – 9,8 п.м.;

8. Установить оконный отлив оцинкованный с порошковым покрытием белого цвета, шириной 250 мм – 9,6 п.м;

8. В процессе работы Исполнитель обязан удалять строительный мусор в специально отведенные места на территории Заказчика,  а по завершению работ вывезти строительный мусор на свалку.

4. СРОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

Срок производства работ – 5 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

5. МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ:

Работы по монтажу оконных блоков, отделка откосов, установка подоконников, установка отливов.