Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№95 от 28 сентября 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог –  тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов проведения текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог- тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Веденеева | Ул. Веденеева, 82 | Ул. Веденеева, 84 |

Состав работ проведения текущего ремонта тротуара:

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.20.8. с разборкой грунта вручную.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009).

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см, площадь 317 м2.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

      - Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Строительный мусор использовать на нужды района по решению Заказчика.

      - Работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог- тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схемы, общего журнала работ и актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог - тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться лично подрядной организацией (без привлечения субподрядной организации).

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуара производятся согласно приложению № 1.

- Работы выполняются согласно перечню объектов по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог - тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог - тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог - тротуара по ул. Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте прочих элементов автомобильных дорог | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91. | Работа не принимается |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 40 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.