УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

1.Техническое задание

на капитальный ремонт – устройство узлов учёта тепловой энергии на системе отопления и ГВС в здании женской консультации № 2 ул. Грачёва,12 лит.«Е»

Состав и объём работ определён проектно-сметной документацией шифр 4359-05-0131.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачёва, 12 «Е»

Максимальная цена договора – 120 872,27  руб.

Сметная стоимость –  120 872,27 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ - до 03 ноября 2012г. (с учётом оформления акта допуска узла учёта в эксплуатацию ООО «Пермская сетевая компания»)

Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап- 1: Раздел 1. оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Ротаметр, счётчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1шт. | 6 |  |
| 2 | Расходомер-счётчик электромагнитный «ПРЭМ» (9400\1,18\4,11) | Шт. | 1 |  |
| 3 | Тепловычислитель ВТК-7(1448\1,18\4,11) | шт | 3 |  |
| 4 | Комплект термопреобразователей сопротивления (19160\1,18/4,11) | Шт. | 1 |  |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления КТСП-Н (1220\1,18\4,11) | Шт. | 1 |  |
| 6 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт. | 0,03 |  |
| 7 | Бобышки прямые тип БМ20 | Шт. | 3 |  |
| 8 | Гильза защитная (90\1/18/4,11) | Шт. | 3 |  |
| 9 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5кг | 1шт. | 3 |  |
| 10 | Блок питания 12В IP44(750\1/18\4,11) | Шт. | 1 |  |
| 11 | Блок питания 3,5В IP44(750\1,18\4,11) | Шт. | 1 |  |
| 12 | Адаптер сотовой связи (5900\1,18\4,11) | Шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Арматура и материалы |  |  |  |  |
| 13 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50мм | 1 соединение | 3 |  |
| 14 | Комплект соединения трубопроводов, Ду 20мм (3660\1,18\4,11) | комплект | 1 |  |
| 15 | Комплект соединения трубопроводов, Ду 32мм(3970\1,18\4/11) | комплект | 2 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20мм | 100м трубопровода | 0.001 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм | 100м трубопровода | 0.004 |  |
| 18 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм | 1т фасонных частей | 0.0006 |  |
| 19 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа(160кгс\см2) диаметром условного прохода 50х40мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2.5мм | Шт. | 6 |  |
| 20 | Установка манометров с трёхходовым краном | 1 комплект | 7 |  |
| 21 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 3 |  |
| 22 | Установка фильтров диаметром 50мм | 10 фильтров | 0.1 |  |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм | 1 фланец | 4 |  |
| Раздел 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 24 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами до 25мм | 100м | 0.688 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2.5мм 2 | 100м | 0.808 |  |
| 26 | Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А | 1шт. | 2 |  |
| 27 | Выключатели автоматические «IEK» ВА 47-29 2р 6А, характеристика С | шт. | 2 |  |
| 28 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм | шт. | 1 |  |
| 29 | Щит КИПиА 310х455х140мм(6300\1,18\4,11) | шт. | 1 |  |
| 30 | Трубы гибкие гафрированные из самозатухающего ПВХ - пластика лёгкого типа диаметром 16мм | м | 68.8 |  |
| 31 | Шнуры гибкие марки ШВВП 2х0.5 мм2(7\1,18\4,11) | м | 17.2 |  |
| 32 | Провод ПВС 3х1,5мм2 (8,4\1, 18\4,11) | м | 6 |  |
| 33 | Провод 4С.SEC-SC-4х0,22 (6.8\1,18\4/11) | м | 17.2 |  |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ определён проектом и техническим заданием, выполненным в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных проектом и техническим заданием, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующей проектно-сметной документацией,  действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы, изделия, оборудование должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 12 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль качества и объёмов выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком, представителем технического надзора или представителем ООО «Пермская сетевая компания» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от проектно-сметной документации, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 3-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в трёхдневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом. В приёмке работ участвуют представители Заказчика, технического надзора, ООО «Пермская сетевая компания».

Директор                                                                                      Каневчева М.А.

5.09.2012г.