Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «27» сентября 2012 г. №0856300000212000071

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

Техническое задание

- на выполнение работ по установке дорожных блоков

- Общие требования

  - Подрядчик производит работы по установке дорожных блоков в соответствии с требованиями настоящего технического задания, ТУ5217-010-17152852-98 и представленными Заказчиком заявками и проектами организации дорожного движения.

  - При выполнении работ по установке дорожных блоков Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84;

-  обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда;

- разработать схему организации движения транспорта в месте установки дорожных блоков, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

- Требования к конструкции и материалам дорожных блоков

  - Дорожные блоки относятся к ограждениям барьерного типа (РС120Д) и имеют габариты: длина – 1970 мм, ширина основания – 490 мм, высота – 790 мм.

Чертеж дорожных блоков

Внешний вид дорожных блоков

  - Материал дорожных блоков - высокопрочный окрашенный в массе пластик (белый и красный цвет), устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

  - Дорожные блоки соединяются между собой стальными шкворнями.

  - Конструкция дорожных блоков должна обеспечивать установку дорожных буферов, дорожных знаков, защитных щитов или сеток, сигнальных фонарей.

- Требования к установке дорожных блоков

3.1. При необходимости выполнить очистку площадки под установку дорожных блоков от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке дорожных блоков.

3.2. Для повышения устойчивости дорожные блоки наполняются балластом – сухой строительный песок массой не менее 350 кг.

3.3. При ударе дорожные блоки не должны давать острых осколков.

- Объем работ.

4.1.	Подрядчик выполняет работы по установке дорожных блоков общим количеством 40 шт.

20 шт. - красного цвета, 20 шт. - белого цвета.